ГЕОЗЕМКАДАСТР

670000, Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ,

ул. Ленина, 55, офис 77

geozemkadastr@inbox.ru

Заказчик: Администрация муниципального образования

«Курумканский район» Республики Бурятия

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «АРГАДА»

КУРУМКАНСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

(ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ)

Материалы по обоснованию

Генеральный директор                                                             А.Н. Суранов

Улан-Удэ

2024 г.

Состав

| № | Наименование | Листов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Основная часть |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 1.1 | Положение о территориальном планировании |  | Внесены изменения |
| 1.2 | Обязательное приложение к генеральному плану – Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав муниципального образования сельского поселения «Аргада» Курумканского района |  | Внесены изменения |
| Графические материалы |  |  |  |
| 1.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, масштаб 1:60 000 |  | Внесены изменения |
| 1.4 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, масштаб 1:60 000 |  | Внесены изменения |
| 1.5 | Карта функциональных зон поселения, масштаб 1:60 000 |  | Внесены изменения |
| 2. Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 2.1 | Материалы по обоснованию генерального плана |  | Внесены изменения |
| Графические материалы |  |  |  |
| 2.2 | Карта современного использования территории, масштаб 1:60 000 |  | Внесены изменения |
| 2.3 | Карта зон с особыми условиями использования территорий, масштаб 1:60 000 |  | Внесены изменения |
| 2.4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, масштаб 1:60 000 |  | Внесены изменения |

Содержание

|  | Состав проекта | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание | 3 |  |
|  | Введение | 5 |  |
| 1. | Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения | 7 |  |
| 2. | Положение территории в системе расселения, административно-территориальное устройство | 12 |  |
| 3. | Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений использования территории | 13 |  |
| 3.1 | Описание природных условий и ресурсов территории | 13 |  |
| 3.2 | Анализ использования территории | 14 |  |
| 3.3 | Анализ возможных направлений развития территории и прогнозируемых ограничений ее использования | 21 |  |
| 3.4 | Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного, федерального, регионального значения | 24 |  |
| 3.4.1 | Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения | 24 |  |
| 3.4.2 | Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения | 26 |  |
| 3.4.3 | Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения | 27 |  |
| 3.5 | Предложения по функциональному зонированию | 28 |  |
| 4. | Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории | 29 |  |
| 5. | Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования | 30 |  |
| 6. | Обоснование перевода земель из одной категории в другую | 30 |  |
| 7. | Сведения об утвержденных предметах охраны | 30 |  |
| 7.1 | Списки объектов культурного наследия | 30 |  |
| 7.2 | Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия | 32 |  |
| 8. | Градостроительные ограничения и зоны с особыми условиями использования территорий | 33 |  |
| 9. | Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 51 |  |
| 9.1 | Чрезвычайные ситуации природного характера | 53 |  |
| 9.2 | Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера | 60 |  |
| 9.3 | Чрезвычайные ситуации техногенного характера | 62 |  |
| 9.4 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 64 |  |
| 10. | Приложения | 70 |  |

ВВЕДЕНИЕ

Разработка документации «Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Аргада» Курумканского района Республики Бурятия (внесение изменений)» (далее - Генеральный план) выполнена ООО «Геоземкадастр» на основании договора подряда на выполнение работ по разработке проектной документации № 43-24 от 14.05.2024 года в соответствии с техническим заданием на проектирование. Заказчиком проекта является Администрация муниципального образования «Курумканский район» Республики Бурятия.

Проект внесения изменений в Генеральный план подготовлен на всю территорию сельского поселения «Аргада» Курумканского района Республики Бурятия. Изменения вносятся в части отражения сведений об установленных зонах с особыми условиями использования, в том числе зонах затопления, подтопления, зонах ограничения застройки; актуализации сведений о планируемых для размещения объектах местного и регионального значения, а также в части функционального зонирования.

Проект внесения изменений в Генеральный план включает в себя основную часть и материалы по обоснованию генерального плана, и подготовлен в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ;

- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации;

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

- Приказ Минэкономразвития России от 06.05.2024 № 273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, городских и сельских поселений»;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

- СанПиН 2.1.5.980-00. Санитарные правила и нормы. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод;

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СП 2.1.5.1059-01. Санитарные правила. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СНиП 2.01.51-90. Строительные нормы и правила. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СНиП 22-02-2003. Строительные нормы и правила. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

- Закон Республики Бурятия от 10.09.2007 № 2425-III «О Градостроительном уставе Республики Бурятия»;

- Нормативы градостроительного проектирования Республики Бурятия, утвержденные Приказом от 22.08.2016г. № 037-140 Министерства строительства и модернизации жилищно - коммунального комплекса Республики Бурятия;

- Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Курумканский район» Республики Бурятия, утвержденные решением районного Совета депутатов муниципального образования «Курумканский район» от 27.10.2017 № XXXVII-7;

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования сельского поселения «Аргада» Курумканского района Республики Бурятия, утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования сельского поселения «Аргада» от 24.11.2017 № 44-1;

- Иные нормативно-правовые акты, необходимые для разработки проекта.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее также – Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года») определено стратегическое видение социально-экономического развития Российской Федерации, поставлены новые задачи, определены цели развития экономики, социальной сферы. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» разработаны и утверждены документы:

- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р;

- Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р;

- Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. № 2094-р;

- Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.10.2022 № 3268-р;

- Энергетическая стратегия Российской Федерации до 2035 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 1523-р;

- Стратегия социально-экономического развития Республики Бурятия до 2035 года, утвержденная Законом Республики Бурятия от 18.03.2019 г. № 360-VI;

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Курумканский район» до 2035 года, утвержденная Решением сессии Совета депутатов муниципального образования «Курумканский район» от 26.11.2018 года № L-2 (далее - Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Курумканский район» до 2035 года).

В Республике Бурятия утверждены все паспорта региональных проектов, которые приняты в развитие федеральных проектов.

В составе Национального проекта «Жилье и городская среда» четыре федеральных проектах в области жилищного строительства. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в Республике Бурятия реализуются Региональные проекты направленный на достижение целей Федерального проекта «Жильё»:

- «Жилье», целью которого является серьезное увеличение объемов жилищного строительства;

- «Формирование городской комфортной среды», целью которого является повышение городской среды;

- «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», целью которого является обеспечение более полумиллиона человек за шесть лет переселения за счет государства из аварийных домов в новое жилье;

- «Чистая вода», целью которого является повысить долю населения России, которое имеет доступ к качественной питьевой воде из систем централизованного водоснабжения.

В составе Национального проекта «Демография» Федеральный проект «Старшее поколение» и Федеральный проект «Спорт – норма жизни». Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в Республике Бурятия реализуются следующие Региональные проекты, направление на достижение целей Национального проекта «Демография»:

- «Финансовая поддержка семей при рождении детей», целью которого является финансовая поддержка семей при рождении детей;

- «Создание «яслей» - содействие занятости женщин», целью которого является содействие занятости женщин, - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет;

- «Старшее поколение», целью которого является разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения;

- «Укрепление общественного здоровья», целью которого является формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;

- «Спорт — норма жизни», цель которого является создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва.

В составе Национального проекта «Здравоохранение» восемь федеральных проектов. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в Республике Бурятия реализуются семь региональных проектов Республики Бурятия:

- «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;

- «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями»;

- «Борьба с онкологическими заболеваниями»;

- «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;

- «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»;

- «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий»;

- «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»;

- «Развитие экспорта медицинских услуг».

Основными целями данных региональных проектов являются:

-	 обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов;

-	 повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения;

-	снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных;

-	снижение смертности от болезней системы кровообращения;

-	ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

-	снижение младенческой смертности;

-	увеличение объема экспорта медицинских услуг;

-	увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.

В составе Национального проекта «Образование» десять федеральных проектов. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в Республике Бурятия реализуются восемь Региональных проектов:

- «Современная школа»;

- «Успех каждого ребенка»;

- «Поддержка семей, имеющих детей»;

- «Цифровая образовательная среда»;

- «Учитель будущего»;

- «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»;

- «Социальная активность»;

- «Патриотическое воспитание».

Ключевыми целями данных проектов к 2024 году являются: вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности; создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания; создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды; обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций; модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ; развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов.

В составе Национального проекта «Культура» три федеральных проекта. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в Республике Бурятия реализуются региональные проекты:

- «Культурная среда»;

- «Творческие люди»;

- «Цифровая культура»;

Указанные региональные проекты Республики Бурятия направлены на обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры Республики Бурятия, создание условий для реализации творческого потенциала нации, цифровизацию услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры.

В составе Национального проекта «Экология» одиннадцать федеральных проектов. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в Республике Бурятия реализуются пять региональных проектов:

- «Чистая страна»;

- «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»;

- «Сохранение уникальных водных объектов»;

- «Сохранение озера Байкал»;

- «Сохранение лесов».

Указанные региональные проекты Республики Бурятия направлены на эффективное обращение с отходами производства и потребления, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, повышение качества питьевой воды для населения, сохранение озера Байкал, а также сохранение биологического разнообразия, обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов.

В составе национального проекта «Безопасные качественные дороги» разработан федеральный проект «Дорожная сеть» с целью приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в Республике Бурятия реализуются Региональные проекты:

- «Дорожная сеть»;

- «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»;

- «Безопасность дорожного движения».

В иных региональных проектах, не предусмотрено создание (реконструкция) объектов капитального строительства.

Достижение целей и показателей национальных и федеральных проектов требует выполнения показателей и мероприятий на федеральном, региональном и муниципальном уровнях управления.

При разработке проекта внесения изменений в Генеральный план проведен анализ существующего положения территории сельского поселения «Аргада», изучены и учтены особенности её градостроительного развития, разработанные и утвержденные документы:

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утвержденная указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 615сс;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 247-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта, автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 1634-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2607-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 816-р;

- Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятии № 524 от 03.12.10 г.;

- Схема территориального планирования Курумканского района, утвержденная решением Совета депутатов муниципального образования «Курумканский район» от 02.11.2011 № XXV-5;

- Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Аргада» Курумканского района Республики Бурятия, утверждённый решением Совета депутатов муниципального образования сельского поселения «Аргада» от 07.03.2013 № 53-2;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.08.2013 № 424;

- Государственная программа республики Бурятия «Безопасность жизнедеятельности», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 05.02.2013 № 41;

- Государственная программа Республики Бурятия «Культура Бурятии», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.09.2012 № 502;

- Государственная программа Республики Бурятия «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 30.05.2013 № 261;

- Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013 № 102;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие здравоохранения», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.07.2013 № 342;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие имущественных и земельных отношений», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.06.2020 № 342;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие лесного хозяйства», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 29.12.2015 № 672;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие образования и науки», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 06.02.2013 № 49;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства и торговли», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.03.2013 № 151;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 № 179;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 29.12.2012 № 823;

- Государственная программа Республики Бурятия «Экономическое развитие и инновационная экономика», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 31.05.2013 № 272;

- Прогноз социально-экономического развития Республики Бурятия на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденный постановлением Правительства Республики Бурятия от 23.10.2023 № 632;

- Программа мероприятий по противодействию терроризму и по профилактике экстремизма в муниципальном образовании «Курумканский район» в период 2021-2026 годы, утвержденная постановлением Администрации «Курумканский район» Республики Бурятия от 09.07.2021 № 262;

- Муниципальная программа «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Курумканском районе», утвержденная постановлением Администрации «Курумканский район» Республики Бурятия от 20.12.2018 № 544;

- Муниципальная программа «Сохранение и развитие бурятского языка в Курумканском районе на 2023-2025 годы», утвержденная постановлением Администрации «Курумканский район» Республики Бурятия от 29.12.2012 № 576;

- Муниципальная программа «Защита населения и территории Курумканского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», утвержденная постановлением Администрации «Курумканский район» Республики Бурятия от 29.12.2023 № 573;

- Муниципальная программа «Защита прав потребителей  на территории МО «Курумканский район» на 2023-2025 годы», утвержденная постановлением Администрации «Курумканский район» Республики Бурятия от 28.12.2023 № 559;

- Муниципальная программа «Укрепление здоровья населения в муниципальном образовании «Курумканский район» на 2020-2024 годы», утвержденная постановлением Администрации «Курумканский район» Республики Бурятия от 18.03.2020 № 119;

- Муниципальная программа «Развитие имущественных и земельных отношений в Курумканском районе», утвержденная постановлением Администрации «Курумканский район» Республики Бурятия от 12.01.2023 № 9;

- Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании «Курумканский район», утвержденная постановлением Администрации «Курумканский район» Республики Бурятия от 30.12.2019 № 448;

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Курумканском районе», утвержденная постановлением Администрации «Курумканский район» Республики Бурятия от 11.12.2017 № 875;

- Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Курумканского района», утвержденная постановлением Администрации «Курумканский район» Республики Бурятия от 27.09.2023 № 427;

- Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления на 2020 – 2026 годы», утвержденная постановлением Администрации «Курумканский район» Республики Бурятия от 26.12.2017 № 882;

- Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности в муниципальном образовании «Курумканский район», утвержденная постановлением Администрации «Курумканский район» Республики Бурятия от 07.03.2023 № 84;

- Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в МО «Курумканский район» на 2023–2025 годы», утвержденная постановлением Администрации «Курумканский район» Республики Бурятия от 16.03.2023 № 109;

- Муниципальная программа «Развитие системы образования в Курумканском районе», утвержденная постановлением Администрации «Курумканский район» Республики Бурятия от 30.12.2022 № 597;

- Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического  развития муниципального образования  «Курумканский район», утвержденная постановлением Администрации «Курумканский район» Республики Бурятия от 25.12.2017 № 881;

- Программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования «Курумканский район» на 2015-2023 годы», утвержденная постановлением Администрации «Курумканский район» Республики Бурятия от 08.10.2014 № 509;

- Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании «Курумканский район», утвержденная постановлением Администрации «Курумканский район» Республики Бурятия от 01.11.2021 № 432;

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2018-2024 годы», утвержденная постановлением Администрации «Курумканский район» Республики Бурятия от 03.12.2020 № 416;

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курумканском районе на 2022-2024годы», утвержденная постановлением Администрации «Курумканский район» Республики Бурятия от 18.04.2022 № 161;

- Муниципальная программа «Чистая вода» на территории муниципального образования «Курумканский район» на 2019-2024 годы», утвержденная постановлением Администрации «Курумканский район» Республики Бурятия от 01.04.2021 № 108;

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Аргада» муниципального образования «Курумканский район» Республики Бурятия» на 2016 – 2026 годы, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования сельского поселения «Аргада» от 19.09.2016 №42.

Сведения об объектах федерального, регионального и местного значения, планируемые к размещению на территории муниципального образования сельского поселения «Аргада», предусмотренные документами, указанными в части 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приведены в разделе 3.4. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, объектов федерального, регионального значения.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ, АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Сельское поселение «Аргада» расположено юго-восточной части Курумканского района Республики Бурятия, в 49 км от районного центра Курумканского района – с. Курумкан, в 433 км северо-восточнее г. Улан-Удэ.

С административным центром района с. Курумкан и административным центром Республики Бурятия – г. Улан-Удэ у. Аргада сообщается автомобильной дорогой регионального значения.

Сельское поселение «Аргада» граничит с востока – с МО СП «Барагхан», с северо-запада – с МО СП «Курумкан», с северо-востока – МО СП «Арзгун», с юга и запада– с МО «Баргузинский район».

Площадь поселения составляет 157,86 тыс. га.

В состав сельского поселения входят следующие населенные пункты – у. Аргада, у. Булаг, у. Харамодун, а также более 70 заимок. Административным центром муниципального образования сельского поселения «Аргада» является у. Аргада. По территории поселения проходят автодороги местного значения, по которым осуществляется связь между селами поселения.

Численность населения по данным Росстата по состоянию на 01.01.2024 – 1209 чел, плотность населения – 0,008 чел/га.

Основными видами экономической деятельности, осуществляемыми на территории поселения, являются: производство сельскохозяйственной продукции, обработка древесины, производство муки, оказание услуг связи, услуг ЖКХ и других социальных услуг.

- 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

- 3.1. ОПИСАНИЕ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ И РЕСУРСОВ ТЕРРИТОРИИ

Сельское поселение «Аргада» расположено в юго-восточной части Курумканского района. Для поселения характерен резко континентальный климат с большими суточными и годовыми колебаниями температур воздуха и неравномерным распределением атмосферных осадков по сезонам года (сухая, холодная и ветреная весна, малоснежная зима, засушливая первая половина лета, частые дожди в июле - августе и холодная осень).

По природно – климатическим условиям территория поселения относится к резкоконтинентальному климату, который характеризуется большими амплитудами среднегодовых температур от -55 до +45, малым количеством осадков – 180-200 мм в год. Причем, выпадение осадков идет крайне неравномерно: в начале вегетационного периода их мало, зато в период сенокоса и уборочной кампании начинается сезон дождей. Направление господствующих ветров с севера на юг, с северо-запада на юго-восток.

Климат района характеризуется следующими данными:

- средняя температура воздуха летом -18,6;

- годовая сумма осадков -317 мм;

- период с температурой выше 10. С -100-110дней;

- период с температурой выше 15. С -50-65;

- период с температурой выше 0. С -175-190;

- первый осенний заморозок -6 сентября;

- последний весенний заморозок -1 июня;

- продолжительность безморозного периода - 95 дн.;

- высота снежного покрова - 20-25 см.;

- гидротермический коэффициент 1,3.

Курумканский район приравнен к районам Крайнего Севера.

Основной водной артерией поселения является р. Аргада, которая впадает в реку Баргузин, у подножия Икатского хребта, характеризующийся горно-таежной растительностью с преобладанием сосновых лесов. Подземные воды имеют повсеместное развитие, на их формирование и развитие большое влияние оказывают многолетняя и сезонная мерзлота, сильная расчлененность рельефа, а также множество тектонических нарушений.

Выделяются следующие типы вод: надмерзлотные (воды деятельного слоя) и подмерзлотные (трещинные воды кристаллических пород и трещинно-жильные воды зон тектонических нарушений).

Надмерзлотные воды распространены повсеместно и приурочены как к рыхлым аллювиальным, делювиально-элювиальным отложениям, так и к трещиноватым породам различного состава и возраста. Надмерзлотные воды аллювиальных отложений тесно связаны с поверхностными водотоками рек, ручьев, поэтому режим их характеризуется большим непостоянством. Подмерзлотные воды приурочены к трещинам, коренным выходам гранитоидов.

Грунты представлены песками различной крупности, супесями, суглинками, галечными грунтами с резким включением валунов.

На территории поселения имеется радоновый источник в местности Иликчин. Иликчинский источник расположен в 6,8 км к югу от с.Аргада 1-я, в долине ручья Иликчен и дренирует трещинно-жильные воды зоны разлома. Вода родника гидрокарбонатная кальциево-натриевая, с минерализацией 0,19 г/л. Из микрокомпонентов в повышенном количестве содержится фтор (2,18 мг/л); концентрация остальных (кремнекислота, углекислый газ, микроэлементы) – не выше, чем в обычных пресных водах. Температура воды 50 °С, дебит 7,0 л/сек.

На территории Курумканского района выявлены месторождения и проявления различных видов минерального сырья, часть которых находится на территории сельского поселения «Аргада». Все они находятся в разной стадии изученности. Для доведения перспективных проявлений до месторождения необходимы дополнительные поисково-разведочные работы.

Особо следует остановиться на наличии в неограниченном количестве строительных материалов различного состава (изверженные породы, известняки, доломиты, пески, глинистые породы, песчано-гравийные смеси), которые могут полностью удовлетворить потребности в строительных материалах.

Иликчинское месторождение извести.

Иликчинское месторождение строительного камня. Месторождение расположено в 60 км ЮВ с. Курумкан, правый борт долины ручья Иликчин левого притока р. Аргады. Породы, слагающие месторождение, можно использовать для изготовления щебня марок 800-1000, пригодного для получения высококачественных тяжелых и гидротехнических бетонов марок В-6 и В-8 Мрз 300, а также для получения разного камня в качества бута М800-1000. Породы скальной вскрыши, глыбы и обломки рыхлой вскрыши можно использовать в виде бута М-600 для строительства и ремонта автомобильных дорог, щебень из этих пород (М-600) пригоден для изготовления низкомарочных асфальтобетонных смесей марки II «Вх».

Право-аргадинское месторождение песка. Месторождение расположено в 24 км ЮВ с. Курумкан, на правобережье р. Аргады. Право-Аргадинское месторождение относится ко 2-ой группе месторождений. Песок данного месторождения соответствует требованиям ГОСТов. Возможно его применение в качестве мелких заполнителей в тяжелых гидротехнических бетонах.

3.2. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Население и демографический прогноз

По данным Росстата на 01.01.2024 г. общая численность населения составила 1209 чел., динамика изменения численности населения за последние 10 лет приведена в таблице 1.

Таблица 1. Динамика изменения численности населения за последние 10 лет

| Годы | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 1580 | 1523 | 1429 | 1349 | 1292 | 1250 | 1218 | 1282 | 1249 | 1209 |

Анализируя демографическую ситуацию за последние 10 лет, наблюдается тенденция сокращения численности населения поселения, преимущественно за счет роста миграционного оттока.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Курумканский район» до 2035 года, снижение численности населения обусловлено превышением миграционного оттока над естественным приростом населения. При этом основную долю лиц выезжающих за пределы района составляют люди трудоспособного возраста. В настоящее время уже наблюдается нехватка трудовых ресурсов в отдельных отраслях, вызванная недостатком квалифицированных кадров. Вызывает опасения возрастание доли населения старше 50 лет, характеризующее уровень старения населения. Кроме, миграционного оттока на уровень численности населения  и его возрастной состав влияет высокая смертность населения в возрасте до 49 лет вследствие различных травм, злоупотребления алкоголем. Остаются достаточно актуальными проблемы занятости населения и недостатка квалифицированных кадров. Прежде всего, это связано с наличием неформальной занятости, инертностью населения при осуществлении программы «самозанятости». Также отмечается низкая мотивация населения в вопросах личностно – профессионального развития и в связи с этим существует проблема самореализации в условиях отдаленных и малых сельских поселений.

В соответствии с индикаторами демографической политики, установленными Программой комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Аргада» муниципального образования «Курумканский район» Республики Бурятия» на 2016 – 2026 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования сельского поселения «Аргада» от «19» сентября  2016 г. № 42, численность постоянного населения муниципального образования сельского поселения «Аргада» на начало года в 2020-2026 гг. должна составляет 1930-1935 чел, коэффициент естественного прироста на 1000 человек – 4,85, коэффициент миграционного прироста на 1000 человек – 1-2.

Расчет перспективной численности населения обусловлен тремя основными параметрами (рождаемость, смертность и механический приток), которые в формировании численности и возрастной структуры населения участвуют как единое целое; для данного прогноза были использованы следующие показатели:

- общие коэффициенты рождаемости, смертности и миграции населения за последние годы;

- данные о динамике численности населения за последние 10 лет (по состоянию на 01.01.2024 г.).

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2044 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. Расчетная численность населения населения были определены на две даты: 2029 год (первая очередь генерального плана) и 2044 год (расчетный срок). «Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции. Данные инерционного сценария развития представлены в таблице 2.

Таблица 2

| № | МО | 2024 | 2029 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сельское поселение «Аргада» | 1209 | 1016 | 605 |

«Инновационный» сценарий основан на росте числа жителей поселка за счет повышения уровня рождаемости, снижения смертности и миграционного оттока населения, с учетом показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Курумканский район» до 2035 года, таблица 3.

Таблица 3

| № | МО | 2024 | 2029 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сельское поселение «Аргада» | 1209 | 1609 | 1770 |

Перспективы демографического развития поселения будут определяться:

- обеспечением занятости населения;

- улучшением жилищных условий;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

Труд и занятость.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Курумканский район» до 2035 года одной их острых демографических проблем является снижение численности  трудоспособного населения за счет миграции. Меры, принимаемые органом местного самоуправления, не оказывают существенного влияния на снижение миграционного оттока, необходима разработка мер на федеральном, региональном уровне.

По данным муниципальной статистики, население трудоспособного возраста составляет 61 % от общей численности населения, уровень общей безработицы – 10%.

Земельный фонд

В соответствии со сведения Единого государственного реестра недвижимости площадь сельского поселения «Аргада» составляет 157863,4 га, из них:

- площадь земельных участков, отнесенных к категории земель «Земли сельскохозяйственного назначения» - 13131,4 га;

- площадь территории населенных пунктов, категория земель «Земли населенных пунктов» - 534 га;

- площадь земельных участков, отнесенных к категории земель «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» - 1,3 га;

- земли лесного фонда Курумканского лесничества;

- земли водного фонда.

Сельскохозяйственное производство

Курумканский район относится к северным районам. Его аграрный сектор из-за отдаленности ориентирован на удовлетворение потребности населения района. Природные условия не слишком благоприятствуют высокопродуктивному сельскому хозяйству. Вместе с тем агропромышленный комплекс производит значительную часть необходимого населению продовольствия.

Сельское хозяйство в СП «Аргада» представлено сельскохозяйственным производственным кооперативом «Хуторхой», 1 ТНВ, 3 крестьянско-фермерских хозяйства, ООО «Возрождение» (переработка мяса), 316 личными подсобными хозяйствами.

Штатная численность сельскохозяйственного производственного кооператива «Хуторхой» составляет 14 ед., объем выпускаемой продукции в действующих ценах – 19230 тыс.руб, выпуск продукции в натуральном выражении: зерно - 2865 тонн, мясо – 31 тонна.

Ведущая отрасль сельского хозяйства – животноводство. Преобладает разведение крупного рогатого скота мясомолочного направления.

Вторая по значимости отрасль сельского хозяйства – растениеводство, ориентированное на производство зерновых и кормовых.

В последние годы в структуре посевных площадей хозяйств всех категорий наблюдается сокращение посевных площадей зерновых и увеличение площадей под картофель, овощные и кормовые культуры, что в свою очередь отражается на объеме производства культур. В объеме валовой продукции значительный удельный вес приходится на личные подсобные хозяйства.

Перспективы развития сельского хозяйства на территории поселения достаточно благоприятны – есть возможность увеличения посевных площадей, увеличения земель для сенокошения и выпаса скота, увеличения поголовья скота, производства мяса и молока, организации переработки сельхозсырья.

Промышленность в сельском поселении представлена пищевой отраслью. Пищевая промышленность представлена предприятиями по производству мясной продукции.

В перспективе имеется возможность развития промышленного производства за счет предприятий добывающих отраслей и предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье, а также лесопромышленного комплекса. Перспективы развития лесопромышленного комплекса связаны с экспортом лесопродукции на азиатские рынки, которые испытывают большую потребность в лесопродукции.

Туризм. Большим богатством Курумканского района является его неповторимая красота, уникальность природного окружения, своеобразный микроклимат близлежащих гор, удаленность от многолюдной суеты, первозданная тайга, тишина и покой. За последние годы в районе наметилась положительная динамика увеличения объемов по обслуживанию туристов.

В пределах района зарегистрировано более 50 источников (аршанов), одним из наиболее популярных мест отдыха и лечения населения является Иликчин на территории МО СП «Аргада». Иликчинский источник расположен в 6,8 км к югу от у. Аргада, в долине руч. Иликчен и дренирует трещинно-жильные воды зоны разлома. Вода родника гидрокарбонатная кальциево-натриевая, с минерализацией 0,19 г/л. Из микрокомпонентов в повышенном количестве содержится фтор (2,18 мг/л); концентрация остальных (кремнекислота, углекислый газ, микроэлементы) – не выше, чем в обычных пресных водах. Температура воды 50 °С, дебит 7,0 л/сек.

База отдыха «Иликчин» предусматривает 15 мест. Силами сельского поселения «Аргада» проводятся работы по благоустройству и реконструкции Иликчинского аршана.

Неразвитость туристического сервиса (недостаточное количество мест в гостиничном секторе, низкий уровень благоустройства), усложненная транспортная доступность, низкий уровень обустройства туристических маршрутов, зон отдыха, оборудованных стоянок, видовых точек, продуманного сценария приема гостей отрицательно сказывается на развитии этого перспективного сектора экономики, потому как современный туризм чрезвычайно требователен к комфорту проживания, проезда, к разнообразию и доступности сервиса. Повышение качества и количества туристических услуг необходимо для развития цивилизованного туризма в поселении.

Добыча полезных ископаемых. На территории МО СП «Аргада» выявлены месторождения свинца, цинка, молибдена, никеля, кобальта, бериллия, исландского шпата. Для доведения перспективных проявлений до месторождения необходимы дополнительные поисково-разведочные работы.

Иликчинское месторождение строительного камня расположено по правому борту долины руч. Иликчин левого притока р. Аргады. Породы, слагающие месторождение, можно использовать для изготовления щебня марок 800-1000, пригодного для получения высококачественных тяжелых и гидротехнических бетонов марок В-6 и В-8 Мрз 300, а также для получения разного камня в качества бута М800-1000. Породы скальной вскрыши, глыбы и обломки рыхлой вскрыши можно использовать в виде бута М-600 для строительства и ремонта автомобильных дорог, щебень из этих пород (М-600) пригоден для изготовления низкомарочных асфальтобетонных смесей марки II «Вх».

В перспективе добыча песчано-гравийной смеси в промышленных объемах способствовала бы развитию промышленности строительных материалов.

Малое предпринимательство. Субъекты малого предпринимательства в основном осуществляют деятельность в сфере сельского хозяйства, торговли и перерабатывающей промышленности.

Таблица 4. Информация о субъектах малого предпринимательства в СП «Аргада»

| № п/п | Наименование | Вид экономической деятельности | Число рабочих мест | Оборот товаров за 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | К(Ф)Х «Пиртанова Ханда Будажаповна» | мясное направление | 2 | КРС: 2550 центнеров, свиньи: 400 кг |
| 2. | К(Ф)Х «Намжилова Надежда Бадмажаповна» | животноводство, мясное направление | 3 | КРС: 197 центнеров |
| 3. | К(Ф)Х «Очиров Лубсан-Цырен Гомбоевич» | разведение молочного крупного рогатого скота, Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур направление | 1 | КРС: 10 центнеров |
| 4. | ИП «Цырендоржиев М.Д.» | торгово-закупочное | 1 | 900000,00 руб. |
| 5. | ООО «Возрождение» | переработка мяса | 6 | 200 000,00 руб. |

Жилищный фонд

Общий объем жилищного фонда поселения составляет 26,3 тыс. м². Обеспеченность жильем на 1 жителя составляет 16,5 м². Жилищное строительство осуществляется в настоящее время только собственными силами за счет средств населения.

В последнее время продолжает возрастать доля жилья с износом более 60%. Общая площадь аварийного жилищного фонда составляет – 0,5 тыс.кв.м.  Деградирует жилищный фонд, возведенный в 50-70 годах. Связано это с передачей в ведение органов местного самоуправления ведомственного жилья и объектов коммунального хозяйства, которые не располагают необходимым финансированием. Основная доля аварийного жилищного фонда приходится на жилье, занимаемое на условиях найма и являющееся муниципальной собственностью. В у. Аргаде в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья в 2011-12 гг. построен 1 жилой дом.

Здравоохранение

На территории сельского поселения функционирует врачебная амбулатория, расположенная по адресу: у. Аргада, ул. Хышиктуева, 5а, рассчитанная на 25 посещений в смену, обслуживающая все три населенных пункта в поселении, закрепленные по участковому принципу (кадастровый номер земельного участка, площадью – 2426 кв.м, - 03:11:030125:26, кадастровый номер здания, площадью 389,3 кв.м, – 03:11:000000:1717).

Образование

В сфере образования в настоящее время в сельском поселении функционирует:

- детский сад «Солнышко», расположенный по адресу: у. Аргада, ул. Хышектуева, 2, вместимость здания – 200 мест, количество рабочих мест - 8 ед. (кадастровый номер земельного участка - 03:11:000000:4013, площадь 4301 кв.м, кадастровый номер здания - 03:11:000000:4283, площадь 1098,8 кв.м);

- общеобразовательная школа, расположенная по адресу: у. Аргада, ул. Ленина, 14, в которой обучается 130 учеников, количество рабочих мест – 35 ед. (кадастровый номер земельного участка - 03:11:030112:17, площадью 28992 кв.м, кадастровый номер земельного участка - 03:11:030118:20, площадью 3220;  здание 03:11:000000:1820, площадь 1426,2 кв.м).

За последние годы проведено техническое обновление основных фондов, в том числе полностью проведен ремонт котельной школы у. Аргада с установкой новых котлов и насосного оборудования.

Культура. На территории поселения  функционируют дом культуры на 300 посадочных мест, сельская юношеская библиотека с книжным фондом в 10 тыс. ед., расположенные в одном здании по адресу: у. Аргада, ул. им. Хышектуева, 14 (кадастровый номер земельного участка - 03:11:030118:17, площадью 1586 кв.м, кадастровый номер здания - 03:11:000000:4157, площадью 1018,8 кв.м); филиал сельской юношеской библиотеки в у. Булаг, музей. Обеспеченность населения общедоступным книжным фондом составляет 5,1 экземпляра на 1 жителя.

В рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 гг.» благоустроена территория для проведения конных скачек в у. Аргада.

В 2016 году в рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014-2017 г.г. и на период до 2020 г.» реализованы мероприятия созданию и обустройству некоммерческой спортивной площадки в у. Аргада.

Социальная  защита   обеспечивает проведение государственной  и муниципальной политики по социальной защите населения путём адресного предоставления социальных гарантий в виде пособий, компенсаций, жилищных субсидий, мер социальной поддержки, материальной и натуральной помощи, оздоровления и занятости детей, социального обслуживания престарелых и инвалидов, муниципальной поддержки семьи, материнства и детства.

Религиозные организации на территории поселения: Аргадинский дацан, расположенный по адресу: у. Аргада, ул. Молодежная, 24/1 (кадастровый номер земельного участка - 03:11:030113:183, площадью 4917 кв.м.

Отделение почты. В у. Аргада функционирует отделение почтовой связи по адресу: у. Аргада, ул. Хышектуева,7 (кадастровый номер земельного участка - 03:11:030125:2, площадью 611 кв.м).

Транспортная инфраструктура

По территории поселения проходят автомобильные дороги местного значения, общей протяженностью 217 км. В 2012-13 гг. году произведен капитальный ремонт трех участков дороги Сахули - Могойто – Аргада.

Транспортное обслуживание – пассажирское сообщение с районным центром осуществляется частными перевозчиками на микроавтобусах.

Инженерная инфраструктура

Теплоснабжение. Коммунальное теплоэнергетическое хозяйство МО «СП Аргада» включает в себя 1 источник централизованного теплоснабжения в у. Аргада - котельная, мощностью 1,8 Гкал/час (2 котла КВр 2), работающей на угле. Протяженность теплосетей составляет 1,5 км. Большая часть зданий общественно-административной и жилой застройки у. Аргада имеют печное отопление.

В у. Булаг и у. Харамодун централизованное теплоснабжение отсутствует: часть зданий общественно-административной застройки  отапливаются от автономных котельных, остальные общественные здания и жилые дома  имеют печное отопление.

Водоснабжение. В Курумканском районе доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, ниже среднереспубликанского уровня, отмечается превышение среднереспубликанского показателя удельного веса проб воды подземных источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, не соответствующих по микробиологическим показателям (1,69%).

Основное водоснабжение населенных пунктов и хозяйственных объектов сельского поселения базируется за счет эксплуатации  одиночных водозаборных скважин  на участках недр с неутвержденными запасами подземных вод, а также из поверхностных источников. В у. Булаг и у. Харамодун  в целях водоснабжения используются поверхностные воды рек.

Централизованного холодного водоснабжения  в поселении нет. Централизованное водоснабжение осуществляется для отдельных комплексов общественных зданий с котельными (школы, клубы и др.), а также для небольших жилых построек.  Население для водоснабжения использует индивидуальные скважины и  колодцы.  Существующие скважины расположены практически повсеместно  в жилой застройке, не имеют зон санитарной охраны. Очистка, обеззараживание воды  не производится. Качество воды практически во всех скважинах не соответствует ГОСТу  «Вода питьевая» по содержанию солей магния, кальция и общей жесткости.  Эксплуатируемый водоносный горизонт относится к категории незащищенных, грунтовые воды залегают на небольшой глубине, в связи с чем в массовом порядке происходит загрязнение вод хозяйственно-бытовыми стоками. Скважины во многих случаях не имеют первого пояса санитарной охраны. Места забора воды на питьевые нужды с поверхностных вод рек не исследованы на предмет соответствия требованиям качества питьевой воды.

Основными потребителями услуг водоснабжения и водоотведения является население, доля которого в общем объеме потребления составляет около 89%; 8% приходится на бюджетофинансируемые организации и 2-3% на долю промышленных и прочих коммерческих потребителей услуг.

Канализация. В поселении в настоящее время нет единой системы канализации. Канализация в селе представлена отдельными дворовыми уборными и выгребными ямами.

Электроснабжение. В настоящее время по территории МО СП «Аргада»  проходят:

- одноцепная линия Баянгол-Могойто напряжением 110кВ,протяженностью 74 км;

- одноцепная линия  Могойто-Аргада напряжением 35кВ, протяженностью 27 км.

На территории МО СП «Аргада» расположены следующие подстанции:

- Аргада 35/10кВ с трансформаторами 1х2,5МВА;

Фактическое потребление электроэнергии по МО СП «Аргада», составляет 325 кВт.

В настоящее время электроснабжение МО СП «Аргада» и прилегающей территории выполняется от существующей подстанций «Аргада» 35/10кВ.

Анализ существующего положения систем электроснабжения МО СП «Аргада» показывает, что радиальная схема сетей может обеспечить  надёжность электроснабжения потребителей  по 3 категории.

Газоснабжение. В настоящее время в МО СП «Аргада» централизованная система газоснабжения отсутствует.

Телефонная связь и интернет. На территории сельского поселения услуги связи предоставляют следующие компании: филиал ОАО «Ростелеком», ПАО «Мегафон», МТС, Байкалвестком, которые практически полностью покрывают весь район. В условиях активно развивающихся дистанционных систем управления и обслуживания наличие качественных способов обеспечения связью является одним из залогов успешного развития территорий. К сожалению, на территории Курумканского района охват широкополосным доступом к сети Интернет составляет лишь 25,2% от общего количества домохозяйств. В отдельных поселениях качество мобильной связи, а также доступа к сети Интернет крайне неудовлетворительно.

Радиофикация. В настоящее время в поселении системы централизованного и проводного радиовещания  отсутствуют, поэтому централизованное оповещение населения по гражданской обороне  и чрезвычайным ситуациям предусматривается по существующим каналам местного и центрального телевидения, а также подвижными средствами оповещения.

Телевидение. Охват жителей телевизионным вещанием составляет 100 %.

Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод

Подъем уровня воды весной начинается с середины апреля, незадолго до вскрытия реки. Талые воды, образующиеся от таяния снега в долине реки, формируют небольшую волну половодья, после которой наступает значительное падение уровня и кратковременная весенняя межень. Спад воды в главной реке сильно замедляется узким ущелье образным участком долины (Шаманский порог). Вследствие этого р. Баргузин во время половодий затопляет значительную площадь ценных земель, главным образом сенокосов и пастбищ, расположенных в пойме реки. Посевные культуры, входящие в сельскохозяйственный оборот, затоплению не подвергаются.

Необходимость защиты от затопления сельскохозяйственных земель должна определяться на основании анализа каждого участка по условиям специфики хозяйств, ценности земли, слоя затопления и другим факторам.

В соответствии с перечнем населенных пунктов, подверженных возможному затоплению и подтоплению паводковыми водами, утвержденным распоряжением Правительства Республики Бурятия от 01.07.2014 № 377-р в сельском поселении «Аргада» затопляемым являются населенный пункт у. Аргада - водами р. Аргада, протяженность береговой линии водных объектов в границах населенного пункта составляет – 5,2 км.

Согласно существующим нормативам территории населенных пунктов должны быть защищены от паводков повторяемостью 1 раз в 100 лет (1% затопляемость), территории зеленых насаждений общего пользования – 1 раз в 10 лет (10% затопляемость).

От затопления существующая застройка может быть защищена дамбами обвалования. При освоении под застройку свободных затопляемых территорий рекомендуется повышение планировочных отметок путем сплошной подсыпки или гидронамыва.

Территории специального назначения

Территории ритуального назначения. Кладбище поселения

Территории складирования и захоронения отходов. Свалка бытовых отходов расположена в 2 км юго-западнее у. Аргада, является местом несанкционированного складирования отходов,  объем загрязняющего вещества/отхода – 3350 куб.м, фактическая площадь размещения отходов – 4,59 га,  кадастровый номер земельного участка - 03:11:390105:257. Скотомогильник располагается там же.

Экологическое состояние территории

Экологическая обстановка в сельском поселении удовлетворительная. На территории поселения отсутствуют вредные производства, нет предприятий, имеющих сверхнормативные выбросы.

Между тем, сельскохозяйственное землепользование сегодня отражает сложившуюся неблагоприятную экологическую ситуацию и характеризуется наличием комплекса проблем. Основная проблема состоит в чрезмерной эксплуатации земельных ресурсов, выражающейся в прогрессирующей эрозии сельскохозяйственных угодий. Основные массивы земель страдают от ветровой эрозии, водная же эрозия распространена незначительно. Особое беспокойство вызывает поражение земель эрозией в сильной степени на куйтунах, где расположены основные пахотные массивы. В настоящее время широко охвачены эрозией не только пахотные земли, подвергнуты ей и естественные кормовые угодья, особенно пастбища. Связано это не только с неблагоприятными агроклиматическими условиями (недостаток влаги, пыльные бури, засухи и др.), но и с экстенсивными методами использования естественных кормовых угодий, бессистемным выпасом и высокой нагрузкой скота на 1 га пастбищ, что в свою очередь привело к деградации пастбищ.

Таким образом, сельскохозяйственное землепользование характеризуется наличием трех взаимосвязанных явлений, которые негативно повлияли на состояние окружающей среды. Первое – увеличение площади пахотных земель, которое было произведено без учета конкретных природных условий в районах распашки. Второе – сокращение пастбищных угодий за счет того, что распашка производилась именно на естественных кормовых угодьях. И третье - существенное увеличение поголовья скота при значительном увеличении доли овец.

3.3. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Для более четкого и системного представления об особенностях процесса развития муниципального образования сельского поселения «Аргада» следует выделить основные факторы, оказывающие влияние на развитие.

Таблица 5. Основные факторы, оказывающие влияние на развитие сельского поселения

| Фактор | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| 1. Географическое положение | - крупная водная артерия (река Аргада) и развитая гидрографическая сеть; - достаточный уровень обеспеченности разведанными запасами подземных вод; - значительные запасы лесосырьевых ресурсов; - экологическое благополучие; -земельные ресурсы, позволяющие интенсивно развивать земледелие и животноводство | - удаленность от рынков сбыта; - повторяющиеся наводнения, селевые потоки на некоторых реках, наледеобразования; - развитие экзогенных экологических процессов (овражные, эрозионные); - в отдельных местах водоснабжение до настоящего времени осуществляется поверхностными или привозными подземными водами; - проблема с использованием, обезвреживанием и переработкой отходов; - экологические ограничения |
| 2. Состояние транспортных связей и инженерной инфраструктуры | - наличие автомагистрали регионального значения; - расширение современных коммуникационных средств | - отсутствие других видов транспортного сообщения (воздушного, железнодорожного); - несоответствие технического состояния автомобильных дорог; - недостаточное обеспечение безопасности движения и современного уровня доставки и сохранности грузов, условий для отдыха водителей; - нерегулярное пассажирское сообщение по внутрирайонным маршрутам; - высокий уровень износа объектов инфраструктуры ЖКХ |
| 3. Экономические | - территориальные ресурсы; - благоприятные условия для развития сельского хозяйства; - высокая активность домашних хозяйств в производстве сельскохозяйственной продукции, в т.ч. для собственного потребления; - участие в региональных целевых программах развития; - потенциальные возможности сельского поселения позволяют увеличить промышленное производство и вывозить произведенную продукцию за пределы региона | - низкий уровень собственной доходной базы бюджета муниципального образования поселения; - отсутствие бюджетных ресурсов для реализации мероприятий по территориальному развитию; - высокий физический и моральный износ основных фондов; - низкая конкурентоспособность выпускаемой продукции; - высокая энергоемкость производства, высокая стоимость энергоресурсов, удаленность района от рынка сбыта, высокие тарифы на перевозки, нехватка опытных квалифицированных кадров (руководителей, специалистов) |
| 4. Экология | - природные и рекреационные ресурсы | - недостаточное количество площадок для сбора и хранения ТКО |
| 5. Социальные | - увеличение числа лиц, занятых в сфере малого бизнеса; - культурно-историческое наследие; - наличие учреждений культуры и здравоохранения; - естественный прирост населения; - рост численности трудоспособного населения с высшим, средним и средним специальным образованием | - высокий уровень безработицы; - высокий уровень миграции населения трудоспособного возраста; - низкий уровень доходов населения; - проблема занятости молодежи; - недостаточно развитая инфраструктура социального обслуживания населения |

Таблица 6. Благоприятные возможности и возможные угрозы развития сельского поселения

| Благоприятные возможности | Возможные угрозы |
| --- | --- |
| - расширение сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции; - развитие малого предпринимательства; - развитие туристской инфраструктуры; - восстановление и развитие существующего, но не функционирующего производства; - экономическое оздоровление неэффективно работающих предприятий; - развитие жилищного строительства; - создание условий для самореализации молодежи; - развитие социальной инфраструктуры; - повышение качества социальных услуг; - создание социальных партнерств, включающих в себя представителей администрации и деловых кругов для реализации значимых социальных программ; - повышение профессионального уровня специалистов и управленческих кадров; - развитие лесопромышленного производства | - природные катаклизмы; - изменение конъюнктуры рынка в направлении сокращения спроса на товарную продукцию, производимую в поселении; - аварии на инженерных сооружениях (ввиду их высокой изношенности); - повышение тарифов на энергоносители; - ухудшение демографической ситуации; - увеличение оттока активной части населения |

Анализируя возможные направления развития необходимо выделить наиболее перспективные из них, которые могут быть реально осуществимы с учетом сложившейся ситуации, тенденций и имеющихся или привлеченных ресурсов, дать дополнительный позитивный социально-экономический эффект и способствовать дальнейшему развитию:

- развитие перерабатывающей промышленности (переработка сельскохозяйственной продукции, лесопереработка);

- развитие сельскохозяйственного производства;

- развитие туризма и туристской инфраструктуры;

- развитие малого и среднего бизнеса и его привлечение к созданию объектов социальной инфраструктуры;

- активное использование доступного к освоению природного ресурса.

Развитие сельского поселения не должно основываться исключительно на аграрной специфике экономической деятельности населения. Необходимо размещение мелких производств, специализирующихся на переработке различного вида сырья. В том числе возможно размещение заготовительных предприятий и производств первичной обработки заготавливаемого сырья.

Исходя из природных, исторических и географических особенностей территории, основным вариантом территориального развития может являться экономическая специализация в сельском хозяйстве. Также необходимо анализировать другие возможные проекты на предмет совместимости с этим вариантом территориального развития.

Развитие сельскохозяйственного производства возможно путем привлечения среднего и малого бизнеса (развитие личного подсобного хозяйства), повышения уровня технического оснащения сельскохозяйственных предприятий, увеличения поголовья скота, увеличения производства продукции животноводства и ее переработки, увеличения объемов использования сельскохозяйственных угодий, развития растениеводства и совершенствования структуры посевных площадей. Развитие отрасли повысит конкурентоспособность местной сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке района, что позволит вывоз мясного сырья и продукции мясопереработки за пределы района, т.е. возможно расширение рынка сбыта сельскохозяйственной продукции.

Развитие лесопользования необходимо осуществлять в направлении для углубленной переработки заготавливаемой деловой древесины жилищного и производственного строительства.

Развитие строительства индивидуальных жилых домов, объектов социальной сферы, капитальный ремонт жилищного фонда и объектов социальной сферы путем развития обеспечивающей инфраструктуры жилищного строительства.

Промышленная разработка разведанных месторождений строительного материала (Иликчинское месторождение строительного камня) для удовлетворения потребности местного рынка в строительных материалах, развитие промышленности строительных материалов (организация производства кирпича) путем внедрения новых технологий.

Иликчинское месторождение строительного камня расположено по правому борту долины руч. Иликчин левого притока р. Аргады. Породы, слагающие месторождение, можно использовать для изготовления щебня марок 800-1000, пригодного для получения высококачественных тяжелых и гидротехнических бетонов марок В-6 и В-8 Мрз 300, а также для получения разного камня в качества бута М800-1000. Породы скальной вскрыши, глыбы и обломки рыхлой вскрыши можно использовать в виде бута М-600 для строительства и ремонта автомобильных дорог, щебень из этих пород (М-600) пригоден для изготовления низкомарочных асфальтобетонных смесей марки II «Вх».

Кроме того, на территории МО СП «Аргада» выявлены месторождения свинца, цинка, молибдена, никеля, кобальта, бериллия, исландского шпата. Для доведения перспективных проявлений до месторождения необходимы дополнительные поисково-разведочные работы.

В перспективе добыча песчано-гравийной смеси в промышленных объемах способствовала бы развитию промышленности строительных материалов.

Наряду с основными видами экономической специализации района следует развивать новые направления экономической деятельности, в частности туризм и, прежде всего, экологический, культурно-познавательный. Для этого необходимо развитие туристической инфраструктуры (развитие дорожного хозяйства, структуры общественного питания и сферы услуг), ориентированной на различные вкусы и уровень доходов туристов. Необходимо привлечение малого бизнеса для создания разно-профильной туристической инфраструктуры.

В пределах района зарегистрировано более 50 источников (аршанов), одним из наиболее популярных мест отдыха и лечения населения является Иликчин на территории МО СП «Аргада». Иликчинский источник расположен в 6,8 км к югу от у. Аргада, в долине руч. Иликчен и дренирует трещинно-жильные воды зоны разлома. Вода родника гидрокарбонатная кальциево-натриевая, с минерализацией 0,19 г/л. Из микрокомпонентов в повышенном количестве содержится фтор (2,18 мг/л); концентрация остальных (кремнекислота, углекислый газ, микроэлементы) – не выше, чем в обычных пресных водах. Температура воды 50 °С, дебит 7,0 л/сек.

3.4. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО, ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

3.4.1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с документами, предусмотренными частью 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на территории муниципального образования сельского поселения «Аргада» планируется размещение объектов капитального строительства местного значения, приведенных в таблице 7

Таблица 7. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения

| № п/п | Вид объекта | Назначение | Наименование | Основные характеристики объекта | Местоположение | Сроки реализа-ции | Зона с особыми условиями использования территории | Функциональная зона | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Объект водоснабжения | Увеличение доли населения, обеспеченного качественной водой | Строительство водозаборных сооружений и сетей ЦСВ в сельском поселении: Аргада | Протяженность сооружения - 3 км | Курумканский район, сельское поселение «Аргада» | 2024 г. | Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 | Зона инженерной инфраструктуры | Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Курумканский район до 2035 года», утвержденная решением Районным советом депутатов муниципального образования «Курумканский район» №L-2от 20.11.2018 г., Муниципальная программа «Чистая вода» на территории муниципального образования «Курумканский район» на 2019-2024 годы», утвержденная утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Курумканский район» от 01.04.2021 № 108 |
| 2. | Лесоперерабатывающий цех | Предприятие по обработке древесины, производству изделий из дерева | Строительство лесоперерабатывающего комплекса | По заданию на проектирование | Курумканский район | Не определены | СЗЗ в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Производственная зона | Схема территориального планирования муниципального образования «Курумканский район», утвержденная решением Совета депутатов муниципального образования «Курумканский район» от 02.11.2011 № XXV-5 (далее – СТП Курумканского района) |
| 3. | Предприятие добывающей промышленности | Предприятие добывающей промышленности | Освоение Иликчинского месторождения строительного камня | По заданию на проектирование | Курумканский район | Не определены | СЗЗ в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Производственная зона | СТП Курумканского района |

3.4.2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Размещение объектов федерального значения на территории муниципального образования сельского поселения «Курумкан» Курумканского района Республики Бурятия документами, предусмотренными пунктами 5.2 и 6 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  не предусматривается.

3.4.3. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Таблица 8. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения

| № п/п | Вид объекта, наименование | Назначение | Наименование мероприятия | Основные характеристики объекта | Местоположение | Срок реализации | Характеристики зон с особыми условиями использования территории | Функциональная зона | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | СПК «Хуторхой» | Предприятие по разведению молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | Производство высококачественной говядины на базе СПК «Хуторхой» | Мощность объекта – 3,493 тыс. голов к 2030 г. | Курумканский район | Не определены | СЗЗ в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Зона сельскохозяйственного использования | Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятии от 03.12.2010 № 524 (далее – СТП Республики Бурятия) |
| 2. | ВЛ 35кВ Могойто - Аргада (МА-370) | Электроснабжение потребителей | Модернизация ВЛ 35кВ Могойто - Аргада (МА-370) - 21,3 км | Протяженность - 21,3 км | Курумканский район | 2024 г. | Охранная зона | Зона инженерной инфраструктуры | СТП Республики Бурятия |

3.5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ЗОНИРОВАНИЮ

Мероприятия по развитию инфраструктуры и жилищного строительства поселения предложенного в Генеральном плане рассчитывались, исходя из базового, умеренно-оптимистичного сценария развития поселения.

Данный вариант предполагает реализацию ряда программ социально-экономического развития, в результате которых произойдет увеличение темпов роста экономики поселка, диверсификация отраслевой структуры.

Главным условием реализации данного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу поселка достаточных финансовых. В процессе его реализации предполагается осуществлять разработку и принятие программных мероприятий в различных сферах деятельности, в том числе коммерческих инвестиционных проектов.

При анализе существующей ситуации были учтены планировочные ограничения, влияющие на территориальное развитие поселения.

Необходимо постоянно осуществляться разработку инвестиционных проектов для участия в конкурсных отборах, с целью включения их в Стратегию социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 2035 года.

Реализация проектов будет способствовать созданию предпосылок для динамичного наращивания инвестиционно-финансового потенциала поселения, района и региона – основы их дальнейшего развития. Особое внимание будет уделяться реализации высокоэффективных инвестиционных проектов со сроком окупаемости до трех лет, ориентированных на скорейшее решение основных задач программы и обеспечивающих уже на начальном этапе их реализации поступление дополнительных средств в местный и региональный бюджеты, создание новых рабочих мест.

Ежегодно проводимый мониторинг и оценка эффективности реализации административных, правовых, нормативных и экономических преобразований в поселении, место муниципального района в рейтинге муниципальных образований республики будут являться основными критериями при рассмотрении вопроса о софинансировании программных мероприятий за счет средств республиканского бюджета на очередной финансовый год.

Генеральный план устанавливает функциональное зонирование территории сельского поселения и населенных пунктов, входящих в его состав, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур.

# В рамках внесения изменений в генеральный план муниципального образования сельского поселения «Аргада» предусматривается изменение функционального зонирования в части включения:

# - земельного участка с кадастровым номером 03:11:030107:127 в состав функциональной зоны «Жилая»;

# - земельного участка с кадастровым номером 03:11:030102:24 в состав функциональной зоны «Зона транспортной инфраструктуры».

Данным проектом на территории муниципального образования сельского поселения «Аргада» с учетом современного использования территории выделены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона рекреационного назначения;

- зона кладбищ;

- зона складирования и захоронения отходов.

Таблица 9. Функциональные зоны

| № п/п | Функциональные зоны | Ед.изм | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилая зона | га | 505,81 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 9,51 |
| 3. | Производственная зона | га | 5,32 |
| 4. | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,86 |
| 5. | Зона транспортной инфраструктуры | га | 34,80 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 32447,59 |
| 7. | Зона рекреационного назначения | га | 47,92 |
| 8. | Зона кладбищ | га | 0,61 |
| 9. | Зона складирования и захоронения отходов | га | 4,59 |

- 4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Возможный эффект влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие его территории может быть прямой и косвенный. Прямой эффект проявляется через повышение степени обоснованности, сокращение сроков осуществления и материальных затрат последующих управленческих решений в области градостроительной деятельности и в других видах деятельности экономической, социальной и экологической сфер муниципального управления.

Прямой эффект от реализации Генерального плана связан с принципами территориального планирования:

- обеспечение устойчивого развития территории (во всех его аспектах);

- обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов;

- учет других требований, закрепленных в законодательстве.

эффективность территориального планирования:

- развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктур;

- учет интересов граждан, их объединений, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, Российской Федерации.

Основные виды прямого эффекта от реализации мероприятий по территориальному планированию представлены в таблице 10.

Таблица 10. Виды прямого эффекта от реализации мероприятий по территориальному планированию

| № п/п | Мероприятия по территориальному планированию | Виды эффекта в основных сферах муниципальной деятельности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | экономическая сфера | социальная сфера | экологическая сфера |
| 1. | Установление функциональных зон | Повышение рентной отдачи от территории за счет комплексного использования ее потенциала и регулирования ее целевого использования | Создание территориальных условий для организации благоприятных условий всех сфер жизне-деятельности | Обеспечение экологической устойчивости территории, охраны и рационального использования природных ресурсов |
| 2. | Установление мест планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения | Сокращение приведенных затрат на инженерную подготовку и обустройство территории | Сокращение затрат времени на трудовые и социально-бытовые поездки граждан | Предотвращение и сокращение возможного ущерба природной среде |
| 3. | Установление границ зон с особыми условиями использования территории | - | - | Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду и ценные природные комплексы |
| 4. | Определение планируемых границ населенных пунктов | Создание условий для экономической и финансовой устойчивости муниципальных образований | Улучшение социальных условий для решения вопросов местного значения | Формирование благоприятной окружающей среды и обеспечение условий традиционного природопользования для местного населения |

5. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Проектом внесения изменений в генеральный план не предусматривается изменение границ населенных пунктов.

6. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРЕВОДА ЗЕМЕЛЬ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ

# В рамках внесения изменений в генеральный план муниципального образования сельского поселения «Аргада» не предусматривается изменение функционального зонирования территории поселения, влекущие перевод земель из одной категории в другую, также не предусматривается изменение границ населенных пунктов.

7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ

7.1. СПИСКИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Сведения о наличии на территории сельского поселения «Аргада» объектов культурного наследия и выявленных объектах культурного наследия, предоставленные Администрацией Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия письмом от 27.06.2024 г. № ОКН-20240613-18391126023-3 (приложение 1), приведены в таблице 11.

Таблица 11. Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории

сельского поселения «Аргада»

| № | Наименование ОКН | Категория историко-культурного значения ОКН | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объект археологического наследия (далее – ОАН) «Стоянка древнего человека (эпоха бронзы)» | Федерального значения | Границы территории утверждены Приказом Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия от 19.02.2018 № 59д «Об утверждении границ территорий объектов археологического наследия федерального значения, расположенных в Курумканском районе Республики Бурятия» |
| 2. | ОАН «Остатки поселения человека железного века» | Федерального значения | Границы территории утверждены Приказом Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия от 19.02.2018 № 59д «Об утверждении границ территорий объектов археологического наследия федерального значения, расположенных в Курумканском районе Республики Бурятия» |
| 3. | ОАН «Остатки древней оросительной системы». Республика Бурятия, Курумканский район, улус Аргада, по реке Аргада | Федерального значения | Границы территории не определены. Согласно п. 4 ст. 49 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае отсутствия утвержденных границ территории объекта археологического наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта археологического наследия территорией объекта археологического наследия признается часть земной поверхности, водный объект или его часть, занятые соответствующим объектом археологического наследия |
| 4. | ОАН «Поселение разных эпох "Хас-Хал-VII" (от неолита до железа)». Республика Бурятия, Курумканский район, в 6-7 км южнее улуса Харамодун на правом берегу реки Аргады, в 800 м восточнее озера Хасхал, на песчанных выдувах | Федерального значения | Границы территории не определены. Согласно п. 4 ст. 49 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае отсутствия утвержденных границ территории объекта археологического наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта археологического наследия территорией объекта археологического наследия признается часть земной поверхности, водный объект или его часть, занятые соответствующим объектом археологического наследия. |
| 5. | ОАН «Поселения разных эпох "Догдо" (от неолита до железа)». Республика Бурятия, Курумканский район, в 3-4 км южнее улуса Харамодун на правом берегу реки Аргады, между озерами Альтерак и Хасхал, в I км от летника Догдо | Федерального значения | Границы территории не определены. Согласно п. 4 ст. 49 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае отсутствия утвержденных границ территории объекта археологического наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта археологического наследия территорией объекта археологического наследия признается часть земной поверхности, водный объект или его часть, занятые соответствующим объектом археологического наследия |
| 6. | «Могила Г.В.Очирова (1905-1965 гг.), командира партизанской бригады в Смоленской области в годы Великой Отечественной войны» | Регионального значения | Границы территории утверждены Приказом Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия от 18.02.2020 г. № 62 д «Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в Курумканском районе Республики Бурятия» |
| 7. | «Могила М.Д.Будаина (1908-1966 гг.), организатора колхозного движения в Курумканском районе» | Регионального значения | Границы территории утверждены Приказом АГИП РБ 62д |
| 8. | «Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны» | Регионального значения | Границы территории утверждены Приказом АГИП РБ 62д |

7.2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Необходимо предусмотреть следующие мероприятия по разработке и утверждению проектов зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения, на основании статьи 34 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 года № 73-ФЗ:

- историко-культурная оценка территории;

- археологическая оценка территории;

- выявление объектов культурного наследия (историко-культурная экспертиза);

- паспортизация объектов культурного наследия;

- постановка на государственную охрану (включение в Реестр объектов культурного наследия);

- проектирование и отвод охранных зон, установление режимов и регламентов их содержания;

- разработка муниципальных целевых программ по сохранению (реставрации) объектов культурного наследия в т. ч. формирование историко-культурных заповедников (заповедных территорий).

В случае проведения на запрашиваемой территории изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, на основании ч. 56 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии со ст. 28, 30-32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон), необходимо:

1. Обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 Закона;

2. Предоставить в орган охраны объектов культурного наследия заключение государственной историко-культурной экспертизы указанных земельных участков.

В случае обнаружения в границах земельных участков объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия необходимо:

- Разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее - документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия);

- Получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия заключение государственной историко-культурной экспертизы и предоставить ее совместно с указанной документацией на согласование в орган охраны объектов культурного наследия; 3. Обеспечить реализацию согласованной органом охраны объектов культурного наследия документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия. В соответствии с п. 2 ст. 32 Закона - «заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы в отношении объектов...». Порядок проведения историко-культурной экспертизы и иные организационные вопросы регламентированы Постановлением Правительства России от 15.07.2009 №569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе» (далее - Постановление). В соответствии с п. 28 Постановления - «Для принятия в установленном порядке решения на основании заключения экспертизы заказчик (за исключением случаев, когда заказчиком является соответствующий орган охраны объектов культурного наследия) представляет в соответствующий орган охраны объектов культурного наследия заключение экспертизы со всеми прилагаемыми документами и материалами на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF)».

8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Определение состава зон с особыми условиями использования территорий, учет их границ и режимов природопользования (в том числе, ограничений градостроительного использования функциональных зон при размещении объектов капитального строительства) в градостроительных решениях генерального плана – важный инструмент соблюдения природоохранного и санитарного законодательства в процессе планировки территорий городского округа в целях обеспечения их устойчивого развития.

В составе материалов по обоснованию генерального плана разработана «Карта границ зон с особыми условиями использования территорий» с отражением сведений о зонах с особыми условиями использования территорий, содержащихся в ЕГРН. Перечень зон с особыми условиями использования территорий, сведения о которых содержатся в ЕГРН, приведены в таблице 12.

| Таблица 12. Перечень территорий и зон с особыми условиями использования территорий, сведения о которых содержатся в ЕГРН |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Зоны с особыми условиями использования территории | Реестровый номер (ЕГРН) | Ограничения |  |
| 1. | Особо охраняемая природная территория |  |  |  |
| 1.1 | Байкальская природная территория | 03:00-9.3 | Особый режим хозяйственной и иной деятельности в границах Байкальской природной территории применительно к буферной экологической зоне установлен ст. 5, 6 и 10 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» и предусматривает: - соблюдение принципов: а) приоритета видов деятельности, не приводящих к нарушению уникальной экологической системы озера Байкал и природных ландшафтов его водоохранной зоны; б) учёта комплексности воздействия хозяйственной и иной деятельности на уникальную экологическую систему озера Байкал; в) сбалансированности решения социально-экономических задач и задач охраны уникальной экологической системы озера Байкал на принципах устойчивого развития; г) обязательности государственной экологической экспертизы. - запрет или ограничение видов деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал: а) химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной площади, связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, использованием пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, размещением отходов производства и потребления; б) физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами допустимых значений, изменение стоков в озеро Байкал); в) биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием, разведением или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных экологической системе озера Байкал, в озере Байкал и водных объектах, имеющих постоянную или временную связь с озером Байкал. - запрет строительства новых хозяйственных объектов, реконструкция действующих хозяйственных объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации таких объектов. |  |
| 1.2 | Буферная экологическая зона Байкальской природной территории (часть границы на территории Республики Бурятия) | 03:00-9.5 |  |  |
| 2. | Зоны затопления, подтопления |  |  |  |
| 2.1 | Зона затопления | 03:11-6.1148 | Зона затопления территории у.Аргада, Курумканского района Республики Бурятия, затапливаемой водами р.Аргада при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности |  |
| 2.2 | Зона подтопления | 03:11-6.1149 | Зона подтопления на территории прилегающей к зоне затопления р.Аргада в у.Аргада,Курумканского района Республики Бурятия (территория сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м от поверхности) |  |
| 2.3 | Зона подтопления | 03:11-6.1150 | Зона подтопления на территории прилегающей к зоне затопления р.Аргада в у.Аргада, Курумканского района Республики Бурятия (территория слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м от поверхности) |  |
| 2.4 | Зона затопления | 03:11-6.1151 | Зона подтопления на территории прилегающей к зоне затопления р.Аргада в у.Аргада, Курумканского района Республики Бурятия (территория умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 м от поверхности) |  |
| 2.5 | Зона затопления | 03:11-6.1157 | Зона затопления территории у.Унэгэтэй, Курумканского района Республики Бурятия, затапливаемой водами р.Мургун при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности |  |
| 3. | Особо ценные земли (Особо ценные продуктивные сельскохозяйсвенные угодья) | 03:11-6.388 | В зонах с особыми условиями использования территории, на особо ценных продуктивные сельскохозяйственные угодья, которых для целей не связанных с ведением сельского хозяйства, согласно ст. 7 ФЗ «О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004 №172» перевод этих земель в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных: - с установлением или изменением черты населенных пунктов; - со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений (далее-линейные объекты) при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов; - с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов; - с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель. |  |
| 4. | Территория объекта культурного наследия |  | Деятельность в границах территорий объектов культурного наследия, осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 5.1, 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» |  |
| 4.1 | Границы территории объекта археологического наследия "Стоянка древнего человека (эпоха бронзы)" | 03:11-8.4 |  |  |
| 4.2 | Границы территории объекта археологического наследия "Остатки поселения человека железного века" | 03:11-8.5 |  |  |
| 4.3 | Границы территории объекта культурного наследия «Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны», расположенного по адресу: Республика Бурятия, Курумканский район, у. Аргада | 03:11-8.116 |  |  |
| 5. | Охранная зона инженерных коммуникаций | 03:11-6.1137 03:11-6.118 03:11-6.13 03:11-6.137 03:11-6.171 03:11-6.189 03:11-6.207 03:11-6.215 03:11-6.336 03:11-6.358 03:11-6.360 03:11-6.368 03:11-6.373 03:11-6.390 03:11-6.419 03:11-6.433 03:11-6.45 03:11-6.472 03:11-6.485 03:11-6.491 03:11-6.531 03:11-6.561 03:11-6.562 03:11-6.620 03:11-6.63 03:11-6.631 03:11-6.643 03:11-6.657 03:11-6.677 03:11-6.695 03:11-6.723 03:11-6.736 03:11-6.749 03:11-6.938 03:11-6.947 | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон» в охранных зонах в соответствии с п. 8 запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи). В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, в том числе, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов; з) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазанных материалов |  |
| 6. | Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации |  | На основании Постановления Правительства РФ №578 от 09.06.1995 г. "Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи РФ" в пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается: а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи. Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности: а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения; б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы; в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии); г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала; д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи; е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое). |  |
| 6.1 | Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона) под объектом "Магистральная кабельная линия абонентского доступа ВОЛС (Участок: УС АТС у.Аргада - Аргадинская врачебная амбулатория "Курумканская ЦРБ" ул. Хышиктуева, 5а) | 03:11-6.885 |  |  |
| 6.2 | Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона) под объектом "Магистральная кабельная линия абонентского доступа ВОЛС (Участок: УС АТС с. Могойто - РМ1 - УС АТС у. Аргада) | 03:11-6.887 |  |  |
| 6.3 | Охранная зона волоконно-оптической линии связи "Магистральная кабельная линия абонентского доступа", расположенная Бурятия Респ, Курумканский р-н, Аргада у, Ленина ул 14 | 03:11-6.965 |  |  |
| 7. | Зона с особыми условиями использования территории -зона ограничения застройки передающего радиотехнического объекта (станция цифрового наземного телерадиовещания"Аргада") | 03:11-6.613 |  | Санитарно-защитная зона (далее СЗЗ) и ЗОЗ не могут иметь статус селитебной территории, а также не могут использоваться для размещения площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т.п. СЗЗ и ЗОЗ или какая-либо их часть не могут рассматриваться как резервная территория ПРТО и использоваться для расширения промышленной площадки. СЗЗ не может рассматриваться как территория для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков. Расчетная зона ограничения застройки ПРТО (станция цифрового наземного телерадиовещания "Курумкан") (ЗОЗ), где уровень плотности потока энергии (ППЭ) превышает ПДУ для населения или ЗОЗ ПРТО с учетом работы всех передающих устройств на высотах 17-47 м (излучение по азимутам 0-360 град.), максимальная протяженность ЗОЗ в следующих направлениях: по азимуту 0 град. максимальная протяженность до 47,2 м на высоте 30 м; нижняя граница ЗОЗ на высоте 17 м протяженностью до 18 м, на высоте 24 м-30 м протяженностью с 18 м до 47.2 м; - по азимуту 45 град. максимальная протяженность до 43,6 м на высоте 31 м; нижняя граница ЗОЗ на высоте 17 м протяженностью до 17 м, на высоте 24 м-31 м протяженностью с 17 м до 43.6 м. |

Байкальская природная территория

Существенное влияние на особенности развития сельского поселения «Аргада» оказывает установленные распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 1641-р «Об утверждении границ Байкальской природной территории и ее экологических зон» на основании ст. 3 Федерального закона «Об охране озера Байкал» границы и режим буферной экологической зоны, в пределах которой находится вся территория сельского поселения «Аргада».

Особый режим хозяйственной и иной деятельности в границах Байкальской природной территории применительно к буферной экологической зоне установлен ст. 5, 6 и 10 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» и предусматривает:

- соблюдение принципов:

а) приоритета видов деятельности, не приводящих к нарушению уникальной экологической системы озера Байкал и природных ландшафтов его водоохранной зоны;

б) учёта комплексности воздействия хозяйственной и иной деятельности на уникальную экологическую систему озера Байкал;

в) сбалансированности решения социально-экономических задач и задач охраны уникальной экологической системы озера Байкал на принципах устойчивого развития;

г) обязательности государственной экологической экспертизы.

- запрет или ограничение видов деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал:

а) химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной площади, связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, использованием пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, размещением отходов производства и потребления;

б) физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами допустимых значений, изменение стоков в озеро Байкал);

в) биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием, разведением или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных экологической системе озера Байкал, в озере Байкал и водных объектах, имеющих постоянную или временную связь с озером Байкал.

- запрет строительства новых хозяйственных объектов, реконструкция действующих хозяйственных объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации таких объектов.

Согласно ст. 8 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» в целях охраны байкальских омуля, нерпы и других видов водных животных, а также видов водных растений, распространенных только в озере Байкал (эндемичные виды водных животных и растений), за исключением водных животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти определяются допустимый объем вылова (добычи) байкальских омуля, нерпы и других эндемичных видов водных животных, сбора эндемичных видов водных растений, сроки вылова байкальского омуля и перечень орудий его вылова, сроки добычи байкальской нерпы и перечень орудий ее добычи, а также сроки сбора эндемичных видов водных растений. Особенности охраны, вылова (добычи) байкальских омуля, нерпы и других эндемичных видов водных животных, а также сбора эндемичных видов водных растений устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы

В соответствии с письмом Территориального отдела водных ресурсов по Республики Бурятия от 11.06.2024 № 02-647 (приложение 2) в соответствии с данными государственного водного реестра и ЕГРН водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы не установлены.

По имеющимся в государственном водном реестре справочным материалам длина рек: р. Аргода (Аргада) – 144 км, р. Аргодакан – 18 км, р. Ульрикта (Малая Аргода) – 18 км, р. Аха – 12 км, р. Иликчин - 11 км, р. Исселендо – 13 км, р. Каравкит – 11 км, ручья Каравкит – 12 км, р. Нюрундукан – 48 км, р. Оикта – 14 км, р. Токино – 14 км, прот. Хасхал – 25, р. Чопоко – 25 км, р. Шенго – 18 км, реки Эйран – 12 км.

Организация водоохранных и прибрежных защитных полос вдоль рек, озёр и других водоёмов является основным мероприятием по охране поверхностных вод.

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации:

- ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров;

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

В границах водоохранных зон запрещается:

1. использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1. централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2. сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3. локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4. сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5. сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 данной статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 данной статьи, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Рыбохозяйственные заповедные зоны

### Согласно статье 49 Федерального закона Российской Федерации «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ водный объект рыбохозяйственного значения или его часть с прилегающей к таким объекту или его части территорией, имеющие важное значение для сохранения водных биоресурсов особо ценных и ценных видов, могут быть объявлены рыбохозяйственной заповедной зоной.

### В рыбохозяйственной заповедной зоне устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности в целях сохранения водных биоресурсов, в том числе сохранения условий для их воспроизводства, и создания условий для развития аквакультуры и рыболовства.

### В рыбохозяйственных заповедных зонах могут быть запрещены полностью или частично, постоянно или временно либо ограничены следующие виды хозяйственной и иной деятельности:

### 1) разведка и добыча полезных ископаемых;

2) судоходство;

3) транспортировка углеводородов и продукции из них трубопроводным транспортом;

4) сплав древесины (лесоматериалов);

5) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима, за исключением осуществления мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации;

6) сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водный объект;

7) строительство гидроэлектростанций;

8) рубка лесных насаждений;

9) строительство промышленных объектов;

10) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

11) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

12) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

13) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

14) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

15) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

16) распашка земель;

17) размещение отвалов размываемых грунтов;

18) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с пунктом 5 правил образования рыбоохозяйственных заповедных зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2016 г. № 1005, при установлении размера, границ рыбохозяйственных заповедных зон, а также видов хозяйственной и иной деятельности, которые запрещены или ограничены в рыбохозяйственных заповедных зонах, учитывается:

а) ценность и состав водных биологических ресурсов;

б) рыбопромысловое значение водных биологических ресурсов;

в) социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется образование рыбохозяйственной заповедной зоны;

г) результаты проведения государственного мониторинга водных биологических ресурсов;

д) биологическое обоснование создания рыбохозяйственной заповедной зоны, критерии и порядок подготовки которого устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Сведения о зонах санитарной охраны (ЗСО) водозаборов на территории сельского поселения «Арагада» в ЕГРН отсутствуют.

Граница первого пояса ЗСО скважины имеет в плане форму окружности радиусом 50 м от оси скважины.

Границы второго и третьего поясов ЗСО принимаются на основании гидродинамических расчетов в соответствии с пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02:

Расчетный размер II пояса ЗСО вниз по потоку составляет 8 м, вверх по потоку составляет 14 м, по осевой 11 м, но так как границы ЗСО II пояса не могут быть меньше границ I пояса, то принимается размер ЗСО II пояса вниз по потоку и по осевой линии – 50 м.

Расчетный размер III пояса ЗСО вверх по потоку составляет 121 м, вниз по потоку составляет 12 м, по осевой линии 33 м, но так как границы ЗСО III пояса не могут быть меньше границ I пояса, то принимается размер ЗСО III пояса вниз по потоку и по осевой линии – 50 м.

Первый пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения

Первый пояс зоны санитарной охраны (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов (скважин) хозяйственно-питьевого назначения и площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Границы 1-го пояса зоны санитарной охраны устанавливаются проектом водозабора. В материалах генерального плана они учтены в соответствии требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и сведений Единого государственного реестра недвижимости.

Мероприятия на территории ЗСО подземных (подрусловых) источников водоснабжения определены в соответствии с разделом 3.2. СанПиН 2.1.4.1110-02. Целью мероприятий является сохранение постоянного природного состава воды в водозаборе путём устранения и предупреждения возможности её загрязнения.

Мероприятия по первому поясу ЗСО:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Второй пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения

Второй пояс зоны санитарной охраны (пояс ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. При определении границ второго пояса учитывается, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от типа, производительности водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных (подрусловых) вод, а также гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Границы второго пояса зоны санитарной охраны водозаборов, сооружений водоснабжения и водопроводных объектов учтены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 490 питьевого назначения» и на основании сведений Единого государственного реестра недвижимости.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

В пределах второго пояса ЗСО подземных (подрусловых) источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

- не допускается:

а) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

б) применение удобрений и ядохимикатов;

в) рубка леса главного пользования и реконструкции. - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Третий пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения

Третий пояс зоны санитарной охраны (пояс наблюдений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. При определении границ третьего пояса учитывается, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от типа, производительности водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных (подрусловых) вод, а также гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования. Границы третьего пояса зоны санитарной охраны водозаборов, сооружений водоснабжения и водопроводных объектов учтены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и сведений Единого государственного реестра недвижимости.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Охранные зоны

Охранные зоны стационарных пунктов наблюдения за окружающей средой

Охранные зоны создают вокруг стационарных пунктов наблюдения в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Федерального закона от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе» (далее Закон о гидрометеорологической службе). В соответствии с п. 3 Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, её загрязнением, утвержденным Постановлением № 972 (далее Положение о создании охранных зон). Согласно п. 6 Положения в пределах охранных зон устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, её загрязнении. Охранная зона представляет собой земельный участок, ограниченный на плане местности замкнутой линией. Отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правильно, не менее 200 метров во все стороны.

Основная цель установления охранной зоны – предотвращение застройки территории, так как возведение зданий и сооружений в пределах границы охранной зоны и в непосредственной близости от гидрометеорологических пунктов наблюдения оказывает существенное влияние на точность измерений, ведет к недостоверности сведений о состоянии окружающей среды, её загрязнении. Всё это создает опасть причинения вреда в будущем для жизни и здоровья граждан, вследствие получения недостоверных сведений об экологической и метеорологической обстановке.

В охранных зонах гидрометеорологических станций запрещается:

- возводить любые здания и сооружения;

- сооружать оросительные и осушительные системы;

- производить горные, строительные, монтажные, взрывные работы и планировку грунта;

- высаживать деревья, складировать удобрения, устаивать свалки, выливать растворы солей, кислот, щелочей;

- устраивать стоянки автомобильного, водного транспорта, тракторов и других машин и механизмов;

- сооружать причалы и пристани;

- перемещать и производить засыпку и поломку опознавательных и сигнальных знаков, контрольно-измерительных пунктов;

- выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений.

Запрет на возведение любых зданий и сооружений в охранных зонах гидрометеорологических станций установлен п. 14.6 Свода правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, СП 42.13330.2016, утвержденный приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 № 820.

Предельные размеры охранной зоны наблюдательных пунктов определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2021 г. N 392 «Об утверждении положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением» и составляют:

а) 100 метров во все стороны от места расположения приборов и оборудования стационарного пункта наблюдений - для стационарных пунктов наблюдений, на которых осуществляются гидрологические наблюдения или наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха;

б) 200 метров - для стационарных пунктов наблюдений в случаях, не указанных в подпункте «а» настоящего пункта.

На территории сельского поселения «Аргада» расположены пункты государственной наблюдательной сети входящие в состав ФГБУ «Иркутское УГМС» - гидрологический пост «ГП-1 с. Аргода- р. Аргода (Аргада)», кадастровый	 номер земельного участка с кадастровым номером 03:11:390113:44; гидрологический пост «ГП-1 с. Аргода- р. Аргода (Аргада)», кадастровый номер земельного участка с кадастровым номером 03:11:390113:45, размер охранной зоны - 100 метров от границ земельного участка.

Охранные зоны объектов электрохозяйства

Охранные зоны и правила охраны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Перечень охранных зон инженерных коммуникаций, сведения о которых внесены в ЕГРН,  приведен в таблице 12, отражены на «Карте зон с особыми условиями использования территории».

Охранные зоны составляют:

- вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, на расстоянии:

- 10 метров – для линий электропередачи 1-20 кВ;

- 15 метров – для линий электропередачи 35 кВ;

- 20 метров – для линий электропередачи 110 кВ;

- 25 метров – для линий электропередачи 220 кВ;

- вдоль подземных кабельных линий – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 кВ в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

- вдоль подводных кабельных линий – в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

- вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и другие водные объекты) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, для судоходных водоемов – на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

- вокруг подстанций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру, на расстоянии, указанном в абзаце третьем настоящего раздела, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

Охранная зона линий и сооружений связи

Перечень зон ограничения от передающего радиотехнического объекта, сведения о которых внесены в ЕГРН,  приведен в таблице 12, отражены на «Карте зон с особыми условиями использования территории». Зона ограничения застройки не может рассматриваться как резервная территория передающих радиотехнических объектов и использоваться для расширения промышленной площадки (п. 3.19 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03).

В соответствии с письмом филиала «Радиотелевизионный передающий центр Республики Бурятия» ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» от 24.04.2024 № 42-07-11/347 на территории сельского поселения «Аргада» эксплуатируется 1 передающий радиотехнический объект – станция цифрового телевидения РТС Аргада, письмо прилагается (приложение 3).

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578, устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населённых пунктов на безлесных участках – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 м с каждой стороны;

создаются просеки в лесных массивах и зелёных насаждениях:

при высоте насаждений менее 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 м (по 2 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

при высоте насаждений более 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 м (по 3 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 м (по 3 м с каждой стороны от кабеля связи);

Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приёмки работ.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и иных объектов (по классу опасности СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

Размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов производственных и коммунальных объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры в материалах генерального плана городского округа приняты по классу опасности с учётом рекомендуемых минимальных размеров санитарно-защитных зон и санитарных разрывов в соответствии с главой VII 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», распоряжения Правительства Республики Бурятия «Об установлении границ санитарно-защитных зон» от 26.04.2013 № 252-р и с учётом требований Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Кроме этого, согласно требований Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Со дня установления санитарно-защитной зоны на земельных участках, расположенных в границах такой зоны, не допускаются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, разрешенное использование которых не соответствует ограничениям использования земельных участков, предусмотренным решением об установлении санитарно-защитной зоны, а также использование земельных участков, не соответствующее указанным ограничениям. Реконструкция объектов капитального строительства осуществляется только путем их приведения в соответствие с ограничениями использования земельных участков, предусмотренными решением об установлении санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитные для скотомогильников устанавливаются в размере 1000 метров (объекты 1-го класса опасности), полигонов ТКО – в размере 500 метров (объекты 2-го класса опасности).

Санитарно-защитные зоны объектов электроснабжения

СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» утверждены требования к установлению границ санитарно-защитных зон для теплоэлектростанций, производящих электрическую и тепловую энергию при сжигании минерального топлива.

К классу I отнесены тепловые электростанции эквивалентной электрической мощностью 600 МВт и выше, использующие в качестве топлива уголь и мазут, для которых санитарно-защитная зона составляет 1000 метров.

К классу II отнесены тепловые электростанции эквивалентной электрической мощностью 600 МВт и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе, а также тепловые электроцентрали и районные котельные тепловой мощностью 200 Г кал и выше, работающие на угольном и мазутном топливе, для которых установлена санитарнозащитная зона 500 метров.

К классу III отнесены тепловые электроцентрали и районные котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе (резервное), и золоотвалы тепловых электростанций, для которых санитарно-защитная зона составляет 300 метров.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые) и мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

При этом границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, биологического и (или) физического воздействия либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Вопросы организации санитарно-защитных зон представляют серьезную проблему, в связи с этим необходимо предусмотреть мероприятия по разработке СЗЗ предприятий, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания населения. Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I-III класса опасности является обязательной.

Санитарные разрывы

- Санитарные разрывы от линий электропередачи

Для высоковольтных линий электропередачи размеры санитарных разрывов совпадают с размерами охранных зон, представленных в разделе «Охранные зоны объектов электрохозяйства».

- Санитарный разрыв от автомобильных дорог, объектов хранения автотранспорта (гаражей и автостоянок), объектов воздушного транспорта

Размеры санитарного разрыва (санитарно-защитной зоны) железных дорог и автомагистралей принят в соответствии с требованиями п. 2.6 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», п. 8.20 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) с учётом требований постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».

- Придорожные полосы автомобильных дорог

Для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов) и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и требований безопасности населения создаются придорожные полосы в виде прилегающих с обеих сторон к полосам отвода автомобильных дорог земельных участков с установлением особого режима их использования, включая строительство зданий, строений и сооружений, ограничение хозяйственной деятельности в пределах придорожных полос.

Порядок установления и использования таких придорожных полос и полос отвода автомобильных дорог определяется Правительством Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учётом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

75 метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий;

50 метров – для автомобильных дорог третьей и четвёртой категорий;

25 метров – для автомобильных дорог пятой категории.

В пределах придорожной полосы запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья

В соответствии со сведениями ЕГРН и перечнем особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Республики Бурятия, использование которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается, утвержденным постановлением Правительства Республики от 20.12.2012 № 772, на территории Курумканского района имеются особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, реестровый номер в ЕГРН - 03:11-6.388, часть которых находятся на территории сельского поселения «Аргада».

Согласно ст. 7 ФЗ «О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004 №172» перевод этих земель в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных:

- с установлением или изменением черты населенных пунктов;

- со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений (далее-линейные объекты) при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

- с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

- с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель.

Зоны подтопления и затопления

В соответствии с перечнем населенных пунктов, подверженных возможному затоплению и подтоплению паводковыми водами, утвержденным распоряжением Правительства Республики Бурятия от 01.07.2014 № 377-р в сельском поселении «Аргада» затопляемыми является населенный пункт у. Аргада - водами р. Аргада, протяженность береговой линии водных объектов в границах населенного пункта составляет – 5,2 км.

В соответствии со сведениями ЕГРН на территории сельского поселения «Аргада» в отношении указанной территории установлены зоны затопления, подтопления с реестровыми номерами: 03:11-6.1148, 03:11-6.1149, 03:11-6.1150, 03:11-6.1151, которые отражены на «Карте зон с особыми условиями использования территории».

В соответствии со статьей 67.1. Водного кодекса Российской Федерации в границах зон затопления, подтопления запрещается:

строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;

использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод (строительство водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений и других сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, и (или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение поверхности территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инженерной защиты) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на строительство в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, юридическими и физическими лицами - правообладателями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита.

Зоны залегания полезных ископаемых

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Выдача такого разрешения может осуществляться через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

При необходимости извлечения полезных ископаемых из недр под ранее застроенными площадями (подработка объектов) меры по обеспечению наиболее полного извлечения запасов полезных ископаемых и безопасности подрабатываемых объектов должны устанавливаться в соответствии с требованиями СП 21.13330, нормативных документов Ростехнадзора, регламентирующих порядок застройки площадей залегания полезных ископаемых.

Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04 и ГОСТ 17.5.1.02.

Сведения о наличии на территории сельского поселения участков недр, предоставленных в пользование, а также месторождений и (или) проявлений полезных ископаемых, учтенных государственным балансом запасов полезных ископаемых и (или) государственным кадастром месторождений и проявлений полезных ископаемых, получены в соответствии с Порядком формирования, финансирования и ведения банков данных о природных ресурсах и природных объектах, утвержденным  постановлением Правительства Республики Бурятия от 5 августа 2019 года № 424, самостоятельно с использованием сервиса ГИС, размещенного в сети Интернет по адресу: https://tools.priroda-rb.ru, ссылка на который приведена в пункте 10 Положения об информационно-аналитической системе о природных ресурсах и природных объектах, установленного данным порядком.

Участки недр, расположенных на территории сельского поселения, отображены на Карте зон с особыми условиями использования территорий.

9. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ

РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Определения:

Радиационно-опасный объект (РОО) - объект на котором хранят, перерабатывают, используют и транспортируют радиоактивные вещества, при аварии на котором или его разрушении может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и растений, объектов народного хозяйства, а также окружающей природной среды.

Химически опасный объект (ХОО) - объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества. Авария или разрушениетакого объекта может привести к гибели или химическому заражению людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также к химическому заражению окружающей природной среды. Опасное химическое вещество - это химическое вещество, прямое или опосредованное воздействие которого на человека может вызвать острые и хронические заболевания людей или их гибель.

Взрывопожароопасный объект (ВПОО) - объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и взрывопожароопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Биологически опасные объекты - объекты, при авариях на которых возможны массовые поражения флоры и фауны, а также загрязнения обширных территорий биологически опасными веществами (предприятия по изготовлению, хранению и утилизации биологически опасных веществ, а также научно-исследовательские организации этого профиля).

Гидродинамические опасные объекты - объекты, при разрушении которых возможно образование волны прорыва и затопление больших территорий. К гидродинамическим опасным объектам относятся гидротехнические сооружения (плотины, дамбы, подпорные стенки; напорные бассейны и уравнительные резервуары и др.)

Факторы опасности - формирующиеся при техногенных авариях и катастрофах факторы, которые оказывают поражающее воздействие на человека и окружающую среду, довольно разнообразны по своей физической сущности, процессу и явлению, обуславливающему их поражающий фактор.

В число таких факторов техногенной опасности, возникающих при авариях и катастрофах на взрыво -, пожаро-, радиационно-, химически опасных объектах и различного рода гидротехнических сооружениях, входят:

а) термобарические и механические факторы:

-	формирование, распространение и воздействие на объекты окружающей среды волн избыточного давления (ударных волн) при взрывах;

-	формирование, распространение и воздействие на объекты окружающей среды тепловой радиации и конвективных тепловых потоков при пожарных и объемных взрывах;

-	формирование полей осколков и воздействие разлетающихся осколков на объекты окружающей среды при взрывах;

б) физические факторы:

- образование, распространение и воздействие на человека, и другие популяции электромагнитных полей, образующихся при различных авариях;

в) химические факторы:

-	формирование, распространение и воздействие на объекты окружающей среды облака загрязненного вредными химическими веществами воздуха;

-	формирование зон химического загрязнения (заражения) территорий, акваторий и объектов;

в) радиационные факторы:

-	образование и воздействие на объекты окружающей среды радиационных полей из зоны аварии на объекте с ядерной технологией;

-	формирование, распространение и воздействие на объекты окружающей среды радиоактивных облаков, источником которых является аварийный объект с ядерной технологией;

-	формирование зон радиоактивного загрязнения (заражения) территорий, акваторий и объектов;

в)	гидродинамические факторы, возникающие при разрушении гидротехнических сооружений напорного фронта (плотин, гидроузлов, запруд) и естественных плотин:

- образование волн прорыва и воздействие этой волны при своем продвижении на объекты окружающей среды;

- затопление территорий и объектов.

### 9.1. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

Источником природной ЧС является опасное природное явление, т. е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду. Республика Бурятия подвержена воздействию: абразии, оползней, карста, наводнениям, природным пожарам, дождям и туманам.

В целом, факт глобального потепления климата и увеличения источников природных ЧС способен оказать влияние на метеорологическую обстановку как в целом по республике, так и на отдельно взятые муниципальные образования. Количество природных ЧС за последние годы возросло. Территории Республики Бурятия характеризуется, высоким уровнем риска возникновения природных ЧС. Степень опасности (повторяемости ЧС в год) природных чрезвычайных ситуаций составит:

Федерального уровня – высокая (0,2-0,3);

Регионального и межрегионального – высокая (более 2);

Локального уровня – выше средней (2-3);

Муниципального и межмуниципального уровня – высокая (более 2).

Степень опасности (повторяемости ЧС в год) для всей территории Республики – очень высокая (более 7).

Наибольший уровень опасности природных чрезвычайных ситуаций на территории в Республике Бурятии связан с метеорологическими явлениями.

Риски возникновения землетрясений

Землетрясения по своим разрушительным последствиям, количеству человеческих жертв, материальному ущербу и деструктивному воздействию на окружающую среду занимают одно из первых мест среди других природных катастроф.

Территория республики характеризуется сильной сейсмичностью, которая обусловлена новейшими горообразовательными процессами и тектоническим строением. В соответствии с СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах» (актуализированная редакция СНиП 11-7-81*), утвержденная приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27.12.2010 г. №779 и введенным в действие с 20 мая 2011 г., а также с учетом карт А, В и С общесейсмического районирования (ОСР-97РАН) на территории, Республики Бурятия возможна сейсмическая активность с интенсивностью по шкале MSK-64:

6-7 баллов – 10% в течении 50 лет;

7-8 баллов – 5% в течении 50 лет;

9-10 баллов – 1% в течении 50 лет.

На территории республики тип процесса землетрясения по уровню опасности характеризуется от опасного до очень опасного. Землетрясения приведут к ЧС межрегионального или федерального уровней (8-9 баллов). Площадь одновременных сотрясений составит от 0,1 до 80 тыс. км². Возможные последствия от трещин в домах до разрушения построек, возможны сильные повреждения и в хороших домах. Число жертв составит от 10 до 100 человек.

Сельское поселения «Аргада» входит в 9-балльную сейсмическую зону.

Мероприятия по предупреждению и устранению последствий землетрясения:

- при возникновении землетрясения сбор и размещение пострадавшего населения осуществляется на открытых пространствах. Система зеленых насаждений и незастроенные территории должны обеспечивать свободный выход населения из разрушенных или пораженных частей на открытые пространства (парк и т.д.);

- проектно-сметная документация проектируемых объектов массового пребывания людей должна внедрять технологии по снижению риска поражения людей, в частности укрепление и защита остеклённых проёмов.

Риски возникновения селей и оползней

Территория сельского поселения «Аргада» не подвергается селевым потокам.

Риски подтоплений и затоплений

В соответствии с перечнем населенных пунктов, подверженных возможному затоплению и подтоплению паводковыми водами, утвержденным распоряжением Правительства Республики Бурятия от 01.07.2014 № 377-р в сельском поселении «Аргада» затопляемым являются населенный пункт у. Аргада - водами р. Аргада, протяженность береговой линии водных объектов в границах населенного пункта составляет – 5,2 км.

Мероприятия по предотвращению затопления и подтопления территорий.

В современных условиях защита затопляемых территорий осуществляется путем строительства защитных дамб обвалования, подсыпки территорий до незатопляемых отметок, расчистки русла рек и берегоукрепления.

Защита территории населенных пунктов, промышленных и коммунально-складских объектов должна обеспечивать:

- бесперебойное и надежное функционирование и развитие, градостроительных, производственно-технических, коммуникационных, транспортных объектов, зон отдыха и других территориальных систем и отдельных сооружений народного хозяйства;

- нормативные медико-санитарные условия жизни населения;

- нормативные санитарно-гигиенические, социальные и рекреационные условия защищаемых территорий.

Защита от затопления и подтопления месторождений полезных ископаемых и горных выработок должна обеспечивать:

- охрану недр и природных ландшафтов;

- безопасное ведение открытых и подземных разработок месторождений полезных ископаемых, в том числе нерудных материалов;

- исключение возможности техногенного затопления и подтопления территорий, вызываемых разработкой месторождений полезных ископаемых.

Защита сельскохозяйственных земель и природных ландшафтов должна:

- способствовать интенсификации производства сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции;

- создавать оптимальные агротехнические условия;

- регулировать гидрологический и гидрогеологический режимы на защищаемой территории в зависимости от функционального использования земель;

- способствовать комплексному и рациональному использованию и охране земельных, водных, минерально-сырьевых и других природных ресурсов.

При защите природных ландшафтов вблизи городов и населенных пунктов следует предусматривать использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха, включающих все виды туризма, рекреации и спорта.

Защиту территорий от затопления следует осуществлять:

- обвалованием территорий со стороны реки, водохранилища или другого водного объекта;

- искусственным повышением рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок;

- аккумуляцией, регулированием, отводом поверхностных сбросных и дренажных вод с затопленных, временно затопляемых, орошаемых территорий и низинных нарушенных земель.

В состав средств инженерной защиты от затопления могут входить: дамбы обвалования, дренажи, дренажные и водосбросные сети, нагорные водосбросные каналы, быстротоки и перепады, трубопроводы и насосные станции.

В зависимости от природных и гидрогеологических условий защищаемой территории системы инженерной защиты могут включать несколько вышеуказанных сооружений либо отдельные сооружения

Инженерная защита территории от затопления и подтопления должна быть направлена на предотвращение или уменьшение народнохозяйственного, социального и экологического ущерба, который определяется снижением количества и качества продукции различных отраслей народного хозяйства, ухудшением гигиенических и медико-санитарных условий жизни населения, затратами на восстановление надежности объектов на затапливаемых и подтопленных территориях.

При проектировании инженерной защиты от затопления и подтопления следует определять целесообразность и возможность одновременного использования сооружений и систем инженерной защиты, а целях улучшения водообеспечения и водоснабжения, культурно-бытовых условий жизни населения, эксплуатации промышленных и коммунальных объектов, а также в интересах энергетики, автодорожного, железнодорожного и водного транспорта, добычи полезных ископаемых, сельского, лесного, рыбного и охотничьего хозяйств, мелиорации, рекреации и охраны природы, предусматривая в проектах возможность создания вариантов сооружений инженерной защиты многофункционального назначения.

Проект сооружений инженерной зашиты должен обеспечивать:

- надежность защитных сооружений, бесперебойность их эксплуатации при наименьших эксплуатационных затратах;

- возможность проведения систематических наблюдений за работой и состоянием сооружений и оборудования;

- оптимальные режимы эксплуатации водосбросных сооружений;

- максимальное использование местных строительных материалов и природных ресурсов.

Выбор вариантов сооружений инженерной зашиты должен производиться на основании технико-экономического сопоставления показателей сравниваемых вариантов.

Основные направления противопаводковой защиты от наводнений.

Основными стратегическими направлениями в области борьбы с наводнениями должны стать:

1. Выработка единой государственной политики в области борьбы с наводнениями, механизмов ее реализации, определение задач и ответственности всех уровней государственной власти, разграничение полномочий, создание системы финансового обеспечения противопаводковых мероприятий.

2. Создание и развитие механизма регулирования хозяйственного использования территорий, подверженных опасности затоплений, включающего административные и экономические меры.

3. Осуществление комплексных противопаводковых мероприятий и обеспечение их надежности.

4. Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования наводнений. Восстановление и расширение сети гидрометеонаблюдений.

5. Развитие научно-технического, информационного, нормативно-правового и кадрового обеспечения противопаводковых мероприятий.

Предотвращение вредного воздействия вод должно быть основано на сочетании трех основных типов противопаводковых мероприятии:  предупредительных, адаптационных и инженерно-технических.

В целях успешного решения проблемы наводнений в целом по Российской Федерации необходимо:

1.  Развитие и совершенствование нормативно правовой базы:

-  подготовка и принятие пакета законопроектов и нормативных актов по вопросам страхования от наводнений и регулирования землепользования на паводкоопасных территориях;

-  разработка и принятие поправок в действующие законодательные и нормативные акты.

2.  Научно-методическое обеспечение:

-  разработка и совершенствование методов прогноза наводнений;

-  совершенствование методов оценки наносимых ущербов;

- разработка единой системы определения фактических ущербов, изготовление карт риска наводнений;

-  разработка программного обеспечения системы страхования.

3. Информационное обеспечение:

-  создание  и  введение  государственного  кадастра  паводкоопасных территорий;

-  разработка карт паводковой опасности;

- создание и распространение информационных листков и бюллетеней для административных, хозяйственных органов и населения;

- создание в бассейновых и территориальных органах МПР России банка информационных данных по наводнениям и состоянию инженерной защиты.

4. Организационное обеспечение:

- развитие механизма реализации и управления системой противопаводковой защиты, включающего создание системы ее финансового обеспечения (в том числе системы страховой защиты);

- разработка и совершенствование стратегии взаимоотношений федеральных и местных органов исполнительной власти;

- разработка и совершенствование соответствующих стратегии и тактики МПР России и его подразделений; взаимодействия их с другими федеральными   органами   исполнительной   власти   и   органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

-  создание геоинформационных систем в каждом административном центре для прогнозирования вероятности наводнения, разработки и принятии своевременных мер для пропуска большой воды, эвакуации людей и материальных ценностей.

Первоочередные мероприятия по совершенствованию нормативно правового и методического обеспечения деятельности по предупреждению вредного воздействия вод включают:

1. Федеральный закон "О защите населения и территорий Российской Федерации от наводнений".

2. Положение "О регулировании хозяйственной деятельности на территориях, подверженных периодическому воздействию наводнений".

3. Разработку и принятие поправок в действующие законодательные и нормативные акты:

- правила о порядке выделения средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.97г. № 576);

- СНиП 2.06.01-86. Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования;

- СНиП 2.01.14-83. Определение расчетных гидрологических характеристик;

- СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территорий от затопления и подтопления.

4. Создание ГИС "Паводки и противопаводковые мероприятия".

5. Разработку пакета документов по составлению кадастра паводкоопасных территорий. Создание и составление кадастра паводкоопасных территорий.

6. Разработку карт паводковой опасности (в т.ч. границ зон затопления высокими паводками различной обеспеченности).

7. Разработку методов прогноза и оценки ущербов от вредного воздействия вод.

8. Совершенствование системы определения и компенсации фактических ущербов.

9. Пакет по страхованию: положение о страховании, изготовление карт риска наводнений, разработка методик определения страховых тарифов и программного обеспечения системы страхования.

10. Выполнение обоснования (ТЭО) использования существующих водохранилищ в противопаводковом режиме.

Все выше приведенные мероприятия в той или иной степени, в различных объемах ежегодно выполняются под руководством региональных противопаводковых комиссий территориальными органами МПР России, МЧС России, Росгидромета, других организаций.

Противопаводковые мероприятия. Снижение ущербов народному хозяйству от  наводнений является крупной социально-географической и экологической проблемой, решение которой возможно, как показывает мировой опыт, только на основе бассейнового подхода к воздействию на окружающую среду и планирования социально-экономического развития.

Несомненно, катастрофические наводнения – это стихийные бедствия, однако потери от них в значительной степени определяются хозяйственной деятельностью. Поэтому ежегодно наносимый ущерб необходимо рассматривать и как следствие недостаточно продуманной хозяйственной деятельности в пределах речных бассейнов.

Наводнения и периодические изменения уровня воды на побережье крупных водоемов являются естественными, повторяющимися природными явлениями, которые не следует рассматривать как экологические катастрофы, поскольку природные экосистемы речных долин и прибрежных территорий хорошо адаптированы к такому режиму. Проблема защиты населенных пунктов, сельскохозяйственных земель и других объектов возникла, в основном, в результате недостаточно продуманного, бессистемного освоения территорий, подверженных периодическим затоплениям.

Обобщение мирового опыта борьбы с наводнениями показывает, что одни только мероприятия по защите от затопления могут способствовать росту чистой прибыли, однако, они резко увеличивают риск и опасность катастрофических явлений (прохождение паводка обеспеченностью ниже расчетной вызывает разрушение дамб и затопление освоенной территории). С другой стороны, ограничиваясь только компенсацией ущербов и страхованием населения от стихийных бедствий, терпим убытки, не снимая опасности катастрофических явлений. Строительство защитных дамб, регулирование стока водохранилищами, наряду с достигаемым положительным эффектом, увеличивают риск катастрофических явлений и наносят ущерб окружающей среде. Кроме того, инженерно-технические противопаводковые мероприятия не везде возможны по экономическим соображениям. Наиболее приемлемыми являются предупредительные мероприятия и изменения системы землепользования, которые дают значительный эффект и снижают возможность катастрофических событий.

Предупредительные мероприятия. Успех проведения противопаводковых мероприятий, оповещения и предупреждения о паводковой опасности во многом определяется тремя основными факторами:

а) заблаговременностью прогноза о возникновении паводковой опасности;

б) количеством и точностью исходной информации для определения параметров тех или иных прогностических схем и методов;

в) надежностью методов учета влияния на процесс формирования катастрофических половодий (паводков) зональных и азональных факторов.

Заблаговременность прогнозов стока (следовательно и эффективность мероприятий по оповещению и предупреждению о паводочной опасности) определяется, с одной стороны, оптимальным размещением информационной гидрометеорологической сети, с другой - заблаговременностью прогноза целого ряда метеорологических факторов и, в первую очередь, атмосферных осадков. Без решения этих задач и перечисленных требований дальнейшее повышение эффективности прогнозов максимального стока становится практически невозможным.

Адаптационные мероприятия реализуются неиженерными методами и предусматривают организацию рационального  природопользования и землепользования в зоне наводнений, адаптацию сельскохозяйственного производства и других отраслей экономики к условиям наводнений. Предусматривается вынос из зоны затоплений населенных пунктов, социально-бытовых и промышленных объектов, инженерных коммуникаций, реконструкция транспортной сети, новое освоение сельскохозяйственных угодий на территориях, не подверженных наводнениям. Для существующих сельхозземель проводится комплекс адаптационных мероприятий (трансформация пахотных земель в пределах зон затопления и подтопления в заливные сенокосы и пастбища).

Адаптационные мероприятия реализуются за счет запрещения хозяйственной деятельности, вызывающей усиление катастрофичности прохождения наводнений, сведения до минимума нового строительства в зоне затоплений.

Способ защиты от наводнений с помощью адаптационных мероприятий характеризуется наибольшими затратами и практически нереальностью его осуществления в полном объеме, так как населенные пункты расположены в обжитых местах и их перенос нарушает привычные условия проживания людей, производственные связи, требует изменения инфраструктуры. В современных условиях адаптационные мероприятия реализуются в незначительном объеме (вынос отдельных объектов).

Инженерно-технические мероприятия по защите от наводнений включают в себя создание крупных гидроузлов с водохранилищами, регулирующими паводковый сток, и локальных систем защиты селитебных или сельскохозяйственных территорий, отдельных объектов, обеспечивающие нормальную хозяйственную деятельность в условиях наводнений расчетной обеспеченности.

Локальные системы инженерной защиты, как правило, включают дамбы обвалования, водоотводящие сооружения ливневного и дренажного стока с защищаемой территории (придамбовые каналы), оградительные (нагорные) каналы, расчистку русла рек и берегоукрепительные работы.

Локальная инженерная защита остается основным способом инженерной защиты от паводков и половодий и включает дамбы обвалования с придамбовыми и ограждающими каналами, расчистка русел рек и берегоукрепление.

Лесные пожары

Пожарная опасность по условиям погоды может достигать максимального 5-го класса, характеризующегося невозможностью непосредственного тушения. Пожароопасный сезон продолжается с апреля по октябрь. Отдельные очаги охватывают большие  пространства лесной площади, которые иногда создают угрозу для населения прилегающих к лесной зоне территорий.

В соответствии с перечнем населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров, расположенных на территории Республики Бурятия, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 01.04.2021 №137, на территории сельского поселения «Аргада» у. Аргада  отнесен к населенным пунктам, подверженным угрозе лесных пожаров.

В целях обеспечения пожарной безопасности, в лесах осуществляется противопожарное обустройство лесов, создается система, средства предупреждения и тушения лесных пожаров, мониторинг пожарной безопасности в лесах, разработка планов тушения лесных пожаров, тушение лесных пожаров.

Республиканским агентством лесного хозяйства ежегодно разрабатывается Сводный план тушения лесных пожаров на территории Республики Бурятия, который регламентирует взаимодействие группировки сил и средств по предупреждению и тушению лесных пожаров в пожароопасный сезон, который согласовывается в Рослесхозе и утверждается указом Главы Республики Бурятия.

Администрациями муниципальных образований ежегодно разрабатываются, планы привлечения дополнительных сил и средств на тушение лесных пожаров, которыми предусматривается использование на тушении природных пожаров техники, транспорта и рабочей силы физических и юридических лиц, расположенных в районах республики.

Автономными учреждениями РБ «лесхозы» заключаются соглашения с лесопользователями лесных участков о выделении лесопожарной техники и личного состава для тушения лесных пожаров.

В целях осуществления оперативного контроля за лесопожарной обстановкой, предотвращения ЧС, обусловленных лесными пожарами и своевременного обмена информацией, организуется дежурство ответственных лиц из числа сотрудников Республиканского агентства лесного хозяйства, работников Автономных учреждений Республики Бурятия, подведомственных Республиканскому агентству лесного хозяйства.

С начала пожароопасного сезона проводится мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров (наземное патрулирование, авиационное патрулирование, мониторинг пожарной опасности при использовании программы ИСДМ - Рослесхоз). Прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах производится посредством Интернета - ИСДМ - Рослесхоз, по телефону, нарочным, по радиостанции от патрульного вертолета или самолета. На территории лесного фонда оборудовано 109 наблюдательных пунктов, утверждено 427 маршрутов патрулирования общей протяженностью 30,5 тыс. км, утверждено 12 маршрутов авиационного патрулирования протяженностью 4,3 тыс. км.

Вся территория лесного фонда Республики Бурятия, разделена на зону наземной охраны (6 % площади лесного фонда), зону авиационной охраны (49 %) и зону космического мониторинга (45 %), куда вошли резервные и часть эксплуатационных лесов.

В зоне авиационной охраны лесов обнаружение и тушение пожаров осуществляется авиационными силами и средствами. В зоне космического мониторинга обнаружение пожаров проводится по космическим данным, а тушение – авиационными силами и средствами. В авиационной зоне и зоне космического мониторинга по возможности применяются наземные силы и средства. Главным критерием при определении наземной зоны является расчетная возможность доставки средств пожаротушения и людей к месту пожара в течение 3-х часов.

На территории Курумканского района находится АУ РБ «Курумканский лесхоз». Основной деятельностью данного учреждения является выполнение работ по использованию лесов: их охраны в том числе:

- осуществление мер пожарной безопасности и тушению лесных пожаров;

-защите: авиационные работы и наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов;

-санитарно-оздоровительные мероприятия: вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений; очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия с одновременной продажей лесных насаждений для заготовки древесины;

- воспроизводство на землях лесного фонда, в том числе создание и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на указанных землях;

- работы по осуществлению мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на земельных участках находящихся в собственности Республики Бурятия.

Для предотвращения возникновения лесных пожаров и для минимизации последствий пожаров в случае их возникновения, проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий:

Разработка специальных планов по вопросам противопожарной профилактики, в которые включаются следующие данные:

- оценка динамики погодных условий региона;

- оценка лесных участков по степени опасности возникновения пожаров;

- оценка периодов пожароопасного сезона на территории Республики Бурятия;

- проведение патрулирования лесов и обеспечение патрульных подразделений транспортными средствами, противопожарным инвентарем, средствами радиосвязи.

- заблаговременное проведение мероприятия по созданию минерализованных полос, прокладыванию и расчистке просек и грунтовых полос шириной 5-10 м в сплошных лесах и до 50 м в хвойных лесах.

- проведение вблизи населенных пунктов расчистки грунтовых полос между застройкой и примыкающими лесными массивами.

- резервирование средств индивидуальной защиты органов дыхания.

- повышение пожароустойчивости лесов путем регулирования их состава, санитарных вырубок и очистки от захламленности, а также путем создания на территории лесного фонда сети дорог и водоемов, позволяющих быстрее локализовать пожар.

- установка в местах массового выхода населения в леса специальных плакатов больших размеров с правилами пожарной безопасности при нахождении в лесах.

- ежегодная разработка и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;

- установление  порядка привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечение привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;

- создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон;

- осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития лесных пожаров.

В соответствии с пунктом 74 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, на объектах защиты, граничащих с лесничествами, а также расположенных в районах с торфяными почвами, предусматривается создание защитных противопожарных минерализованных полос шириной не менее 1,4 метра, противопожарных расстояний, удаление (сбор) в летний период сухой растительности, поросли, кустарников и осуществление других мероприятий, предупреждающих распространение огня при природных пожарах. Противопожарные минерализованные полосы не должны препятствовать проезду к населенным пунктам и водоисточникам в целях пожаротушения.

В соответствии с частью 2 статьи 69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара от лесных насаждений до зданий и сооружений.

В соответствии с положениями статьи 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» органы местного самоуправления включают мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений.

Пунктом 4.14 Свода правил 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного Приказом МЧС России от 24 апреля 2013 года № 288, установлено, что противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных или садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Указанные расстояния допускается уменьшать до 15 м, если примыкающая к лесу застройка (в пределах 30 м) выполнена с наружными стенами, включая отделку, облицовку (при наличии), а также кровлей из материалов группы горючести не ниже Г1 или распространению пламени РП1. Расстояния до границ лесных насаждений от садовых домов и хозяйственных построек (гаражей, сараев и бань) должны составлять не менее 15 м.

При определении противопожарных расстояний до лесных насаждений от объектов производственного назначения, автозаправочных станций, энергообъектов и объектов нефтегазовой индустрии, объектов транспортной инфраструктуры и линейных объектов, особо опасных, технически сложных объектов, а также объектов, размещаемых в лесах, следует руководствоваться требованиями раздела 6, [1], [2], СП 155.13130 и других нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности.

Противопожарные расстояния до лесных насаждений от некапитальных, временных сооружений (построек) должны составлять не менее 15 м.

Сокращение противопожарных расстояний допускается при условии разработки дополнительных противопожарных мероприятий, обеспечивающих ограничение распространения пожара.

При устройстве противопожарных расстояний до границ лесных насаждений от зданий, сооружений населенных пунктов с различными видами застройки, а также в других случаях смешанного использования территорий следует руководствоваться видом застройки, непосредственно примыкающей к лесу.

В соответствии со статьей 53.6 Лесного кодекса Российской Федерации проведение сплошных рубок лесных насаждений без предоставления лесных участков в целях создания противопожарных разрывов допускается только на лесных участках, расположенных в границах территории, признанной зоной чрезвычайной ситуации.

### 9.2. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Среди ЧС биолого-социального характера наиболее значимыми являются массовые инфекционные заболевания, резко нарушающие экономическую жизнь территории, затрудняющие протекание социальных процессов и отрицательно сказывающиеся на состоянии здоровья различных категорий  населения, они ведут к большим материальным затратам, появлению  большого количества больных, нуждающихся в госпитализации.

Особенно ситуация усугубляется при возникновении ЧС: наводнение, землетрясение, аварии на коммунально-технических системах, с АХОВ, когда население теряет кров, нарушается энерго-, тепло-, водоснабжение, канализация, организация питания, при проведении эвакуационных мероприятий отмечается скученность, при экстренной эвакуации возникают трудности в соблюдении санитарно-гигиенических правил. Также снижается резистентность организмов людей и животных, возникают хронические стрессовые состояния.

В условиях  возникновения ЧС природного, техногенного характера из-за резкого ухудшения санитарно-гигиенических условий обостряется эпидемическая и эпизоотическая ситуация по инфекциям, которые ранее имели эндемичный характер, а занос инфекции  прибывающими в зону ЧС лицами, приводит к тому, что потенциальные источники инфекции оказываются неизолированными и в течение длительного времени имеют многочисленное количество контактов с окружающими их лицами. Как правило, возможна  активизация  природных очагов таких опасных заболеваний, как чума, сибирская язва, лептоспироз, бруцеллез, клещевой энцефалит.

В условиях ЧС многие инфекционные болезни, имеющие тенденцию  к распространению в экстремальных условиях, следует считать опасными. К особо опасным инфекциям относятся заболевания, возбудители которых отличаются высокой вирулентностью, устойчивостью во внешней среде, длительной выживаемостью в пищевых продуктах и воде на предметах обихода и обладают множественными механизмами и путями передачи – чума, сибирская язва, холера, вирусные геморрагические лихорадки, туляремия. Данные инфекционные заболевания протекают в тяжелой клинической форме, сопровождаются частыми осложнениями  и характеризуются высокой смертностью. Кроме того, чума и  холера относятся к карантинным инфекциям.

При миграции больных грызунов (чума) с территории сопредельной Монголии возможно заражение на территории района.  Из-за активизации механизмов передачи возбудителей опасными в эпидемиологическом отношении, кроме вышеперечисленных,  в условиях ЧС являются: сап, бруцеллез, лептоспироз, дифтерия, менингококковая инфекция, брюшной тиф, сыпной тиф, вирусный гепатит А, клещевой энцефалит, шигеллезы.

Остальные инфекции, кроме особо опасных, подразделяются на 4 группы в зависимости от путей передачи: воздушно-капельный, оральный, трансмиссивный, парентеральный. Для экипировки персонала эвакуационных бригад, бригад скорой медицинской помощи, врачебно-сестринских бригад при работе в очагах необходимо выделять высококонтагиозные инфекции, как правило, передающиеся воздушно-капельным путем и требующие специальных мер защиты (чума, геморрагические лихорадки) типа противочумного костюма и другие, требующие лишь элементарных мер безопасности. При сортировке больных в очагах, на месте ЧС, в  стационарах ЛПУ происходит разделение пораженных на 2 основных потока:

- неопасные для окружающих инфекционные больные;

- инфекционные больные с выделением возбудителей (чума, грипп, острые респираторные инфекции, дифтерия и др.).

Но на территории района таких очагов нет. При миграции больных грызунов (чума, ящур) с территории сопредельной Монголии возможно заражение на территории района.

Эпидемиологическая обстановка в районе оценивается как напряженная. Рассеивание заразного материала (разбегание зараженных животных) возможно при сильном разрушении объектов вследствие землетрясений, пожаров, наводнений.

На территории района из особо опасных инфекционных заболеваний отмечается  сибирская язва. Возбудители этих заболеваний при возникновении инфекций передаются при непосредственном контакте животных, поедании инфицированных кормов, кровососущими насекомыми, предметами ухода за животными  и другими путями. Все эти заболевания наносят большой ущерб животноводству, т.к. при их возникновении, в зависимости от количества пораженных животных, поголовье ферм, гуртов частично или полностью сдается на убой, хозяйства несут затраты на проведение заключительных мероприятий по ликвидации очага.

В последние годы регистрировались случаи завоза поголовья животных из неблагополучных местностей по заразным болезням, без ведома ветеринарной службы и отсутствия каких-либо сопроводительных документов. За этот период ухудшилось санитарное состояние общественного животноводства. В большинстве населенных пунктов отсутствуют скотомогильники. Все это способствует распространению заболеваний.

Также необходимо отметить, что  в условиях нестабильной социально-экономической ситуации и высокой миграции населения, загрязнения окружающей среды неконтролируемыми сбросами неочищенных промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод создаются благоприятные условия для развития и  длительного хранения возбудителя холеры.

Для обеспечения экологической безопасности требуется

- проведение постоянного мониторинга природных процессов, обеспечение радиационной безопасности;

- обеспечение безопасности населения от влияния физических факторов;

- своевременное проведение противоклещевой обработки лесных массивов, посещаемых людьми;

- создание базы данных предприятий, являющихся источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) и находящихся на территории населённых мест;

- осуществление мониторинга за источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) в населённых пунктах района;

- осуществление мероприятий по снижению шума в поселках и сельских населённых пунктах.

### 9.3. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Наибольшую опасность для населения и окружающей среды представляют техногенные аварии и катастрофы.

Количество и масштабы последствий аварий и техногенных катастроф становятся все более опасными для населения и окружающей среды. Риск возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера растет.

Наибольший риск возникновения чрезвычайных ситуаций характерен для территорий с высокой концентрацией объектов техносферы, но на территории района отсутствуют крупные технические объекты, которые могли бы порождать чрезвычайные ситуации техногенного характера, но, несмотря на это на промышленных объектах, расположенных вблизи населенных пунктов, обязаны по согласованию с соответствующими государственными органами проводить технологические, санитарные и другие мероприятия, направленные на охрану лесов.

Для территории сельского поселения «Аргада» характерны следующие виды техногенных чрезвычайных ситуаций:

- транспортные аварии (катастрофы) — крушения, аварии, крупные автомобильные катастрофы;

- пожары, взрывы на коммуникациях, технологическом оборудовании промышленных объектов, в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения;

- аварии на электроэнергетических системах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Особую опасность для района представляют пожары и аварии на объектах производственного назначения и объектах жизнеобеспечения, которые сопряжены с людскими и значительными материальными потерями.

Основные причины возникновения крупных аварий и катастроф:

- недопустимо высокий уровень износа основных производственных фондов в энергетике, на транспорте и в промышленности, включая производства промышленного риска;

- низкое качество установленного оборудования, строительно-монтажных и ремонтных работ, низкий уровень эксплуатации энергетических объектов;

- нерациональное размещение производительных сил, приведшее к концентрации производств повышенного риска на небольших площадях вблизи от крупных населенных пунктов.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера возникают не только в силу нарушения технологического процесса производства, но и в значительной мере под влиянием целого ряда природных процессов, которые и определяют степень потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций. Территориальная распространенность техногенных аварий и катастроф, также в значительной мере не случайна и имеет четко выраженную закономерность, что связано с комплексом природных условий.

Риски возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта

Наиболее сильное влияние на состояние безопасности дорожного движения оказывает фактор автомобилизации.

На территории сельского поселения «Аргада» проходят автомобильные дороги местного значения, общей протяженностью 217 км, места повышенной аварийности на данной автотрассе на территории поселения отсутствуют. Данная дорога проходит вблизи территорий населенных пунктов у. Булаг и у. Харамодун и по ней осуществляется проход транзитного транспорта и перевозка АХОВ. Точно оценить размер зоны, подверженной риску поражения в случае ЧС с автотранспортом, перевозящим АХОВ, не представляется возможным в связи с разнообразием перевозимых веществ, различными объемами на каждый момент времени, различными вариантами аварии, направлению ветра, погоде в конкретный момент

Основной частью аварий на дорогах являются дорожно-транспортные происшествия. Основные виды дорожно-транспортных происшествий:

- наезд на пешехода;

- столкновение автотранспортных средств;

- опрокидывание автотранспортных средств.

Осложняет ситуацию низкая транспортная дисциплина участников дорожного движения. Откровенное пренебрежение правилами дорожного движения стало нормой поведения для многих водителей транспортных средств.

Основные причины совершения дорожно-транспортных происшествий из-за нарушения правил дорожного движения водителями:

- несоответствие скорости конкретным условиям;

- управление транспортным средством без права управления;

- выезд на встречную полосу;

- несоблюдение очередности проезда;

- управление транспортным средством в нетрезвом состоянии;

- несоблюдение дистанции;

- нарушение правил проезда пешеходного перехода;

- превышение установленной скорости;

- нарушение требований сигналов светофора.

Основные причины совершения дорожно-транспортных происшествий из-за нарушения правил дорожного движения пешеходами:

- переход проезжей части в неустановленном месте;

- переход проезжей части перед близко идущим транспортом;

- неожиданный выход из-за транспорта, сооружений.

Около 30% дорожно-транспортных происшествий происходит из-за неудовлетворительных дорожных условий. Дорожные условия, сопутствующие ДТП:

- низкие сцепные качества покрытия;

- неровное покрытие;

- недостаточное освещение.

Так же большое влияние на показатели аварийности оказывают опасные природные явления. Особенно опасным для автолюбителей является зимний период.

Риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта

Данные виды рисков на территории района отсутствуют, поскольку по территории сельского поселения «Аргада» железная дорога не проходит.

Риски, обусловленные авариями на гидротехнических сооружениях

Данные виды рисков на территории района отсутствуют, поскольку в поселении нет гидротехнических сооружений, представляющих серьезную опасность.

Риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта

Риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта на территории района отсутствуют в связи с отсутствием действующих объектов воздушного транспорта.

Риски возникновения ЧС на химически-опасных объектах

Химически-опасные объекты на территории поселения отсутствуют.

Риски возникновения ЧС на биологически-опасных объектах

Биологически-опасные объекты на территории поселения отсутствуют.

Риски возникновения ЧС на радиационно-опасных объектах

Радиационно-опасные объекты на территории поселения отсутствуют.

Риски возникновения ЧС на пожаровзрывоопасных объектах

К наиболее распространенным объектам, использующим в производственной деятельности нефтепродукты, относятся автозаправочные станции.

Основными поражающими факторами, возникающими при авариях на объектах топливозаправочного комплекса, являются избыточное давление воздушной ударной волны, импульс воздушной ударной волны, тепловое излучение пожара пролива и «огненного шара».

Перечень превентивных мероприятий:

- проверка противопожарного состояния ПВОО;

- отбор проб воздуха на территории объекта;

- проведение учений с привлечением ТП РС ЧС.

Бытовые пожары

Основное количество пожаров приходится на начало и конец отопительного сезона, когда в отсутствии централизованного отопления широко используются различные электроприборы. Зимой количество пожаров продолжает оставаться на высоком уровне, и снижение наблюдается только в феврале месяце. Причина этого заключается в погодных условиях. Октябрь характеризуется наступлением похолодания, первых заморозков, при этом часто отмечается задержка начала отопительного сезона. Декабрь, январь — наиболее холодные месяцы зимнего периода. Таким образом, основными причинами возможных пожаров в осенне-зимний период являются:

- неисправность печного или газового оборудования;

- НПУЭ теплогенерирующих устройств;

- НППБ при топке печей;

- замыкание или неисправность электропроводки;

- использование неисправных электроприборов или использование приборов с мощностью большей, чем позволяет электрическая сеть;

- НППБ при эксплуатации бытовых электроприборов.

Большое количество пожаров, пострадавших в них людей отмечается и в мае, когда с началом дачного сезона люди на своих садовых участках активно используют теплогенерирующие, газовые, керосиновые приборы.

В структуре источников техногенных чрезвычайных ситуаций преобладают пожары в жилых домах, жилом секторе и на промышленных объектах, от которых гибнет наибольшее число людей.

Особую опасность вызывают пожары в учебных, лечебных учреждениях, то есть в местах массового скопления людей. Как показывает статистика по России, такие пожары могут привести к большим человеческим потерям.

Большинство пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем.

### 9.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

В соответствии с пунктом 74 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, на объектах защиты, граничащих с лесничествами, а также расположенных в районах с торфяными почвами, предусматривается создание защитных противопожарных минерализованных полос шириной не менее 1,4 метра, противопожарных расстояний, удаление (сбор) в летний период сухой растительности, поросли, кустарников и осуществление других мероприятий, предупреждающих распространение огня при природных пожарах. Противопожарные минерализованные полосы не должны препятствовать проезду к населенным пунктам и водоисточникам в целях пожаротушения.

В соответствии с частью 2 статьи 69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара от лесных насаждений до зданий и сооружений.

В соответствии с положениями статьи 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» органы местного самоуправления включают мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений.

Пунктом 4.14 Свода правил 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного Приказом МЧС России от 24 апреля 2013 года № 288, установлено, что противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных или садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Указанные расстояния допускается уменьшать до 15 м, если примыкающая к лесу застройка (в пределах 30 м) выполнена с наружными стенами, включая отделку, облицовку (при наличии), а также кровлей из материалов группы горючести не ниже Г1 или распространению пламени РП1. Расстояния до границ лесных насаждений от садовых домов и хозяйственных построек (гаражей, сараев и бань) должны составлять не менее 15 м.

При определении противопожарных расстояний до лесных насаждений от объектов производственного назначения, автозаправочных станций, энергообъектов и объектов нефтегазовой индустрии, объектов транспортной инфраструктуры и линейных объектов, особо опасных, технически сложных объектов, а также объектов, размещаемых в лесах, следует руководствоваться требованиями раздела 6, [1], [2], СП 155.13130 и других нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности.

Противопожарные расстояния до лесных насаждений от некапитальных, временных сооружений (построек) должны составлять не менее 15 м.

Сокращение противопожарных расстояний допускается при условии разработки дополнительных противопожарных мероприятий, обеспечивающих ограничение распространения пожара.

При устройстве противопожарных расстояний до границ лесных насаждений от зданий, сооружений населенных пунктов с различными видами застройки, а также в других случаях смешанного использования территорий следует руководствоваться видом застройки, непосредственно примыкающей к лесу.

В соответствии с планами развития Республики Бурятия, а так же в соответствии с НПБ-101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» на первую очередь потребуется:

- на проектный период - укомплектование существующих пожарных частей новой пожарной техникой взамен списываемой и устаревшей;

- проведение работ по приспособлению военной техники для нужд тушения пожаров, как бытовых, так и лесных;

- создание добровольных пожарных дружин, в населенных пунктах находящихся вне нормативного времени прибытия пожарных подразделений;

- реконструкция зданий пожарных частей, для приведения их состояния в соответствие с современными требованиями (расширение автопарка, повышения комфорта сотрудникам);

- для того чтобы свести к минимуму число пожаров, ограничить их распространение и обеспечить условия их ликвидации, необходимо заблаговременно провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на период первой очереди и расчётного срока.

Данными мероприятиями будут:

Мероприятия, направленные на развитие сил ликвидации пожаров:

- укомплектование пожарных подразделений современной техникой борьбы с пожарами;

- пополнение личного состава;

- обучение населения мерам пожарной безопасности;

- развитие добровольных пожарных дружин на территории республики для улучшения пожарной обстановки и обеспечения пожаробезопасности;

Мероприятия, направленные на повышение технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования взрывопожароопасных объектов:

- строжайшее соблюдение действующих норм и правил по эксплуатации взрыво-пожароопасных объектов;

- оборудование взрыво- пожароопасных объектов, как первичными средствами пожаротушения, так и пунктами с запасом различных видов пожарной техники количествах, определяемых оперативными планами пожаротушения;

- регулярные проверки соблюдения действующих норм и правил промышленной и пожарной безопасности, как в части требований к эксплуатации, так и в части положений по содержанию территорий.

Мероприятия, направленные на повышение пожаробезопасности территории:

- своевременная очистка территория в пределах противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

- содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, исправными и свободными для проезда пожарной техники;

- ликвидации незаконных парковок автотранспорта в противопожарных разрывах зданий, сооружений в местах расположения водоисточников;

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами,  на участках с пересечением оврагов в период гололеда;

- незамедлительное оповещение подразделения пожарной охраны о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин; на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

- расположение временных строений на расстоянии не менее 15 м от других зданий и сооружений (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен;

- обустройство пожарных резервуаров местного значения, искусственных водоёмов для целей пожаротушения (с обустройством подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей, обеспечивающих возможность забора воды в любое время года) и поддержание их в постоянной готовности;

- организаций проверки территории и объектов жилищной сферы, в том числе ведомственного и частного жилищного фонда;

- произвести снос снятых с учёта и бесхозных строений или защиту их от проникновения посторонних лиц.

Система оповещения и связи

Основным требованием системы оповещения является обеспечение своевременного доведения сигналов (распоряжений) и информации от органа, осуществляющего управление ГО, потенциально-опасных и других объектов экономики, а также населения при введении военных определенных мероприятий ГО органами, осуществляющие управление гражданской действий или вследствие этих действий.

В целях обеспечения своевременного и гарантированного доведения до каждого человека, находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, либо в зоне чрезвычайной ситуации, достоверной информации об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации Президентом Российской Федерации издан Указ от 13 ноября 2012 г. № 1522, в соответствии с которым при общей координации МЧС России развернуты работы по созданию до 1 января 2014 г. на территориях, подверженных воздействию опасных быстроразвивающихся природных явлений и техногенных процессов, комплексных систем экстренного оповещения населения.

На территории республики Бурятия,  в сельских районах республики электрические сирены и стойки ПС-60 для их запуска отсутствуют. В настоящее время для оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях задействовано 27 филиалов ОАО «Электросвязь». 25 филиалов обеспечено резервным электрическим питанием, также имеются резервная линия связи и ряд ведомственных систем связи (Улан-Удэнское представительство ВСЖД, ОАО «Бурятэнерго»). Телеграфная связь организована до райцентров и городов республики. Созданы резервные радиосети.

В республике развивается сотовая радиотелефонная связь, пейджинговая связь, что способствует оперативной организации связи. Для обеспечения связи оперативных групп имеются подвижные пункты связи. Организована система централизованного оповещения для оповещения и информации населения в речевой форме в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.03.93 г. № 177 в республике обеспечено использование радиотрансляционных сетей и радиовещательных станций.

На проектный период на территории республики планируется создание комплексной системы экстренного оповещения населения, проживающего в зонах, подверженных воздействию быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций (далее – КСЭОН).

КСЭОН предназначена для своевременного и гарантированного оповещения населения в зонах экстренного оповещения с использованием современных информационно-коммуникационных технологий и программно-технических комплексов (технических средств и оконечных средств).

Создание КСЭОН позволит решить следующие задачи:

- своевременное и гарантированное доведение до каждого человека, находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, либо в зоне чрезвычайной ситуации, достоверной информации об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации, о правилах поведения и способах защиты в таких ситуациях;

- оповещение инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом дифференциации по видам ограничения их жизнедеятельности;

- передача в автоматическом и (или) автоматизированном режимах необходимой информации и сигналов оповещения (аудио-, видео-, буквенно-цифровых и других сигналов) для адекватного восприятия населением при угрозе возникновения или при возникновении ЧС;

- возможность сопряжения технических устройств, осуществляющих прием, обработку и передачу аудио- и (или) аудиовизуальных, а также иных сообщений об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации, о правилах поведения и способах защиты в таких ситуациях;

- возможность сопряжения в автоматическом и (или) автоматизированном режимах с программно-техническими комплексами принятия решений в органах повседневного управления РСЧС, в том числе с учетом возникновения ЧС и ее масштабов;

- возможность сопряжения систем оповещения населения в автоматическом и (или) автоматизированном режимах с системами мониторинга потенциально опасных объектов, природных и техногенных ЧС;

- возможность сопряжения с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (Системой-112) по приему вызова и информации о ЧС от населения;

- интеграция с существующими на территории Республики Бурятия и внедряемыми комплексами автоматизированных систем централизованного оповещения на базе аппаратуры П-166М;

- использование мобильных и интернет приложений для экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, о правилах поведения и способах защиты в таких ситуациях;

- своевременная передача информации органам управления РСЧС соответствующего уровня в целях принятия необходимых мер по защите населения;

- управление оконечными средствами оповещения с пунктов управления органов повседневного управления РСЧС соответствующего уровня;

- передача информации в заданных режимах (индивидуальный, избирательный, циркулярный, по группам по заранее установленным программам);

- защита информации от несанкционированного доступа и сохранность информации при авариях в системе;

- возможность сопряжения стационарных и мобильных элементов систем оповещения.

Ожидаемые результаты: своевременное и гарантированное оповещение населения, проживающего в зонах, подверженных воздействию быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций.

В настоящее время в рамках развития данной системы произведен монтаж и пуско-наладочные работы оборудования для создания комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Республики Бурятия.

В перспективе необходимо расширить данную систему на все населенные пункты, оказывающиеся в зонах как природных, так и техногенных ЧС.

В случае размещения внешних источников оповещения (сирены, громкоговорители) радиусы от источников оповещения по улично-трансляционной сети должны быть обеспечены не менее чем в 400 м друг от друга.

Для обеспечения бесперебойной связи в период ЧС на АТС должна устанавливаться специальная аппаратура циркулярного вызова. Электропитание АТС должно быть предусмотрено по 1 категории надежности электроснабжения, что обеспечивает устойчивую связь в чрезвычайных ситуациях. Основные мобильные средства оповещения: подвижные звукоусилительные станции, звукоусилительные установки на средствах подвижности, электромегафоны, переносные сирены с ручным приводом и другие.

Создание и поддержание в готовности к использованию запасов (возимых и переносных) средств оповещения на территориальном, местном и объектовом уровнях управления в соответствии с решением руководителя гражданской обороны. Номенклатура, объем, места размещения, а также порядок накопления, хранения и использования запасов мобильных средств оповещения определяются создающим их органом управления (руководителем) по согласованию с Главным управлением по делам ГО и ЧС.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

- воздействие огнетушащих веществ.

На территории сельского поселения «Аргада» действует Пожарная часть ПЧ-76 18-го Курумканского отряда государственной противопожарной службы Республики Бурятия, расположенная по адресу: Республика Бурятия, Курумканский район, у. Аргада, ул. Ленина, 4. Пожаротушение предусматривается из пожарных резервуаров.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3