ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «УЛЮНХАН ЭВЕНКИЙСКОЕ»

КУРУМКАНСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

# СОДЕРЖАНИЕ

Раздел II. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ	4

РАЗДЕЛ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ	5

ГЛАВА 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ И ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	5

Статья 13. Перечень территориальных зон	5

Статья 14. Градостроительные регламенты для жилых зон	6

Статья 15. Градостроительные регламенты для общественно-деловых зон	17

Статья 16. Градостроительные регламенты для производственных зон	45

Статья 17. Градостроительные регламенты для зон инженерной инфраструктуры	51

Статья 18. Градостроительные регламенты для зон транспортной инфраструктуры	52

Статья 19. Градостроительные регламенты для рекреационных зон	55

Статья 20. Градостроительные регламенты для зон сельскохозяйственного использования	57

Статья 21. Градостроительные регламенты для зон специального назначения	64

ГЛАВА 5. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ЗОНЕ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ И ВОДООХРАННЫХ ЗОНАХ	68

Статья 22. Перечень зон с особыми условиями использования земельных участков и объектов капитального строительства по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности	68

Статья 22.1. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов	68

Статья 22.2. Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций	69

Статья 22.3. Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций	69

Статья 22.4. Придорожная полоса	70

Статья 22.5. Охранные зоны инженерных коммуникаций	70

Статья 22.6. Водоохранная зона	70

Статья 22.7 Прибрежная защитная полоса	71

Статья 22.8. Зона санитарной охраны источников водоснабжения I пояса	72

Статья 22.9. Зона подтопления	73

Статья 22.10. Зона охраны объектов культурного наследия	73

# Раздел II. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

Карта градостроительного зонирования МО СП «Улюнхан эвенкийское» М 1:100000;

Карта градостроительного зонирования у.Кучегэр М 1:5000.

# РАЗДЕЛ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

## ГЛАВА 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ И ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

### Статья 13. Перечень территориальных зон

На Карте градостроительного зонирования МО СП «Улюнхан эвенкийское» устанавливаются следующие виды территориальных зон, на которые распространяется действие градостроительных регламентов:

В соответствии с п.7 ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.

Жилые зоны:

- Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1);

Общественно-деловые зоны:

- Многофункциональная общественно-деловая зона (Од1);

- Зона специализированной общественной застройки (Од2);

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур:

- Производственная зона (П);

- Зона инженерной инфраструктуры (И);

- Зона транспортной инфраструктуры (Т);

Зоны сельскохозяйственного использования:

- Зона сельскохозяйственного назначения (Сх1);

- Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (Сх2);

Зоны рекреационного назначения:

- Рекреационная зона (Р);

Зоны специального назначения:

- Зона кладбищ (Сп1);

- Зона складирования и захоронения отходов (Сп2);

Территории, неподлежащие регламентированию:

- Земли лесного фонда;

- Земли водного фонда;

- Территории общего пользования;

- Земли сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.

### Статья 14. Градостроительные регламенты для жилых зон

Виды разрешенного использования земельного участка приведены в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для жилых зон представлены в таблице 1.

Таблица 1

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для жилых зон

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Код | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами – Ж1 |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | - размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); - выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных, или сельскохозяйственных культур; - размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | - минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м; - максимальные размеры земельного участка – 2500 кв. м; - минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома – 3 м; - минимальные отступы от красных линий улиц – 5 м; - минимальные отступы от красных линий проездов – 3 м; - минимальное расстояние от границ соседнего земельного участка до основного строения (жилого дома) – 3 м; - максимальная высота ограждения земельного участка – 1,8 м; - предельное количество этажей – 2; - предельная высота зданий с мансардным завершением до конька скатной кровли –14 м; - максимальный процент застройки земельного участка – 50 % |
| Для ведения личного подсобного хозяйства | 2.2 | - размещение жилого дома, не предназначенного для разделения на квартиры (дома пригодные для постоянного проживания с высотой не выше трех надземных этажей); - производство сельскохозяйственной продукции; - размещения гаража и иных вспомогательных сооружений; - содержание сельскохозяйственных животных | - минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м; - максимальные размеры земельного участка – 4000 кв.м; - минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до соседнего участка – 4 м; - минимальное расстояние от прочих построек (гаражей и др.) до соседнего участка – 1 м; - максимальная высота ограждения земельного участка – 1,8 м; - максимальная высота индивидуальных гаражей и подсобных зданий – 5 м (1 этаж); - максимальный процент застройки земельного участка – 30 %; - минимальные отступы от красных линий проездов – 3 м |
| Блокированная жилая застройка | 2.3 | - размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); - разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; - размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; - обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | - минимальные размеры земельного участка – 800 кв. м; - максимальные размеры земельного участка – 2500 кв. м; - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка до объекта жилищного строительства – 3 м; - минимальные отступы от красных линий улиц – 5 м.; - отступ застройки от красной линии улицы – 3 м (для всех видов объектов капитального строительства). В районах усадебной застройки, жилые дома могут размещаться по красной линии жилых улиц в соответствии со сложившимися местными традициями. - отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки: - до основного строения – 3 м; - до постройки для содержания скота и птицы – 4 м; - до других хозяйственных и прочих строений – 1 м; - до открытой стоянки – 1 м; - до отдельно стоящего гаража – 1 м; - до стволов высокорослых деревьев – 4 м; - до стволов среднерослых деревьев – 2 м; - до кустарника – 1 м; - вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается; - допускается блокировка хозяйственных построек на смежных участках по взаимному согласию собственников земельных участков; - расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м; - минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка со стороны заднего двора – 6 м; - предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей объекта индивидуального жилищного строительства – 3; - максимальная высота зданий, строений, сооружений – для всех основных строений количество надземных этажей – до двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа, и высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 9,6 м; до конька скатной кровли – не более 13,6 м; - для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; до конька скатной кровли – не более 7 м; - максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 60 %; - минимальный процент застройки земельного участка – 10; - иные показатели: - минимальные отступы капитальных площадок общего пользования различного назначения от жилых домов и общественных зданий со стороны окон: - для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12 м; - для отдыха взрослого населения – 10 м; - для занятий физкультурой в зависимости от шумовых характеристик – 10-40 м; - для хозяйственных целей – 20 м; - для выгула собак – 40 м; - максимальная высота оград между соседними участками – ограждение, устанавливаемое на границе с соседним земельным участком, должно быть сетчатым или решетчатым с целью минимального затенения территории соседнего участка и иметь высоту до 2,2 м; - максимальная высота оград вдоль улиц: - со стороны улиц допускается глухие ограждения высотой не более 2,0 м; - ограждения палисадника должны быть прозрачными иметь высоту не более 1,5 м; - характер ограждений должен быть единообразным как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы; - устройство ограждений между участками многоквартирных домов, нежилых зданий и сооружений (кроме дошкольных образовательных учреждений) – не допускается; - максимальная высота ограждений дошкольных образовательных учреждений – 1,5 м |
| Обслуживание жилой застройки | 2.7 | - размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Общественное использование объектов капитального строительства | 3.0 | - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1 - 3.10.2 | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | - размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | - размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | - размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | - |
| Благоустройство территории | 12.0.2 | - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м; - предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
| Бытовое обслуживание | 3.3 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | - максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; - минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3 м; - от красной линии со стороны улицы – 3 м; - от стен зданий с окнами – 6 м; - предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальная высота до конька – 20 м; - максимальное количество этажей – 4; - максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 65 % |
| Культурное развитие | 3.6 | - размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 | - максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; - минимальный размер земельного участка – 40 кв. м; - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м; - предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальная высота до конька – 16 м; - максимальное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 60 %; - иные показатели: - высота ограждения земельных участков не более – 1,8 м; - высота ограждения палисадника не более – 1,5 |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | - размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - максимальное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки земельного участка – 70 % |
| Парки культуры и отдыха | 3.6.2 | - размещение парков культуры и отдыха | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Хранение автотранспорта | 2.7.1 | - размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 | - предельные размеры земельных участков – устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории; - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м; - предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Ведение огородничества | 13.1 | - осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур | - минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению; - максимальные размеры земельного участка – 400 кв.м; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - минимальный отступ от границ участка – 1 м; - минимальный отступ от красной линии – 5 м; - максимальная высота здания (этажность): - максимальная высота здания – 12 м; - максимальный процент застройки земельного участка – 60 %; - иные показатели: - устройство ограждений земельных участков – допускается по периметру участка |
| Ведение садоводства | 13.2 | - осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей | - минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению; - максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - минимальный отступ от границ участка – 1 м; - минимальный отступ от красной линии – 5 м; - максимальная высота здания (этажность): - максимальная высота здания – 12 м; - максимальный процент застройки земельного участка – 60 %; - иные показатели: - устройство ограждений земельных участков – допускается по периметру участка |
| Магазины | 4.4 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | - минимальные размеры земельного участка объектов торгового назначения – 200 кв.м. - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - предельное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки земельного участка – 50 % |
| Связь | 6.8 | - размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Коммунальное обслуживание» | - минимальные размеры земельного участка и параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Служебные гаражи | 4.9 | - размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м; - предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | - размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | - максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; - минимальный размер земельного участка – 40 кв. м; - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м; - предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальная высота до конька – 16 м; - максимальное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80 %; - иные показатели: - высота ограждения земельных участков не более – 1,8 м; - высота ограждения палисадника не более – 1,5 м |
| Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | - размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) | - максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; - минимальный размер земельного участка – 40 кв. м; - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м; - предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальная высота до конька – 16 м; - максимальное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80 %; - иные показатели: - высота ограждения земельных участков не более – 1,8 м; - высота ограждения палисадника не более – 1,5 |

### Статья 15. Градостроительные регламенты для общественно-деловых зон

Виды разрешенного использования земельного участка приведены в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для общественно-деловых зон представлены в таблице 2

Таблица 2

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для общественно-деловых зон

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Код | Описание вида разрешенного использования земельного участка |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 2. Многофункциональная общественно-деловая зона – Од1 |  |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |
| Деловое управление | 4.1 | - размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | - для объектов административно-делового назначения минимальные размеры земельного участка – 700 кв. м; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - предельное количество этажей – 4; - максимальный процент застройки земельного участка – 70 % |  |
| Банковская и страховая деятельность | 4.5 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые |  |  |
| Общественное управление | 3.8 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; - размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации |  |  |
| Социальное обслуживание | 3.2 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); - размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; - размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам | - минимальные размеры земельного участка – 700 кв. м; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - предельное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки земельного участка – 50 % |  |
| Общественное использование объектов капитального строительства | 3.0 | - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1 – 3.10.2 | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению. - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | - размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению. - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка не подлежит установлению |  |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | - размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | - размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению. - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | - размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Оказания услуг связи | 3.2.3 | - размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Общежития | 3.2.4 | - размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Бытовое обслуживание | 3.3 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | - максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; - минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3 м; - от красной линии со стороны улицы – 3 м; - от стен зданий с окнами – 6 м; - предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальная высота до конька – 20 м; - максимальное количество этажей – 4; - максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 65 % |  |
| Здравоохранение | 3.4 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 – 3.4.2 | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Медицинские организации особого назначения | 3.4.3 | - размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги) | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Образование и просвещение | 3.5 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 – 3.5.2 | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | - размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - максимальное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки земельного участка – 70 % |  |
| Парки культуры и отдыха | 3.6.2 | - размещение парков культуры и отдыха | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Цирки и зверинцы | 3.6.3 | - размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Религиозное использование | 3.7 | - размещение зданий и сооружений религиозного использования; - содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 – 3.7.2 | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | - размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальная высота объекта – 30 м; - максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 % |  |
| Религиозное управление и образование | 3.7.2 | - размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | - размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) | - минимальные размеры земельного участка – 200 кв. м; - максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка – 6 м; - предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 4; - максимальная высота – 30 м; - максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 75 % |  |
| Благоустройство территории | 12.0.2 | - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м; - предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |
| Общественное питание | 4.6 | - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | - минимальные размеры земельного участка объектов общественного питания – до 100 мест – 2000 кв.м; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - предельное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки земельного участка – 50 % |  |
| Магазины | 4.4 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. | - минимальные размеры земельного участка объектов торгового назначения – 200 кв. м; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - предельное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки земельного участка – 50 % |  |
| Гостиничное обслуживание | 4.7 | - размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | - минимальные размеры земельного участка – 55 кв. м, на 1 место; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - предельное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Развлечения | 4.8 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения - дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок | - минимальные размеры земельного участка – 700 кв. м; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - предельное количество этажей – 4; - максимальный процент застройки земельного участка – 50 % |  |
| Рынки | 4.3 | - размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; - размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | - минимальные размеры земельного участка объектов торгового назначения – 200 кв. м; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - предельное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки земельного участка – 50 % |  |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | - размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; - размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | - минимальные размеры земельного участка и параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 10 м; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Религиозное использование | 3.7 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - предельная высота объекта – 30 м; - максимальный процент застройки земельного участка – 50 % |  |
| Предпринимательство | 4.0 | - размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности; - содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1 – 4.10 | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 | - размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 – 4.8.2; - размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | - максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; - минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3 м; - от красной линии со стороны улицы – 3 м; - от стен зданий с окнами – 6 м; - предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальная высота до конька – 20 м; - максимальное количество этажей – 4; - максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 65 % |  |
| Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | - размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - максимальное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки земельного участка – 70 % |  |
| Проведение азартных игр | 4.8.2 | - размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению. - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению. - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Проведение азартных игр в игорных зонах | 4.8.3 | - размещение зданий и сооружений в игорных зонах, где допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Служебные гаражи | 4.9 | - размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м; - предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 | - размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 – 4.9.1.4 | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта; - минимальные отступы от границ земельных участков – 1 м; - максимальная высота здания (этажность): - максимальная высота зданий 15 м; - максимальная высота сооружений 35 м; - максимальный процент застройки земельного участка – 80 % |  |
| Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | - размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - минимальные отступы от границ земельных участков – 1 м; - максимальная высота здания (этажность) - максимальная высота зданий 15 м; - максимальная высота сооружений 35 м; - максимальный процент застройки земельного участка – 80 % |  |
| Обеспечение дорожного отдыха | 4.9.1.2 | - размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | - размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | - размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | - размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Туристическое обслуживание | 5.2.1 | - размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них; - размещение детских лагерей | - предельные размеры земельных участков – не подлежат установлению; - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м; - предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – не более 1; - максимальная высота зданий – 3 м; - максимальный процент застройки в границах земельного участка: - процент застройки определяется на стадии проектирования в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации, но не более 40 %; - иные показатели: - площадь территорий, предназначенных для организации проездов и хранения транспортных средств – не менее 25 % от площади земельного участка; - минимальный процент озеленения территории парка, сквера, сада – 65 % |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |
| Обслуживание автотранспорта | 4.9 | - размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м; - предельная высота объекта – 3 м; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных подстанций , газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением коммунальных услуг) | - минимальные и максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Отдых (рекреация) | 5.0 | - обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; - создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. - содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 – 5.5 | - минимальные размеры земельного участка и параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | - размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) | - предельные размеры земельных участков: - максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; - минимальный размер земельного участка – 40 кв. м; - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м; - предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальная высота до конька – 16 м; - максимальное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80 %; - иные показатели: - высота ограждения земельных участков не более – 1,8 м; - высота ограждение палисадника не более – 1,5 м |  |
| Зона специализированной общественной застройки – Од2 |  |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) | - для объектов дошкольного образования минимальные размеры земельного участка для отдельно стоящего объекта: - при вместимости до 100 мест – 40 кв. м на 1 чел.; - при вместимости свыше 100 мест – 35 кв. м, на 1 чел. - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - минимальный отступ от красной линии – 25 м; - предельное количество этажей – 2; - максимальный процент застройки земельного участка – 20 % |  |
|  |  |  | - для объектов общеобразовательного назначения минимальные размеры земельного участка при вместимости: - до 400 мест – 50 кв. м, на 1 чел.; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - минимальный отступ от красной линии – 25 м; - предельное количество этажей – 4; - максимальный процент застройки земельного участка – 40 % |  |
| Социальное обслуживание | 3.2 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); - размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; - размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам | - минимальные размеры земельного участка – 700 кв. м; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - предельное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки земельного участка – 50 % |  |
| Культурное развитие | 3.6 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; - устройство площадок для празднеств и гуляний; - размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м; - предельное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки земельного участка – 50 % |  |
| Общественное управление | 3.8 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; - размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации | - для объектов административно-делового назначения минимальные размеры земельного участка – 700 кв. м; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - предельное количество этажей – 4; - максимальный процент застройки земельного участка – 80 % |  |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | - минимальные размеры земельного участка: - аптеки и стоматологические кабинеты – 500 кв. м; - поликлиники – 3000 кв. м; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м; - предельное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки земельного участка – 50 % |  |
| Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); - размещение станций скорой помощи | - минимальные размеры земельного участка – 3000 кв. м; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - предельное количество этажей – 4; - максимальный процент застройки земельного участка – 50 % |  |
| Спорт | 5.0 | - размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); - размещение спортивных баз и лагерей | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - предельное количество этажей – 4; - максимальный процент застройки земельного участка – 50 % |  |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | - размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; - размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | - минимальные размеры земельного участка и параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 10 м; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Образование и просвещение | 3.5 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 – 3.5.2 | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | - размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - максимальное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки земельного участка – 70 % |  |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |
| Общественное питание | 4.6 | - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | - минимальные размеры земельного участка объектов общественного питания – до 100 мест – 2000 кв. м; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - предельное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки земельного участка – 50 % |  |
| Магазины | 4.4 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | - минимальные размеры земельного участка объектов торгового назначения – 200 кв. м; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - предельное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки земельного участка – 50 % |  |
| Гостиничное обслуживание | 4.7 | - размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | - минимальные размеры земельного участка – 55 кв. м, на 1 место; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - предельное количество этажей – 4; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Религиозное использование | 3.7 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - предельная высота объекта – 30 м; - максимальный процент застройки земельного участка – 50 % |  |
| Связь | 6.8 | - размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Коммунальное обслуживание» | - минимальные размеры земельного участка и параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Парки культуры и отдыха | 3.6.2 | - размещение парков культуры и отдыха | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Цирки и зверинцы | 3.6.3 | - размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Религиозное использование | 3.7 | - размещение зданий и сооружений религиозного использования; - содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 – 3.7.2 | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | - размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальная высота объекта – 30 м; - максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 % |  |
| Религиозное управление и образование | 3.7.2 | - размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | - размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | - размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) | - максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; - минимальный размер земельного участка – 40 кв. м; - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м; - предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальная высота до конька – 16 м; - максимальное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80 %; - иные показатели: - высота ограждения земельных участков не более – 1,8 м; - высота ограждение палисадника не более – 1,5 м |  |
| Служебные гаражи | 4.9 | - размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м; - предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Отдых (рекреация) | 5.0 | - обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; - создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них; - содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 – 5.5 | - минимальные размеры земельного участка и параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |
| Обслуживание автотранспорта | 4.9 | - размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м; - предельная высота объекта – 3 м; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных подстанций , газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением коммунальных услуг) | - минимальные и максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |  |

### Статья 16. Градостроительные регламенты для производственных зон

Виды разрешенного использования земельного участка приведены в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для производственных зон представлены в таблице 3.

Таблица 3

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для производственных зон

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Код | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Производственная зона – П |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных подстанций , газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением коммунальных услуг) | - минимальные и максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| Производственная деятельность | 6.0 | - размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом | - минимальные размеры земельного участка и параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| Недропользование | 6.1 | - осуществление геологических изысканий; - добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; - размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; - размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча недр происходит на межселенной территории | - минимальные размеры земельного участка и параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| Энергетика | 6.7 | - размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); - размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Коммунальное обслуживание» | - минимальные размеры земельного участка и параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| Связь | 6.8 | - размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Коммунальное обслуживание» | - минимальные размеры земельного участка и параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| Склады | 6.9 | - размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | - минимальные размеры земельного участка и параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| Складские площадки | 6.9.1 | - временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
| Общественное питание | 4.6 | - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | - минимальные размеры земельного участка объектов общественного питания – до 100 мест – 2000 кв.м; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - предельное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки земельного участка – 50 % |
| Магазины | 4.4 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | - минимальные размеры земельного участка объектов торгового назначения – 200 кв. м; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - предельное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки земельного участка – 50 % |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | - размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; - размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | - минимальные размеры земельного участка и параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 10 м; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Служебные гаражи | 4.9 | - размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м; - предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Благоустройство территории | 12.0.2 | - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м; - предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | - размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; - размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установления; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Хранение автотранспорта | 2.7.1 | - размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 | - предельные размеры земельных участков – устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории; - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м; - предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |

### Статья 17. Градостроительные регламенты для зон инженерной инфраструктуры

Виды разрешенного использования земельного участка приведены в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для зон инженерной инфраструктуры представлены в таблице 5

Таблица 5

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для зон инженерной инфраструктуры

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Код | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Зона инженерной инфраструктуры – И |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных подстанций , газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением коммунальных услуг) | - минимальные и максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| Связь | 6.8 | - размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Коммунальное обслуживание» | - минимальные размеры земельного участка и параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| Условно разрешенные виды использования – не устанавливаются |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования – не устанавливаются |  |  |  |

### Статья 18. Градостроительные регламенты для зон транспортной инфраструктуры

Виды разрешенного использования земельного участка приведены в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для зон транспортной инфраструктуры представлены в таблице 6

Таблица 6

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зон транспортной инфраструктуры

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Код | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Зона транспортной инфраструктуры – Т |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Автомобильный транспорт | 7.2 | - размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; - размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; - оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршрут | - минимальные размеры земельного участка и параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | - размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; - размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | - минимальные размеры земельного участка и параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 10 м; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Объекты придорожного сервиса | 4.9.1 | - размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); - размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; - предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; - размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса | - минимальные размеры земельного участка и параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | - Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; - размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | - минимальные размеры земельного участка и параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| Условно разрешенные виды использования – не устанавливаются |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Обслуживание автотранспорта | 4.9 | - размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м; - предельная высота объекта – 3 м; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |

### Статья 19. Градостроительные регламенты для рекреационных зон

Виды разрешенного использования земельного участка приведены в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для рекреационных зон представлены в таблице 7

Таблица 7

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для рекреационных зон

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Код | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Рекреационная зона – Р |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Отдых (рекреация) | 5.0 | - обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; - создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них | - минимальные размеры земельного участка и параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| Спорт | 5.1 | - размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 – 5.1.7 | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - максимальное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки земельного участка – 70 % |
| Охота и рыбалка | 5.3 | - обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | - размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - максимальное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки земельного участка – 70 % |
| Природно-познавательный туризм | 5.2 | - размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; - осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Курортная деятельность | 9.2 | - Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы и условия, которые используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта | - минимальные и максимальные размеры земельного участка и параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м; - максимальная высота здания (этажность) – 3 этажа; Предельную максимальную высоту зданий, строений, сооружений определять при проектировании; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 % |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
| Общественное питание | 4.6 | - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - максимальное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки земельного участка – 80 % |
| Благоустройство территории | 12.0.2 | - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м. - предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Вспомогательные виды разрешенного использования – не устанавливаются |  |  |  |

### Статья 20. Градостроительные регламенты для зон сельскохозяйственного использования

Виды разрешенного использования земельного участка приведены в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для зон сельскохозяйственного использования представлены в таблице 8

Таблица 8

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для зон сельскохозяйственного использования

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Код | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Зона сельскохозяйственного назначения - Сх1 |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 1.2 | - осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур | - |
| Для ведения личного подсобного хозяйства | 2.2 | - размещение жилого дома, не предназначенного для разделения на квартиры (дома пригодные для постоянного проживания с высотой не выше трех надземных этажей); - производство сельскохозяйственной продукции; - размещения гаража и иных вспомогательных сооружений; - содержание сельскохозяйственных животных | - минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м; - максимальные размеры земельного участка – 4000 кв.м; - минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до соседнего участка – 4 м; - минимальное расстояние от прочих построек (гаражей и др.) до соседнего участка – 1 м; - максимальная высота ограждения земельного участка – 1,8 м; - максимальная высота индивидуальных гаражей и подсобных зданий – 5 м (1 этаж); - максимальный процент застройки земельного участка – 30 %; - минимальные отступы от красных линий проездов – 3 м |
| Растениеводство | 1.1 | - осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур. - содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 – 1.6 | - минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению; - максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома - не подлежат установлению; - минимальные отступы от красных линий улиц - не подлежат установлению; - предельное количество этажей – не подлежит установлению; - максимальная высота подсобных строений – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Овощеводство | 1.3 | - осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц | - минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению; - максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - минимальный отступ от границ участка – 1 м; - минимальный отступ от красной линии – 5 м; - максимальная высота здания (этажность) - максимальная высота здания – 12 м; - максимальный процент застройки земельного участка – 60 %; - иные показатели: - устройство ограждений земельных участков – допускается по периметру участка |
| Садоводство | 1.5 | - осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур | - минимальные размеры земельного участка – 100 кв. м; - максимальные размеры земельного участка – 2500 кв. м; - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объекта индивидуального жилищного строительства, садового дома, других построек (за исключением индивидуального гаража) за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений от объекта индивидуального жилищного строительства и (или) садового дома до красной линии геонима или границы земельного участка со стороны геонима (в случае отсутствия утвержденных красных линий) – 5 м; - минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объекта индивидуального жилищного строительства, садового дома, других построек (за исключением индивидуального гаража) за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений от объекта индивидуального жилищного строительства и (или) садового дома до красной линии проезда или границы земельного участка со стороны проезда (в случае отсутствия утвержденных красных линий) – 3 м; - минимальное расстояние от других построек (за исключением объекта индивидуального жилищного строительства) до границы смежного земельного участка – 1 м; - минимальное расстояние от границ соседнего земельного участка до объекта индивидуального жилищного строительства и (или) садового дома – 3 м; - предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей объекта индивидуального жилищного строительства и (или) садового дома – 3; - максимальное количество этажей бани – 2; - максимальное количество этажей вспомогательных построек (кроме бани) – 1; - максимальная высота объекта индивидуального жилищного строительства и (или) садового дома – 14 м; - максимальная высота гостевого дома и бани – 8 м; - максимальная количество высота вспомогательных построек (кроме гостевого дома и бани) – 4 м; - максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 60 %; - минимальный процент застройки земельного участка – 10 %; - иные показатели: - минимальные отступы капитальных площадок общего пользования различного назначения от жилых домов и общественных зданий со стороны окон: - для хозяйственных целей – 20 м; - максимальная высота оград между соседними участками - ограждение, устанавливаемое на границе с соседним земельным участком, должно быть сетчатым или решетчатым с целью минимального затенения территории соседнего участка и иметь высоту до 2,2 м; - максимальная высота оград вдоль улиц: - со стороны улиц допускается глухие ограждения высотой не более 2,0 м; - ограждения палисадника должны быть прозрачными иметь высоту не более 1,5 м; - характер ограждений должен быть единообразным как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы |
| Животноводство | 1.7 | - осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. - содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 – 1.11, 1.15, 1.19, 1.20 | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению и определяются на основании требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил, требований градостроительного и земельного законодательства; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - минимальный отступ от границ участка – 1 м; - минимальный отступ от красной линии – 5 м; - максимальная высота здания (этажность): - максимальная высота здания – 12 м; - максимальный процент застройки земельного участка – 60 %; - иные показатели |
| Скотоводство | 1.8 | - осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); - сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; - разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | - предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению; - максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - минимальный отступ от границ участка – 1 м; - минимальный отступ от красной линии – 5 м; - максимальная высота здания (этажность) - максимальная высота здания – 12 м; - максимальный процент застройки земельного участка – 60 %; - иные показатели: - устройство ограждений земельных участков – допускается по периметру участка |
| Сенокошение | 1.9 | - кошение трав, сбор и заготовка сена | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Выпас сельскохозяйственных животных | 1.20 | - выпас сельскохозяйственных животных | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Условно разрешенные виды использования – не устанавливаются |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных подстанций , газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением коммунальных услуг) | - минимальные и максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий – Сх2 |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 | - размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции | - минимальные и максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 | - размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства | - минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению; - максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению. - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - минимальный отступ от границ участка – 1 м; - минимальный отступ от красной линии – 5 м; - максимальная высота здания (этажность): - максимальная высота здания – 12 м; - максимальный процент застройки земельного участка – 60 %; - иные показатели: - устройство ограждений земельных участков – допускается по периметру участка |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | - размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, канализаций) | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Условно разрешенные виды использования – не устанавливаются |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Для ведения личного подсобного хозяйства | 2.2 | - размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; - содержание сельскохозяйственных животных | - минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м; - максимальные размеры земельного участка – 4000 кв.м; - минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до соседнего участка – 4 м; - минимальное расстояние от прочих построек (гаражей и др.) до соседнего участка – 1 м; - максимальная высота ограждения земельного участка – 1,8 м; - максимальная высота индивидуальных гаражей и подсобных зданий – 5 м (1 этаж); - максимальный процент застройки земельного участка – 30 %; - минимальные отступы от красных линий проездов – 3 м |

### Статья 21. Градостроительные регламенты для зон специального назначения

Виды разрешенного использования земельного участка приведены в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для зон специального назначения представлены в таблице 9

Таблица 9

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для зон специального назначения

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Код | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Зона кладбищ – Сп1 |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Ритуальная деятельность | 12.1 | - размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; - размещение соответствующих культовых сооружений | - минимальные размеры земельного участка и параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| Религиозное использование | 3.7 | - размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 – 3.7.2 | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - предельная высота объекта – 30 м; - максимальный процент застройки земельного участка – 50 % |
| Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | - размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальная высота объекта – 30 м; - максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 % |
| Религиозное управление и образование | 3.7.2 | - размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Условно разрешенные виды использования – не устанавливаются |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Обслуживание автотранспорта | 4.9 | - размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м; - предельная высота объекта – 3 м; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| Зона складирования и захоронения отходов – Сп1 |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Специальная деятельность | 12.2 | - размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки) | - минимальные размеры земельного участка и параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| Условно разрешенные виды использования – не устанавливаются |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования – не устанавливаются |  |  |  |

## ГЛАВА 5. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ЗОНЕ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ И ВОДООХРАННЫХ ЗОНАХ

### Статья 22. Перечень зон с особыми условиями использования земельных участков и объектов капитального строительства по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности

- Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций;

- Придорожная полоса;

- Охранные зоны инженерных коммуникаций;

- Водоохранная зона;

- Прибрежная защитная полоса;

- Зона санитарной охраны источников водоснабжения I пояса;

- Зона особо охраняемых природных территорий;

- Зона подтопления;

- Охранная зона объектов культурного наследия.

- Статья 22.1. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

- СНиП 2.07.01-89*, п. 7.8 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 42-01-2002. «Газораспределительные системы».

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны.

Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая расчетная санитарно-защитная зона, и после подтверждения расчетных параметров данными натурных исследований и измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается размер санитарно-защитной зоны. Оценка риска для здоровья населения проводится для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса), в состав которых входят объекты I и II классов опасности.

Для промышленных объектов и производств, входящих в состав промышленных зон, промышленный узлов (комплексов) санитарно-защитная зона может быть установлена индивидуально для каждого объекта.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

- Статья 22.2. Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими документами:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

- Статья 22.3. Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими документами:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.05.06-85*, пп. 3.16.3.17 (Магистральные трубопроводы);

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (с изменениями на 15 ноября 2018 года) (Приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 года N 328н).

Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок, создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения). Рекомендуемые минимальные размеры санитарных разрывов принимаются согласно СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

В границах коридоров ЛЭП допускается проведение работ по озеленению и благоустройству территории; сохранение существующих жилых, общественных зданий и приусадебных участков при условии проведения мероприятий по снижению напряженности электрического поля; размещение площадок для временного хранения автотранспорта, прокладка инженерных сетей.

В границах коридоров ЛЭП запрещается:

- новое строительство жилых, общественных и производственных зданий;

- предоставление земель под дачные и садово-огороднические участки;

- размещение новых сооружений и площадок для остановок всех видов общественного транспорта;

- производство работ с огнеопасными, горючими и горюче-смазочными материалами, выполнение ремонта машин и механизмов;

- размещение площадок спортивных, игровых, для отдыха.

- Статья 22.4. Придорожная полоса

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

- Статья 22.5. Охранные зоны инженерных коммуникаций

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими документами:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.05.06-85*, пп. 3. 16. 3 .17 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (с изменениями на 15 ноября 2018 года) (Приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 года N 328н);

- «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденные постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160;

- «Правила охраны магистральных трубопроводов", утвержденные постановлением Госгортехнадзора России   от 22.04.92 г. N 9.

- Статья 22.6. Водоохранная зона

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;

- СНиП 2.07.01-89*, п.9.3* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

Водоохранные зоны выделяются в целях:

- предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод;

- предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов;

- сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира.

Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в водоохранных зонах водных объектов, устанавливаются:

- виды запрещенного использования;

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами управления, использования и охраны водного фонда уполномоченных государственных органов с использованием процедур публичных слушаний.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

- Статья 22.7 Прибрежная защитная полоса

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 1996 года № 1404 «Об утверждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах»;

- СНиП 2.07.01-89*, п.9.3* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

В границах прибрежных защитных полос, наряду с выше указанными ограничениями для водоохранных зон, запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях поселений при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

- Статья 22.8. Зона санитарной охраны источников водоснабжения I пояса

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими документами:

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года №74-ФЗ;

- Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.2.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны запрещается:

- проведение авиационно-химических работ;

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, тракторов и других машин и механизмов;

- размещение стоянок транспортных средств;

- проведение рубок лесных насаждений.

- Статья 22.9. Зона подтопления

В зоне подтопления запрещаются индивидуально-жилищного строительство, а также строительство объектов капитального и не капитального строительства.

Защита от подтопления должна включать в себя:

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

- водоотведение;

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП 2.06.15-85 понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности: стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений - не менее 1 м. На территории микрорайонов минимальную толщину слоя минеральных грунтов следует принимать равной 1 м; на проезжих частях улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта.

- Статья 22.10. Зона охраны объектов культурного наследия

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.