ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «АРГАДА»

КУРУМКАНСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

2024 г.

| # СОДЕРЖАНИЕ |  |
| --- | --- |
| # РАЗДЕЛ II. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ | # 3 |
| # РАЗДЕЛ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ | # 4 |
| # Глава 4. Градостроительные регламенты в части видов и параметров разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | # 4 |
| # Статья 13. Перечень территориальных зон | # 4 |
| # Статья 14. Градостроительные регламенты для жилых зон | # 5 |
| Статья 15. Градостроительные регламенты для общественно-деловых зон | 17 |
| Статья 16. Градостроительные регламенты для производственных зон | 40 |
| Статья 17. Градостроительные регламенты для зон инженерной инфраструктуры | 46 |
| Статья 18. Градостроительные регламенты для зон транспортной инфраструктуры | 47 |
| Статья 19. Градостроительные регламенты для рекреационных зон | 50 |
| Статья 20. Градостроительные регламенты для зон сельскохозяйственного использования | 52 |
| Статья 21. Градостроительные регламенты для зон специального назначения | 60 |
| # Глава 5. Градостроительные регламенты в части ограничений использования территорий | # 63 |

# Раздел II. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

Карта градостроительного зонирования МО СП «Аргада» М 1:60000

# РАЗДЕЛ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

## ГЛАВА 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ И ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

### Статья 13. Перечень территориальных зон

На Карте градостроительного зонирования МО СП «Аргада» устанавливаются следующие виды территориальных зон, на которые распространяется действие градостроительных регламентов:

В соответствии с п.7 ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.

Жилые зоны:

- Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1);

Общественно-деловые зоны:

- Многофункциональная общественно-деловая зона (Од1);

- Зона специализированной общественной застройки (Од2);

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур:

- Производственная зона (П);

- Зона инженерной инфраструктуры (И);

- Зона транспортной инфраструктуры (Т);

Зоны сельскохозяйственного использования:

- Зона сельскохозяйственного назначения (Сх1);

- Зона сельскохозяйственного использования (Сх2);

Зоны рекреационного назначения:

- Рекреационная зона (Р);

Зоны специального назначения:

- Зона кладбищ (Сн1);

- Зона складирования и захоронения отходов (Сн2);

Территории, неподлежащие регламентированию:

- Земли лесного фонда;

- Земли водного фонда;

- Территории общего пользования;

### Статья 14. Градостроительные регламенты для жилых зон

Виды разрешенного использования земельного участка приведены в соответствии с Приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для жилых зон представлены в таблице 1.

Таблица 1

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для жилых зон

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Код | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами – Ж1 |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | - размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); - выращивание сельскохозяйственных культур; - размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек | - минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м; - максимальные размеры земельного участка – 2500 кв. м; - минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома – 3 м; - минимальные отступы от красных линий улиц – 5 м; - минимальные отступы от красных линий проездов – 3 м; - минимальное расстояние от границ соседнего земельного участка до основного строения (жилого дома) – 3 м; - максимальная высота ограждения земельного участка – 1,8 м; - предельное количество этажей – 2; - предельная высота зданий с мансардным завершением до конька скатной кровли –14 м; - максимальный процент застройки земельного участка – 50 % |
| Для ведения личного подсобного хозяйства | 2.2 | - размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); - производство сельскохозяйственной продукции; - размещения гаража и иных вспомогательных сооружений; - содержание сельскохозяйственных животных | - минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м; - максимальные размеры земельного участка – 4000 кв.м; - минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до соседнего участка – 4 м; - минимальное расстояние от прочих построек (гаражей и др.) до соседнего участка – 1 м; - максимальная высота ограждения земельного участка – 1,8 м; - максимальная высота индивидуальных гаражей и подсобных зданий – 5 м (1 этаж); - максимальный процент застройки земельного участка – 30 %; - минимальные отступы от красных линий проездов – 3 м |
| Блокированная жилая застройка | 2.3 | - блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; - разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; - размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; - обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | - минимальные размеры земельного участка – 800 кв. м; - максимальные размеры земельного участка – 2500 кв. м; - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка до объекта жилищного строительства – 3 м; - минимальные отступы от красных линий улиц – 5 м.; - отступ застройки от красной линии улицы – 3 м (для всех видов объектов капитального строительства). В районах усадебной застройки, жилые дома могут размещаться по красной линии жилых улиц в соответствии со сложившимися местными традициями. - отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки: - до основного строения – 3 м; - до постройки для содержания скота и птицы – 4 м; - до других хозяйственных и прочих строений – 1 м; - до открытой стоянки – 1 м; - до отдельно стоящего гаража – 1 м; - до стволов высокорослых деревьев – 4 м; - до стволов среднерослых деревьев – 2 м; - до кустарника – 1 м; - вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается; - допускается блокировка хозяйственных построек на смежных участках по взаимному согласию собственников земельных участков; - расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м; - минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка со стороны заднего двора – 6 м; - предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей объекта индивидуального жилищного строительства – 3; - максимальная высота зданий, строений, сооружений – для всех основных строений количество надземных этажей – до двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа, и высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 9,6 м; до конька скатной кровли – не более 13,6 м; - для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; до конька скатной кровли – не более 7 м; - максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 60 %; - минимальный процент застройки земельного участка – 10; - иные показатели: - минимальные отступы капитальных площадок общего пользования различного назначения от жилых домов и общественных зданий со стороны окон: - для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12 м; - для отдыха взрослого населения – 10 м; - для занятий физкультурой в зависимости от шумовых характеристик – 10-40 м; - для хозяйственных целей – 20 м; - для выгула собак – 40 м; - максимальная высота оград между соседними участками – ограждение, устанавливаемое на границе с соседним земельным участком, должно быть сетчатым или решетчатым с целью минимального затенения территории соседнего участка и иметь высоту до 2,2 м; - максимальная высота оград вдоль улиц: - со стороны улиц допускается глухие ограждения высотой не более 2,0 м; - ограждения палисадника должны быть прозрачными иметь высоту не более 1,5 м; - характер ограждений должен быть единообразным как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы; - устройство ограждений между участками многоквартирных домов, нежилых зданий и сооружений (кроме дошкольных образовательных учреждений) – не допускается; - максимальная высота ограждений дошкольных образовательных учреждений – 1,5 м |
| Обслуживание жилой застройки | 2.7 | - размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Общественное использование объектов капитального строительства | 3.0 | - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1 - 3.10.2 | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | - размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | - размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | - размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | - |
| Благоустройство территории | 12.0.2 | - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м; - предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
| Бытовое обслуживание | 3.3 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | - максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; - минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3 м; - от красной линии со стороны улицы – 3 м; - от стен зданий с окнами – 6 м; - предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальная высота до конька – 20 м; - максимальное количество этажей – 4; - максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 65 % |
| Культурное развитие | 3.6 | - размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 | - максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; - минимальный размер земельного участка – 40 кв. м; - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м; - предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальная высота до конька – 16 м; - максимальное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 60 %; - иные показатели: - высота ограждения земельных участков не более – 1,8 м; - высота ограждения палисадника не более – 1,5 |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | - размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - максимальное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки земельного участка – 70 % |
| Парки культуры и отдыха | 3.6.2 | - размещение парков культуры и отдыха | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Хранение автотранспорта | 2.7.1 | - размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | - предельные размеры земельных участков – устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории; - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м; - предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Ведение огородничества | 13.1 | - осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур | - минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению; - максимальные размеры земельного участка – 400 кв.м; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - минимальный отступ от границ участка – 1 м; - минимальный отступ от красной линии – 5 м; - максимальная высота здания (этажность): - максимальная высота здания – 12 м; - максимальный процент застройки земельного участка – 60 %; - иные показатели: - устройство ограждений земельных участков – допускается по периметру участка |
| Ведение садоводства | 13.2 | - осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд | - минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению; - максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - минимальный отступ от границ участка – 1 м; - минимальный отступ от красной линии – 5 м; - максимальная высота здания (этажность): - максимальная высота здания – 12 м; - максимальный процент застройки земельного участка – 60 %; - иные показатели: - устройство ограждений земельных участков – допускается по периметру участка |
| Магазины | 4.4 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | - минимальные размеры земельного участка объектов торгового назначения – 200 кв.м. - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - предельное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки земельного участка – 50 % |
| Связь | 6.8 | - размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Коммунальное обслуживание» | - минимальные размеры земельного участка и параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Служебные гаражи | 4.9 | - размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м; - предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | - размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | - максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; - минимальный размер земельного участка – 40 кв. м; - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м; - предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальная высота до конька – 16 м; - максимальное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80 %; - иные показатели: - высота ограждения земельных участков не более – 1,8 м; - высота ограждения палисадника не более – 1,5 м |
| Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | - размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) | - максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; - минимальный размер земельного участка – 40 кв. м; - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м; - предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальная высота до конька – 16 м; - максимальное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80 %; - иные показатели: - высота ограждения земельных участков не более – 1,8 м; - высота ограждения палисадника не более – 1,5 |

### Статья 15. Градостроительные регламенты для общественно-деловых зон

Виды разрешенного использования земельного участка приведены в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для общественно-деловых зон представлены в таблице 2.

Таблица 2

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для общественно-деловых зон

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Код | Описание вида разрешенного использования земельного участка |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 2. Многофункциональная общественно-деловая зона – Од1 |  |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |
| Деловое управление | 4.1 | - размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | - для объектов административно-делового назначения минимальные размеры земельного участка – 700 кв. м; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - предельное количество этажей – 4; - максимальный процент застройки земельного участка – 70 % |  |
| Банковская и страховая деятельность | 4.5 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги |  |  |
| Общественное управление | 3.8 | - размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 |  |  |
| Социальное обслуживание | 3.2 | - размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 | - минимальные размеры земельного участка – 700 кв. м; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - предельное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки земельного участка – 50 % |  |
| Общественное использование объектов капитального строительства | 3.0 | - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1 – 3.10.2 | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению. - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | - размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению. - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка не подлежит установлению |  |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | - размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | - размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению. - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | - размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Оказания услуг связи | 3.2.3 | - размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Общежития | 3.2.4 | - размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Бытовое обслуживание | 3.3 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | - максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; - минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3 м; - от красной линии со стороны улицы – 3 м; - от стен зданий с окнами – 6 м; - предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальная высота до конька – 20 м; - максимальное количество этажей – 4; - максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 65 % |  |
| Здравоохранение | 3.4 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 – 3.4.2 | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Медицинские организации особого назначения | 3.4.3 | - размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги) | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Образование и просвещение | 3.5 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 – 3.5.2 | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | - размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - максимальное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки земельного участка – 70 % |  |
| Парки культуры и отдыха | 3.6.2 | - размещение парков культуры и отдыха | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Цирки и зверинцы | 3.6.3 | - размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Религиозное использование | 3.7 | - размещение зданий и сооружений религиозного использования; - содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 – 3.7.2 | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | - размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальная высота объекта – 30 м; - максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 % |  |
| Религиозное управление и образование | 3.7.2 | - размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | - размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) | - минимальные размеры земельного участка – 200 кв. м; - максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка – 6 м; - предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 4; - максимальная высота – 30 м; - максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 75 % |  |
| Благоустройство территории | 12.0.2 | - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м; - предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |
| Общественное питание | 4.6 | - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | - минимальные размеры земельного участка объектов общественного питания – до 100 мест – 2000 кв.м; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - предельное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки земельного участка – 50 % |  |
| Магазины | 4.4 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. | - минимальные размеры земельного участка объектов торгового назначения – 200 кв. м; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - предельное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки земельного участка – 50 % |  |
| Гостиничное обслуживание | 4.7 | - размещение гостиниц | - минимальные размеры земельного участка – 55 кв. м, на 1 место; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - предельное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Развлечения | 4.8 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3 | - минимальные размеры земельного участка – 700 кв. м; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - предельное количество этажей – 4; - максимальный процент застройки земельного участка – 50 % |  |
| Рынки | 4.3 | - размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; - размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | - минимальные размеры земельного участка объектов торгового назначения – 200 кв. м; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - предельное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки земельного участка – 50 % |  |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | - размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; - размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | - минимальные размеры земельного участка и параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 10 м; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Предпринимательство | 4.0 | - размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1 – 4.10 | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 | - размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8 – 4.8.2; - размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | - максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; - минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3 м; - от красной линии со стороны улицы – 3 м; - от стен зданий с окнами – 6 м; - предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальная высота до конька – 20 м; - максимальное количество этажей – 4; - максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 65 % |  |
| Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | - размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - максимальное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки земельного участка – 70 % |  |
| Проведение азартных игр | 4.8.2 | - размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению. - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению. - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Проведение азартных игр в игорных зонах | 4.8.3 | - размещение зданий и сооружений в игорных зонах, где допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Служебные гаражи | 4.9 | - размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м; - предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 | - размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 – 4.9.1.4 | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта; - минимальные отступы от границ земельных участков – 1 м; - максимальная высота здания (этажность): - максимальная высота зданий 15 м; - максимальная высота сооружений 35 м; - максимальный процент застройки земельного участка – 80 % |  |
| Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | - размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - минимальные отступы от границ земельных участков – 1 м; - максимальная высота здания (этажность) - максимальная высота зданий 15 м; - максимальная высота сооружений 35 м; - максимальный процент застройки земельного участка – 80 % |  |
| Обеспечение дорожного отдыха | 4.9.1.2 | - размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | - размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | - размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | - размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Туристическое обслуживание | 5.2.1 | - размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению; - размещение детских лагерей | - предельные размеры земельных участков – не подлежат установлению; - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м; - предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – не более 1; - максимальная высота зданий – 3 м; - максимальный процент застройки в границах земельного участка: - процент застройки определяется на стадии проектирования в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации, но не более 40 %; - иные показатели: - площадь территорий, предназначенных для организации проездов и хранения транспортных средств – не менее 25 % от площади земельного участка; - минимальный процент озеленения территории парка, сквера, сада – 65 % |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |
| Служебные гаражи | 4.9 | - размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м; - предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 | - минимальные и максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Отдых (рекреация) | 5.0 | - обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; - создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 – 5.5 | - минимальные размеры земельного участка и параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | - размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) | - предельные размеры земельных участков: - максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; - минимальный размер земельного участка – 40 кв. м; - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м; - предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальная высота до конька – 16 м; - максимальное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80 %; - иные показатели: - высота ограждения земельных участков не более – 1,8 м; - высота ограждение палисадника не более – 1,5 м |  |
| Зона специализированной общественной застройки – Од2 |  |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | - для объектов дошкольного образования минимальные размеры земельного участка для отдельно стоящего объекта: - при вместимости до 100 мест – 40 кв. м на 1 чел.; - при вместимости свыше 100 мест – 35 кв. м, на 1 чел. - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - минимальный отступ от красной линии – 25 м; - предельное количество этажей – 2; - максимальный процент застройки земельного участка – 20 % |  |
|  |  |  | - для объектов общеобразовательного назначения минимальные размеры земельного участка при вместимости: - до 400 мест – 50 кв. м, на 1 чел.; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - минимальный отступ от красной линии – 25 м; - предельное количество этажей – 4; - максимальный процент застройки земельного участка – 40 % |  |
| Социальное обслуживание | 3.2 | - размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 | - минимальные размеры земельного участка – 700 кв. м; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - предельное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки земельного участка – 50 % |  |
| Культурное развитие | 3.6 | - размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м; - предельное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки земельного участка – 50 % |  |
| Общественное управление | 3.8 | - размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 | - для объектов административно-делового назначения минимальные размеры земельного участка – 700 кв. м; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - предельное количество этажей – 4; - максимальный процент застройки земельного участка – 80 % |  |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | - минимальные размеры земельного участка: - аптеки и стоматологические кабинеты – 500 кв. м; - поликлиники – 3000 кв. м; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м; - предельное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки земельного участка – 50 % |  |
| Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); - размещение станций скорой помощи; - размещение площадок санитарной авиации | - минимальные размеры земельного участка – 3000 кв. м; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - предельное количество этажей – 4; - максимальный процент застройки земельного участка – 50 % |  |
| Спорт | 5.1 | - размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - предельное количество этажей – 4; - максимальный процент застройки земельного участка – 50 % |  |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | - размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; - размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | - минимальные размеры земельного участка и параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 10 м; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Образование и просвещение | 3.5 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 – 3.5.2 | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | - размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - максимальное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки земельного участка – 70 % |  |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |
| Общественное питание | 4.6 | - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | - минимальные размеры земельного участка объектов общественного питания – до 100 мест – 2000 кв. м; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - предельное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки земельного участка – 50 % |  |
| Магазины | 4.4 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | - минимальные размеры земельного участка объектов торгового назначения – 200 кв. м; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - предельное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки земельного участка – 50 % |  |
| Гостиничное обслуживание | 4.7 | - размещение гостиниц | - минимальные размеры земельного участка – 55 кв. м, на 1 место; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - предельное количество этажей – 4; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Религиозное использование | 3.7 | - размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - предельная высота объекта – 30 м; - максимальный процент застройки земельного участка – 50 % |  |
| Связь | 6.8 | - размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | - минимальные размеры земельного участка и параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Парки культуры и отдыха | 3.6.2 | - размещение парков культуры и отдыха | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Цирки и зверинцы | 3.6.3 | - размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | - размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | - размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) | - максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; - минимальный размер земельного участка – 40 кв. м; - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м; - предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальная высота до конька – 16 м; - максимальное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80 %; - иные показатели: - высота ограждения земельных участков не более – 1,8 м; - высота ограждение палисадника не более – 1,5 м |  |
| Служебные гаражи | 4.9 | - размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м; - предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Отдых (рекреация) | 5.0 | - обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; - создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них; Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 – 5.5 | - минимальные размеры земельного участка и параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | - размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 | - минимальные и максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |  |

### Статья 16. Градостроительные регламенты для производственных зон

Виды разрешенного использования земельного участка приведены в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для производственных зон представлены в таблице 3.

Таблица 3

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для производственных зон

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Код | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Производственная зона – П |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | - размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 | - минимальные и максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| Производственная деятельность | 6.0 | - размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом | - минимальные размеры земельного участка и параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| Недропользование | 6.1 | - осуществление геологических изысканий; - добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; - размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; - размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча недр происходит на межселенной территории | - минимальные размеры земельного участка и параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| Энергетика | 6.7 | - размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); - размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 | - минимальные размеры земельного участка и параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| Связь | 6.8 | - размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | - минимальные размеры земельного участка и параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| Склады | 6.9 | - размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | - минимальные размеры земельного участка и параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| Складские площадки | 6.9.1 | - временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
| Общественное питание | 4.6 | - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | - минимальные размеры земельного участка объектов общественного питания – до 100 мест – 2000 кв.м; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - предельное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки земельного участка – 50 % |
| Магазины | 4.4 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | - минимальные размеры земельного участка объектов торгового назначения – 200 кв. м; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - предельное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки земельного участка – 50 % |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | - размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; - размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | - минимальные размеры земельного участка и параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 10 м; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Служебные гаражи | 4.9 | - размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м; - предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Благоустройство территории | 12.0.2 | - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м; - предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | - размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; - размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установления; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Хранение автотранспорта | 2.7.1 | - размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | - предельные размеры земельных участков – устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории; - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м; - предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |

### Статья 17. Градостроительные регламенты для зон инженерной инфраструктуры

Виды разрешенного использования земельного участка приведены в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для зон инженерной инфраструктуры представлены в таблице 5.

Таблица 5

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для зон инженерной инфраструктуры

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Код | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Зона инженерной инфраструктуры – И |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | - Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 | - минимальные и максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| Связь | 6.8 | - размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | - минимальные размеры земельного участка и параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| Условно разрешенные виды использования – не устанавливаются |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования – не устанавливаются |  |  |  |

### Статья 18. Градостроительные регламенты для зон транспортной инфраструктуры

Виды разрешенного использования земельного участка приведены в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для зон транспортной инфраструктуры представлены в таблице 6.

Таблица 6

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зон транспортной инфраструктуры

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Код | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Зона транспортной инфраструктуры – Т |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Автомобильный транспорт | 7.2 | - Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3 | - минимальные размеры земельного участка и параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | - размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; - размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | - минимальные размеры земельного участка и параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 10 м; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 | - размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 | - минимальные размеры земельного участка и параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | - размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; - размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | - минимальные размеры земельного участка и параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| Условно разрешенные виды использования – не устанавливаются |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Служебные гаражи | 4.9 | - размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м; - предельная высота объекта – 3 м; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |

### Статья 19. Градостроительные регламенты для рекреационных зон

Виды разрешенного использования земельного участка приведены в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для рекреационных зон представлены в таблице 7.

Таблица 7

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для рекреационных зон

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Код | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Рекреационная зона – Р |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Отдых (рекреация) | 5.0 | - обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; - создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 | - минимальные размеры земельного участка и параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| Спорт | 5.1 | - размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 – 5.1.7 | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - максимальное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки земельного участка – 70 % |
| Охота и рыбалка | 5.3 | - обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | - размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - максимальное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки земельного участка – 70 % |
| Природно-познавательный туризм | 5.2 | - размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; - осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
| Общественное питание | 4.6 | - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - максимальное количество этажей – 3; - максимальный процент застройки земельного участка – 80 % |
| Благоустройство территории | 12.0.2 | - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м. - предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Вспомогательные виды разрешенного использования – не устанавливаются |  |  |  |

### Статья 20. Градостроительные регламенты для зон сельскохозяйственного использования

Виды разрешенного использования земельного участка приведены в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для зон сельскохозяйственного использования представлены в таблице 8.

Таблица 8

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для зон сельскохозяйственного использования

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Код | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Зона сельскохозяйственного назначения – Сх1 |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 | - размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции | - минимальные и максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 | - размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства | - минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению; - максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению. - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - минимальный отступ от границ участка – 1 м; - минимальный отступ от красной линии – 5 м; - максимальная высота здания (этажность): - максимальная высота здания – 12 м; - максимальный процент застройки земельного участка – 60 %; - иные показатели: - устройство ограждений земельных участков – допускается по периметру участка |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | - Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | - размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 | - предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Условно разрешенные виды использования – не устанавливаются |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 2.2 | - размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; - производство сельскохозяйственной продукции; - гаража и иных вспомогательных сооружений; - содержание сельскохозяйственных животных | - минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м; - максимальные размеры земельного участка – 4000 кв.м; - минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до соседнего участка – 4 м; - минимальное расстояние от прочих построек (гаражей и др.) до соседнего участка – 1 м; - максимальная высота ограждения земельного участка – 1,8 м; - максимальная высота индивидуальных гаражей и подсобных зданий – 5 м (1 этаж); - максимальный процент застройки земельного участка – 30 %; - минимальные отступы от красных линий проездов – 3 м |
| Зона сельскохозяйственного использования – Сх2 |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Растениеводство | 1.1 | - осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур. - содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 – 1.6 | - минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению; - максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома - не подлежат установлению; - минимальные отступы от красных линий улиц - не подлежат установлению; - предельное количество этажей – не подлежит установлению; - максимальная высота подсобных строений – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 1.2 | - осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур |  |
| Овощеводство | 1.3 | - осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц |  |
| Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | 1.4 | - осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур |  |
| Выращивание льна и конопли | 1.6 | - осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли |  |
| Животноводство | 1.7 | - осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. - содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 – 1.11, 1.15, 1.19, 1.20 |  |
| Скотоводство | 1.8 | - осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); - сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; - разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) |  |
| Звероводство | 1.9 | - осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей; - размещений зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; - разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) |  |
| Птицеводство | 1.10 | - осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; - размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства; - разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) |  |
| Свиноводство | 1.11 | - осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней; - размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; - разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) |  |
| Сенокошение | 1.9 | - кошение трав, сбор и заготовка сена |  |
| Пчеловодство | 1.12 | - осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; - размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; - размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства |  |
| Рыбоводство | 1.13 | - осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); - размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры) |  |
| Научное обеспечение сельского хозяйства | 1.14 | - осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; - размещение коллекций генетических ресурсов растений |  |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 | - размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции |  |
| Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | 1.16 | - производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства |  |
| Питомники | 1.17 | - Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; - размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства |  |
| Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 | - размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства |  |
| Сенокошение | 1.19 | - кошение трав, сбор и заготовка сена |  |
| Выпас сельскохозяйственных животных | 1.20 | - выпас сельскохозяйственных животных |  |
| Условно разрешенные виды использования – не устанавливаются |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных подстанций , газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением коммунальных услуг) | - минимальные и максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |

### Статья 21. Градостроительные регламенты для зон специального назначения

Виды разрешенного использования земельного участка приведены в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для зон специального назначения представлены в таблице 9.

Таблица 9

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для зон специального назначения

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Код | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Зона кладбищ – Сн1 |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Ритуальная деятельность | 12.1 | - размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; - размещение соответствующих культовых сооружений; - осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения | - минимальные размеры земельного участка и параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| Религиозное использование | 3.7 | - размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 – 3.7.2 | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - предельная высота объекта – 30 м; - максимальный процент застройки земельного участка – 50 % |
| Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | - размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальная высота объекта – 30 м; - максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 % |
| Религиозное управление и образование | 3.7.2 | - размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Условно разрешенные виды использования – не устанавливаются |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Служебные гаражи | 4.9 | - размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м; - предельная высота объекта – 3 м; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| Зона складирования и захоронения отходов – Сн2 |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Специальная деятельность | 12.2 | - размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки) | - минимальные размеры земельного участка и параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| Условно разрешенные виды использования – не устанавливаются |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования – не устанавливаются |  |  |  |

## ГЛАВА 5. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

| Таблица 10. Перечень территорий и зон с особыми условиями использования территорий, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Зоны с особыми условиями использования территории | Реестровый номер (ЕГРН) | Ограничения |  |
| 1. | Особо охраняемая природная территория |  |  |  |
| 1.1 | Байкальская природная территория | 03:00-9.3 | Особый режим хозяйственной и иной деятельности в границах Байкальской природной территории применительно к буферной экологической зоне установлен ст. 5, 6 и 10 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» и предусматривает: - соблюдение принципов: а) приоритета видов деятельности, не приводящих к нарушению уникальной экологической системы озера Байкал и природных ландшафтов его водоохранной зоны; б) учёта комплексности воздействия хозяйственной и иной деятельности на уникальную экологическую систему озера Байкал; в) сбалансированности решения социально-экономических задач и задач охраны уникальной экологической системы озера Байкал на принципах устойчивого развития; г) обязательности государственной экологической экспертизы. - запрет или ограничение видов деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал: а) химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной площади, связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, использованием пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, размещением отходов производства и потребления; б) физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами допустимых значений, изменение стоков в озеро Байкал); в) биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием, разведением или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных экологической системе озера Байкал, в озере Байкал и водных объектах, имеющих постоянную или временную связь с озером Байкал. - запрет строительства новых хозяйственных объектов, реконструкция действующих хозяйственных объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации таких объектов. |  |
| 1.2 | Буферная экологическая зона Байкальской природной территории (часть границы на территории Республики Бурятия) | 03:00-9.5 |  |  |
| 2. | Зоны затопления, подтопления |  |  |  |
| 2.1 | Зона затопления | 03:11-6.1148 | Зона затопления территории у.Аргада, Курумканского района Республики Бурятия, затапливаемой водами р.Аргада при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности |  |
| 2.2 | Зона подтопления | 03:11-6.1149 | Зона подтопления на территории прилегающей к зоне затопления р.Аргада в у.Аргада,Курумканского района Республики Бурятия (территория сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м от поверхности) |  |
| 2.3 | Зона подтопления | 03:11-6.1150 | Зона подтопления на территории прилегающей к зоне затопления р.Аргада в у.Аргада, Курумканского района Республики Бурятия (территория слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м от поверхности) |  |
| 2.4 | Зона затопления | 03:11-6.1151 | Зона подтопления на территории прилегающей к зоне затопления р.Аргада в у.Аргада, Курумканского района Республики Бурятия (территория умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 м от поверхности) |  |
| 2.5 | Зона затопления | 03:11-6.1157 | Зона затопления территории у.Унэгэтэй, Курумканского района Республики Бурятия, затапливаемой водами р.Мургун при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности |  |
| 3. | Особо ценные земли (Особо ценные продуктивные сельскохозяйсвенные угодья) | 03:11-6.388 | В зонах с особыми условиями использования территории, на особо ценных продуктивные сельскохозяйственные угодья, которых для целей не связанных с ведением сельского хозяйства, согласно ст. 7 ФЗ «О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004 №172» перевод этих земель в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных: - с установлением или изменением черты населенных пунктов; - со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений (далее-линейные объекты) при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов; - с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов; - с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель. |  |
| 4. | Территория объекта культурного наследия |  | Деятельность в границах территорий объектов культурного наследия, осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 5.1, 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» |  |
| 4.1 | Границы территории объекта археологического наследия "Стоянка древнего человека (эпоха бронзы)" | 03:11-8.4 |  |  |
| 4.2 | Границы территории объекта археологического наследия "Остатки поселения человека железного века" | 03:11-8.5 |  |  |
| 4.3 | Границы территории объекта культурного наследия «Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны», расположенного по адресу: Республика Бурятия, Курумканский район, у. Аргада | 03:11-8.116 |  |  |
| 5. | Охранная зона инженерных коммуникаций | 03:11-6.1137 03:11-6.118 03:11-6.13 03:11-6.137 03:11-6.171 03:11-6.189 03:11-6.207 03:11-6.215 03:11-6.336 03:11-6.358 03:11-6.360 03:11-6.368 03:11-6.373 03:11-6.390 03:11-6.419 03:11-6.433 03:11-6.45 03:11-6.472 03:11-6.485 03:11-6.491 03:11-6.531 03:11-6.561 03:11-6.562 03:11-6.620 03:11-6.63 03:11-6.631 03:11-6.643 03:11-6.657 03:11-6.677 03:11-6.695 03:11-6.723 03:11-6.736 03:11-6.749 03:11-6.938 03:11-6.947 | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов эелектросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон» в охранных зонах в соответствии с п. 8 запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи). В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, в том числе, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов; з) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазанных материалов |  |
| 6. | Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации |  | На основании Постановления Правительства РФ №578 от 09.06.1995 г. "Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи РФ" в пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается: а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи. Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности: а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения; б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы; в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии); г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала; д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи; е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое). |  |
| 6.1 | Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона) под объектом "Магистральная кабельная линия абонентского доступа ВОЛС (Участок: УС АТС у.Аргада - Аргадинская врачебная амбулатория "Курумканская ЦРБ" ул. Хышиктуева, 5а) | 03:11-6.885 |  |  |
| 6.2 | Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона) под объектом "Магистральная кабельная линия абонентского доступа ВОЛС (Участок: УС АТС с. Могойто - РМ1 - УС АТС у. Аргада) | 03:11-6.887 |  |  |
| 6.3 | Охранная зона волоконно-оптической линии связи "Магистральная кабельная линия абонентского доступа", расположенная Бурятия Респ, Курумканский р-н, Аргада у, Ленина ул 14 | 03:11-6.965 |  |  |
| 7. | Зона с особыми условиями использования территории -зона ограничения застройки передающего радиотехнического объекта (станция цифрового наземного телерадиовещания"Аргада") | 03:11-6.613 |  | Санитарно-защитная зона (далее СЗЗ) и ЗОЗ не могут иметь статус селитебной территории, а также не могут использоваться для размещения площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т.п. СЗЗ и ЗОЗ или какая-либо их часть не могут рассматриваться как резервная территория ПРТО и использоваться для расширения промышленной площадки. СЗЗ не может рассматриваться как территория для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков. Расчетная зона ограничения застройки ПРТО (станция цифрового наземного телерадиовещания "Курумкан") (ЗОЗ), где уровень плотности потока энергии (ППЭ) превышает ПДУ для населения или ЗОЗ ПРТО с учетом работы всех передающих устройств на высотах 17-47 м (излучение по азимутам 0-360 град.), максимальная протяженность ЗОЗ в следующих направлениях: по азимуту 0 град. максимальная протяженность до 47,2 м на высоте 30 м; нижняя граница ЗОЗ на высоте 17 м протяженностью до 18 м, на высоте 24 м-30 м протяженностью с 18 м до 47.2 м; - по азимуту 45 град. максимальная протяженность до 43,6 м на высоте 31 м; нижняя граница ЗОЗ на высоте 17 м протяженностью до 17 м, на высоте 24 м-31 м протяженностью с 17 м до 43.6 м. |

Байкальская природная территория

Существенное влияние на особенности развития сельского поселения «Аргада» оказывает установленные распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 1641-р «Об утверждении границ Байкальской природной территории и ее экологических зон» на основании ст. 3 Федерального закона «Об охране озера Байкал» границы и режим буферной экологической зоны, в пределах которой находится вся территория сельского поселения «Аргада».

Особый режим хозяйственной и иной деятельности в границах Байкальской природной территории применительно к буферной экологической зоне установлен ст. 5, 6 и 10 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» и предусматривает:

- соблюдение принципов:

а) приоритета видов деятельности, не приводящих к нарушению уникальной экологической системы озера Байкал и природных ландшафтов его водоохранной зоны;

б) учёта комплексности воздействия хозяйственной и иной деятельности на уникальную экологическую систему озера Байкал;

в) сбалансированности решения социально-экономических задач и задач охраны уникальной экологической системы озера Байкал на принципах устойчивого развития;

г) обязательности государственной экологической экспертизы.

- запрет или ограничение видов деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал:

а) химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной площади, связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, использованием пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, размещением отходов производства и потребления;

б) физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами допустимых значений, изменение стоков в озеро Байкал);

в) биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием, разведением или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных экологической системе озера Байкал, в озере Байкал и водных объектах, имеющих постоянную или временную связь с озером Байкал.

- запрет строительства новых хозяйственных объектов, реконструкция действующих хозяйственных объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации таких объектов.

Согласно ст. 8 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» в целях охраны байкальских омуля, нерпы и других видов водных животных, а также видов водных растений, распространенных только в озере Байкал (эндемичные виды водных животных и растений), за исключением водных животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти определяются допустимый объем вылова (добычи) байкальских омуля, нерпы и других эндемичных видов водных животных, сбора эндемичных видов водных растений, сроки вылова байкальского омуля и перечень орудий его вылова, сроки добычи байкальской нерпы и перечень орудий ее добычи, а также сроки сбора эндемичных видов водных растений. Особенности охраны, вылова (добычи) байкальских омуля, нерпы и других эндемичных видов водных животных, а также сбора эндемичных видов водных растений устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы

В соответствии с данными государственного водного реестра и ЕГРН водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы не установлены.

По имеющимся в государственном водном реестре справочным материалам длина рек: р. Аргода (Аргада) – 144 км, р. Аргодакан – 18 км, р. Ульрикта (Малая Аргода) – 18 км, р. Аха – 12 км, р. Иликчин - 11 км, р. Исселендо – 13 км, р. Каравкит – 11 км, ручья Каравкит – 12 км, р. Нюрундукан – 48 км, р. Оикта – 14 км, р. Токино – 14 км, прот. Хасхал – 25, р. Чопоко – 25 км, р. Шенго – 18 км, реки Эйран – 12 км.

Организация водоохранных и прибрежных защитных полос вдоль рек, озёр и других водоёмов является основным мероприятием по охране поверхностных вод.

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации:

- ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров;

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

В границах водоохранных зон запрещается:

1. использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1. централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2. сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3. локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4. сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5. сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 данной статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 данной статьи, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Рыбохозяйственные заповедные зоны

Согласно статье 49 Федерального закона Российской Федерации «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ водный объект рыбохозяйственного значения или его часть с прилегающей к таким объекту или его части территорией, имеющие важное значение для сохранения водных биоресурсов особо ценных и ценных видов, могут быть объявлены рыбохозяйственной заповедной зоной.

В рыбохозяйственной заповедной зоне устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности в целях сохранения водных биоресурсов, в том числе сохранения условий для их воспроизводства, и создания условий для развития аквакультуры и рыболовства.

В рыбохозяйственных заповедных зонах могут быть запрещены полностью или частично, постоянно или временно либо ограничены следующие виды хозяйственной и иной деятельности:

1) разведка и добыча полезных ископаемых;

2) судоходство;

3) транспортировка углеводородов и продукции из них трубопроводным транспортом;

4) сплав древесины (лесоматериалов);

5) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима, за исключением осуществления мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации;

6) сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водный объект;

7) строительство гидроэлектростанций;

8) рубка лесных насаждений;

9) строительство промышленных объектов;

10) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

11) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

12) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

13) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

14) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

15) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

16) распашка земель;

17) размещение отвалов размываемых грунтов;

18) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с пунктом 5 правил образования рыбоохозяйственных заповедных зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2016 г. № 1005, при установлении размера, границ рыбохозяйственных заповедных зон, а также видов хозяйственной и иной деятельности, которые запрещены или ограничены в рыбохозяйственных заповедных зонах, учитывается:

а) ценность и состав водных биологических ресурсов;

б) рыбопромысловое значение водных биологических ресурсов;

в) социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется образование рыбохозяйственной заповедной зоны;

г) результаты проведения государственного мониторинга водных биологических ресурсов;

д) биологическое обоснование создания рыбохозяйственной заповедной зоны, критерии и порядок подготовки которого устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Сведения о зонах санитарной охраны (ЗСО) водозаборов на территории сельского поселения «Арагада» в ЕГРН отсутствуют.

Граница первого пояса ЗСО скважины имеет в плане форму окружности радиусом 50 м от оси скважины.

Границы второго и третьего поясов ЗСО принимаются на основании гидродинамических расчетов в соответствии с пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02:

Расчетный размер II пояса ЗСО вниз по потоку составляет 8 м, вверх по потоку составляет 14 м, по осевой 11 м, но так как границы ЗСО II пояса не могут быть меньше границ I пояса, то принимается размер ЗСО II пояса вниз по потоку и по осевой линии – 50 м.

Расчетный размер III пояса ЗСО вверх по потоку составляет 121 м, вниз по потоку составляет 12 м, по осевой линии 33 м, но так как границы ЗСО III пояса не могут быть меньше границ I пояса, то принимается размер ЗСО III пояса вниз по потоку и по осевой линии – 50 м.

Первый пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения

Первый пояс зоны санитарной охраны (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов (скважин) хозяйственно-питьевого назначения и площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Границы 1-го пояса зоны санитарной охраны устанавливаются проектом водозабора. В материалах генерального плана они учтены в соответствии требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и сведений Единого государственного реестра недвижимости.

Мероприятия на территории ЗСО подземных (подрусловых) источников водоснабжения определены в соответствии с разделом 3.2. СанПиН 2.1.4.1110-02. Целью мероприятий является сохранение постоянного природного состава воды в водозаборе путём устранения и предупреждения возможности её загрязнения.

Мероприятия по первому поясу ЗСО:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Второй пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения

Второй пояс зоны санитарной охраны (пояс ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. При определении границ второго пояса учитывается, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от типа, производительности водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных (подрусловых) вод, а также гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Границы второго пояса зоны санитарной охраны водозаборов, сооружений водоснабжения и водопроводных объектов учтены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 490 питьевого назначения» и на основании сведений Единого государственного реестра недвижимости.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

В пределах второго пояса ЗСО подземных (подрусловых) источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

- не допускается:

а) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

б) применение удобрений и ядохимикатов;

в) рубка леса главного пользования и реконструкции. - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Третий пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения

Третий пояс зоны санитарной охраны (пояс наблюдений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. При определении границ третьего пояса учитывается, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от типа, производительности водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных (подрусловых) вод, а также гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования. Границы третьего пояса зоны санитарной охраны водозаборов, сооружений водоснабжения и водопроводных объектов учтены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и сведений Единого государственного реестра недвижимости.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Охранные зоны

Охранные зоны стационарных пунктов наблюдения за окружающей средой

Охранные зоны создают вокруг стационарных пунктов наблюдения в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Федерального закона от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе» (далее Закон о гидрометеорологической службе). В соответствии с п. 3 Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, её загрязнением, утвержденным Постановлением № 972 (далее Положение о создании охранных зон). Согласно п. 6 Положения в пределах охранных зон устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, её загрязнении. Охранная зона представляет собой земельный участок, ограниченный на плане местности замкнутой линией. Отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правильно, не менее 200 метров во все стороны.

Основная цель установления охранной зоны – предотвращение застройки территории, так как возведение зданий и сооружений в пределах границы охранной зоны и в непосредственной близости от гидрометеорологических пунктов наблюдения оказывает существенное влияние на точность измерений, ведет к недостоверности сведений о состоянии окружающей среды, её загрязнении. Всё это создает опасть причинения вреда в будущем для жизни и здоровья граждан, вследствие получения недостоверных сведений об экологической и метеорологической обстановке.

В охранных зонах гидрометеорологических станций запрещается:

возводить любые здания и сооружения;

сооружать оросительные и осушительные системы;

производить горные, строительные, монтажные, взрывные работы и планировку грунта;

высаживать деревья, складировать удобрения, устаивать свалки, выливать растворы солей, кислот, щелочей;

устраивать стоянки автомобильного, водного транспорта, тракторов и других машин и механизмов;

сооружать причалы и пристани;

перемещать и производить засыпку и поломку опознавательных и сигнальных знаков, контрольно-измерительных пунктов;

выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений.

Запрет на возведение любых зданий и сооружений в охранных зонах гидрометеорологических станций установлен п. 14.6 Свода правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, СП 42.13330.2016, утвержденный приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 № 820.

Предельные размеры охранной зоны наблюдательных пунктов определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2021 г. N 392 «Об утверждении положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением» и составляют:

а) 100 метров во все стороны от места расположения приборов и оборудования стационарного пункта наблюдений - для стационарных пунктов наблюдений, на которых осуществляются гидрологические наблюдения или наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха;

б) 200 метров - для стационарных пунктов наблюдений в случаях, не указанных в подпункте «а» настоящего пункта.

На территории сельского поселения «Аргада» расположены пункты государственной наблюдательной сети входящие в состав ФГБУ «Иркутское УГМС» - гидрологический пост «ГП-1 с. Аргода- р. Аргода (Аргада)», кадастровый	 номер земельного участка с кадастровым номером 03:11:390113:44; гидрологический пост «ГП-1 с. Аргода - р. Аргода (Аргада)», кадастровый номер земельного участка с кадастровым номером 03:11:390113:45, размер охранной зоны - 100 метров от границ земельного участка.

Охранные зоны объектов электрохозяйства

Охранные зоны и правила охраны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Перечень охранных зон инженерных коммуникаций, сведения о которых внесены в ЕГРН, приведен в таблице 10.

Охранные зоны составляют:

- вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, на расстоянии:

- 10 метров – для линий электропередачи 1-20 кВ;

- 15 метров – для линий электропередачи 35 кВ;

- 20 метров – для линий электропередачи 110 кВ;

- 25 метров – для линий электропередачи 220 кВ;

- вдоль подземных кабельных линий – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 кВ в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

- вдоль подводных кабельных линий – в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

- вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и другие водные объекты) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, для судоходных водоемов – на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

- вокруг подстанций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру, на расстоянии, указанном в абзаце третьем настоящего раздела, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

Охранная зона линий и сооружений связи

Перечень зон ограничения от передающего радиотехнического объекта, сведения о которых внесены в ЕГРН, приведен в таблице 10. Зона ограничения застройки не может рассматриваться как резервная территория передающих радиотехнических объектов и использоваться для расширения промышленной площадки (п. 3.19 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03).

На территории сельского поселения «Аргада» эксплуатируется 1 передающий радиотехнический объект – станция цифрового телевидения РТС Аргада, письмо прилагается.

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578, устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населённых пунктов на безлесных участках – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 м с каждой стороны;

создаются просеки в лесных массивах и зелёных насаждениях:

при высоте насаждений менее 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 м (по 2 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

при высоте насаждений более 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 м (по 3 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 м (по 3 м с каждой стороны от кабеля связи);

Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приёмки работ.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и иных объектов (по классу опасности СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

Размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов производственных и коммунальных объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры в материалах генерального плана городского округа приняты по классу опасности с учётом рекомендуемых минимальных размеров санитарно-защитных зон и санитарных разрывов в соответствии с главой VII 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», распоряжения Правительства Республики Бурятия «Об установлении границ санитарно-защитных зон» от 26.04.2013 № 252-р и с учётом требований Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Кроме этого, согласно требований Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Со дня установления санитарно-защитной зоны на земельных участках, расположенных в границах такой зоны, не допускаются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, разрешенное использование которых не соответствует ограничениям использования земельных участков, предусмотренным решением об установлении санитарно-защитной зоны, а также использование земельных участков, не соответствующее указанным ограничениям. Реконструкция объектов капитального строительства осуществляется только путем их приведения в соответствие с ограничениями использования земельных участков, предусмотренными решением об установлении санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитные для скотомогильников устанавливаются в размере 1000 метров (объекты 1-го класса опасности), полигонов ТКО – в размере 500 метров (объекты 2-го класса опасности).

Санитарно-защитные зоны объектов электроснабжения

СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» утверждены требования к установлению границ санитарно-защитных зон для теплоэлектростанций, производящих электрическую и тепловую энергию при сжигании минерального топлива.

К классу I отнесены тепловые электростанции эквивалентной электрической мощностью 600 МВт и выше, использующие в качестве топлива уголь и мазут, для которых санитарно-защитная зона составляет 1000 метров.

К классу II отнесены тепловые электростанции эквивалентной электрической мощностью 600 МВт и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе, а также тепловые электроцентрали и районные котельные тепловой мощностью 200 Г кал и выше, работающие на угольном и мазутном топливе, для которых установлена санитарнозащитная зона 500 метров.

К классу III отнесены тепловые электроцентрали и районные котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе (резервное), и золоотвалы тепловых электростанций, для которых санитарно-защитная зона составляет 300 метров.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые) и мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

При этом границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, биологического и (или) физического воздействия либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Вопросы организации санитарно-защитных зон представляют серьезную проблему, в связи с этим необходимо предусмотреть мероприятия по разработке СЗЗ предприятий, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания населения. Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I-III класса опасности является обязательной.

Санитарные разрывы

Санитарные разрывы от линий электропередачи

Для высоковольтных линий электропередачи размеры санитарных разрывов совпадают с размерами охранных зон, представленных в разделе «Охранные зоны объектов электрохозяйства».

Санитарный разрыв от автомобильных дорог, объектов хранения автотранспорта (гаражей и автостоянок), объектов воздушного транспорта

Размеры санитарного разрыва (санитарно-защитной зоны) железных дорог и автомагистралей принят в соответствии с требованиями п. 2.6 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», п. 8.20 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) с учётом требований постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».

Придорожные полосы автомобильных дорог

Для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов) и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и требований безопасности населения создаются придорожные полосы в виде прилегающих с обеих сторон к полосам отвода автомобильных дорог земельных участков с установлением особого режима их использования, включая строительство зданий, строений и сооружений, ограничение хозяйственной деятельности в пределах придорожных полос.

Порядок установления и использования таких придорожных полос и полос отвода автомобильных дорог определяется Правительством Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учётом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

75 метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий;

50 метров – для автомобильных дорог третьей и четвёртой категорий;

25 метров – для автомобильных дорог пятой категории.

В пределах придорожной полосы запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья

В соответствии со сведениями ЕГРН и перечнем особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Республики Бурятия, использование которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается, утвержденным постановлением Правительства Республики от 20.12.2012 № 772, на территории Курумканского района имеются особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, реестровый номер в ЕГРН - 03:11-6.388, часть которых находятся на территории сельского поселения «Аргада».

Согласно ст. 7 ФЗ «О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004 №172» перевод этих земель в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных:

- с установлением или изменением черты населенных пунктов;

- со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений (далее-линейные объекты) при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

- с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

- с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель.

Зоны подтопления и затопления

В соответствии с перечнем населенных пунктов, подверженных возможному затоплению и подтоплению паводковыми водами, утвержденным распоряжением Правительства Республики Бурятия от 01.07.2014 № 377-р в сельском поселении «Аргада» затопляемыми является населенный пункт у. Аргада - водами р. Аргада, протяженность береговой линии водных объектов в границах населенного пункта составляет – 5,2 км.

В соответствии со сведениями ЕГРН на территории сельского поселения «Аргада» в отношении указанной территории установлены зоны затопления, подтопления с реестровыми номерами: 03:11-6.1148, 03:11-6.1149, 03:11-6.1150, 03:11-6.1151.

В соответствии со статьей 67.1. Водного кодекса Российской Федерации в границах зон затопления, подтопления запрещается:

строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;

использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод (строительство водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений и других сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, и (или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение поверхности территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инженерной защиты) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на строительство в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, юридическими и физическими лицами - правообладателями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита.

Зоны залегания полезных ископаемых

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Выдача такого разрешения может осуществляться через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

При необходимости извлечения полезных ископаемых из недр под ранее застроенными площадями (подработка объектов) меры по обеспечению наиболее полного извлечения запасов полезных ископаемых и безопасности подрабатываемых объектов должны устанавливаться в соответствии с требованиями СП 21.13330, нормативных документов Ростехнадзора, регламентирующих порядок застройки площадей залегания полезных ископаемых.

Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04 и ГОСТ 17.5.1.02.